| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01136 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: |  | ОАО " Славнефть-ЯНОС" |  |  |  |  |
| Объект: |  | Кат. производство Установка КР-600(НКР) Тит.23/3 |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 09:02387 |  |  |  |  |
|  |  | Часть КИПиА - АТХ. |  |  |  |  |
| Проект: | 18373-23/3-АТХ |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  |  | 100шт | 0.2 |
| 2 | Открытие крышек коробов К=0,1 |  |  |  | 100м | 1.45 |
| 3 | Закрытие крышек коробов К=0,1 |  |  |  | 100м | 1.45 |
| 4 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  |  | 100м каб | 0.3 |
| 5 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 Демонтаж |  |  |  | 100м | 0.03 |
| 6 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 Демонтаж |  |  |  | 100м | 0.03 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником /FQIR 2012B/ |  |  |  | 100 конц | 0.09 |
| 8 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником /PV 2020/сущ./ |  |  |  | 100 конц | 0.12 |
| 9 | Фильтр-стабилизатор воздуха |  |  |  | шт | 1 |
| 10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 |  |  |  | 100м каб | 0.16 |
| 11 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  |  | т | 0.0016 |
| 12 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  |  |  | 100м каб | 4.6 |
| 13 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  |  |  | шт | 10 |
| 14 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10 |  |  |  | шт | 4 |
| 15 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 100м | 0.2 |
| 16 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  | 100м | 0.62 |
| 17 | Трубные проводки из труб медных |  |  |  | 100м | 0.03 |
| 18 | Присоединение трубных проводок: из труб медных |  |  |  | 10 соед. | 0.1 |
| 19 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 |  |  |  | 100м | 0.08 |
| 20 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160 |  |  |  | 100м | 0.2 |
| 21 | Сталь полосовая 40х4 мм |  |  |  | т | 0.026 |
| 22 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 /на профиле ZП 45*25/ |  |  |  | шт | 2 |
| 23 | Кожух металлический для защиты коробок соединительных |  |  |  | кг | 37.4 |
| 24 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0.5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |  |  |  | т | 0.0374 |
| 25 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м /УП 35*35/ |  |  |  | 100м | 0.02 |
| 26 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м /УП 35*35; ШП 32*16/ |  |  |  | 100м | 0.08 |
|  | Раздел. Антикоррозионная защита металлоконструкций |  |  |  |  |  |
| 27 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  |  |  | м2 | 1.16 |
|  | Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |  |
| 28 | Кабель монтажный КуПе ОЭнг(А) 2*2*1,0 |  |  |  | 1000м | 0.06 |
| 29 | Кабель монтажный КуПе-ОЭКнг(А) 4*1,5 |  |  |  | 1000м | 0.008 |
| 30 | Кабель монтажный КуПе-ОЭКнг(А) 4*2*1,0 |  |  |  | 1000м | 0.008 |
| 31 | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 4*1,5 |  |  |  | 1000м | 0.2 |
| 32 | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 4*2*1,0 |  |  |  | 1000м | 0.2 |
| 33 | Провод ПуГВ 4 мм2 |  |  |  | 1000 м | 0.02 |
| 34 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм |  |  |  | м | 62 |
| 35 | Трубы медные ДКРНМ 8*1 НД М2 |  |  |  | м | 3 |
| 36 | Рукав металлополимерный МПГ 20 |  |  |  | м | 8 |
| 37 | Муфта вводная для труб РКТ(АТК)-20 |  |  |  | шт | 2 |
| 38 | Адаптер цанговый труба-рукав АТР-20/20 |  |  |  | шт | 8 |
| 39 | Присоединитель ввертной СМВ8*К1/2 |  |  |  | шт | 1 |
| 40 | Маркировка проводов LJSL 5-Y3 (49шт - 1 лист) |  |  |  | лист | 1 |
| 41 | Коробка протяжная взрывозащищенная КПАА- 20 |  |  |  | шт | 3 |
| 42 | Коробка протяжная угловая взрывозащищенная КУАА-20 |  |  |  | шт | 6 |
| 43 | Сталь угловая перфорированная УП 35х35 мм |  |  |  | м | 4 |
| 44 | Профиль Z-образный перфорированный ZП 45*25 У1 |  |  |  | шт | 1 |
| 45 | Швеллеры перфорированные ШП 32х16 мм |  |  |  | м | 6 |
|  | Раздел. Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
| 46 | Фильтр - стабилизатор воздуха ФСДВ-10 |  |  |  | шт | 1 |
|  | Раздел. Перечень материалов по опросным листам |  |  |  |  |  |
| 47 | Коробка соединительная |  |  |  | шт | 2 |