Ведомость объёмов работ № 3 - 4
по замене трубного пучка  Х-214
установки КР-600 (НРК) 
Каталитическое производство

| № раб | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Холодильник Х-214 Кожухотрубчатый ТО с U-образным пучком Мат. корпуса –09Г2С, мат. труб – Ст.20 Nтр=172 шт. D= 700 мм, б=14 мм, L=6000 мм, Вес = 5330 кг, Ртр.раб.= 3 кг/см2, Ртр.расч.= 10 кг/см2, Fто =160 м2 Рмтр.раб.= 6,5 кг/см2, Рмтр.расч.= 14 кг/см2 | шт. | 1 |
|  | 1.1. | Демонтаж распределительной камеры G=0,6тн | шт. | 1 |
|  | 1.2. | Демонтаж, трубного пучка с резкой в размер для транспортировки в металлолом G= 2,8 тн.,F=172м2.,Отм.0.000 | шт. | 1 |
|  | 1.3. | Монтаж нового трубного пучка G= 2,8 тн.,F=172м2.,Отм.0.000 | шт. | 1 |
|  | 1.4. | Опрессовка трубного пучка | шт. | 1 |
|  | 1.5. | Монтаж распред. камеры G= 0,6тн с заменой прокладки | шт. | 1 |
|  | 1.6. | Опрессовка аппарата в сборе | шт. | 1 |