Ведомость объёмов работ № 3 - 2
по замене трубного пучка Т-204 
установки КР-600 (НРК) 
Каталитическое производство

| № раб | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Подогреватель топливного газа Т-204 кожухотрубчатый с плавающей головкой # Мат-л корпуса – Ст.20,мат-л труб – Ст.20 D= 500 мм, б=14 мм, dтр25х2.5х3000 мм, Nтр =112 шт. Вес = 2070 кг, Fтеплообмена=25.7 м2 Ртр.раб.= 2,5 кг/см2, Ртр.расч.=6 кг/см2, Рмтр.раб.= 3 кг/см2, Рмтр.расч.= 6 кг/см2 | шт. | 1 |
|  | 1.1. | Демонтаж колпака G= 0,8 тн | шт. | 1 |
|  | 1.2. | Демонтаж распределительной камеры G= 0,4 тн | шт. | 1 |
|  | 1.3. | Демонтаж плавающей головки G= 0,6 тн | шт. | 1 |
|  | 1.4. | Демонтаж и резка в размер трубного пучка для транспортировки в металлолом G=0,8 тн ,F=25,7 м2 Отм. 0.000 | шт. | 1 |
|  | 1.5. | Монтаж нового трубного пучка G=0,8 тн ,F=25,7 м2 Отм. 0.000 | шт. | 1 |
|  | 1.6. | Опрессовка пучка с установкой и снятием приспособления | шт. | 1 |
|  | 1.7. | Монтаж распределительной камеры | шт. | 1 |
|  | 1.8. | Сборка плавающей головки | шт. | 1 |
|  | 1.9. | Опрессовка трубного пучка на плавающую головку | шт. | 1 |
|  | 1.10. | Монтаж колпака | шт. | 1 |
|  | 1.11. | Опрессовка аппарата в сборе | шт. | 1 |