Ведомость объёмов работ № 3- 3
по замене трубных пучков  Х-204/1,2 
установки КР-600 (НРК) 
Каталитическое производство

| № раб | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Водяной холодильник Х-204/1,2 Кожухотрубчатый ТО с плавающей головкой # Мат-л корпуса – 16ГС, мат-л труб – Ст.20 D= 500 мм, б=14 мм, L=6000 мм, Вес = 3680 кг, Fт/обмена=82х2 м2, Ртр.раб.= 3 кг/см2, Ртр.расч.= 15,7 кг/см2, Рмтр.раб.= 9,3 кг/см2, Рмтр.расч.= 23,5 кг/см2 Nтр = 222х2 шт. | шт. | 2 |
|  | 1.1. | Демонтаж колпака G= 0,4 тн | шт. | 2 |
|  | 1.2. | Демонтаж распределительной камеры G=0,4тн | шт. | 2 |
|  | 1.3. | Демонтаж плавающей головки G= 0,3тн | шт. | 2 |
|  | 1.4. | Демонтаж и резка в размер для транспортировки в металлолом трубных пучков G= 1,8 тн ,F=164 м2 , отм.0.000 | шт. | 2 |
|  | 1.5. | Монтаж новых трубных пучков G= 1,8 тн ,F=164 м2 , отм.0.000 | шт. | 2 |
|  | 1.6. | Опрессовка нового пучка с установкой и снятием приспособления | шт. | 2 |
|  | 1.8. | Монтаж распределительной камеры G= 0,4 тн | шт. | 2 |
|  | 1.9. | Сборка плавающей головки G= 0,3 тн | шт. | 2 |
|  | 1.10. | Опрессовка трубного пучка на плавающую головку |  |  |
|  | 1.11. | Монтаж колпака G= 0,4 тн | шт. | 2 |
|  | 1.12. | Опрессовка аппарата в сборе | шт. | 2 |