| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01074 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35-6/300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена реакторов Р-4/1, Р-4/2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОЛБЪЕМОВ №01:02817 |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18418-13/1-ТИ |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 17.382 |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100м2 | 0.41619 |
| 3 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 /Маты минераловатные без обкладок М100, "ТЕХ МАТ | м3 | 3.001 |
| 4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов | 100м2 | 0.29908 |
| 5 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 800 мм/ Маты теплоизоляционные ТЕХМАТ в ткани конструкционной Т-23Р толщина 70 мм/ Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1,0 мм | 10шт | 0.4 |