| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01075 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Кат. производство Установка Л-35-6/300 Тит.13/1 |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена реакторов Р-4/1, Р-4/2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №03:01909 |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция ТИА |  |  |  |  |  |
| Проект: 18418-13/1-ТИА |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляция плоских и крив. поверхностей матами м/ватными прошивными безобкладочными и в обкладках из с/ткани или м/сетки, плитами м/ватными на синт. связующем марки М-125, плитами полужесткими из стекл. штап. волокна на синт. связующем | м3 | 8.722 |
| 2 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | м3 | 0.663 |
| 4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов /толщиной 1,0 мм | 100м2 | 0.61915 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100м2 | 0.68106 |
| 7 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 62 |
| 11 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм /Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1,0 мм/ Маты теплоизоляционные ТЕХМАТ в ткани конструкционной Т-23Р | 10шт | 0.4 |
| 12 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 800 мм /Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1,0 мм/ Маты теплоизоляционные ТЕХМАТ в ткани конструкционной Т-23Р | 10шт | 0.4 |
| 15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов /толщиной 0,5 мм/ толщиной 0,8 мм | 100м2 | 0.0615 |
| 18 | Установка штырей прим. | 100м2 | 0.31221 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100м2 | 0.25888 |
| 20 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 20 |