| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01076 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35-6/300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена реакторов Р-4/1, Р-4/2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №06:02364 |  |  |  |  |  |
|  | ЧАСТЬ АТХ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18418-13/1-АТХ л.1-6 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователи давления, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах , масса, кг, до: 5 |  | шт | 2 |
| 2 | Вентильный блок |  | шт | 2 |
| 3 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 конц | 0.56 |
| 4 | Термопара поверхностная, устанавливаемая на резьбовых соединениях , масса, кг, до: 5 |  | шт | 26 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100м | 2.32 |
| 14 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  | 100м каб | 0.65 |
| 15 | Заделки концевые сухие для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  | шт | 4 |
| 16 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 4 мм2 |  | 100м | 0.4 |
| 18 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100м | 1,92 |
| 20 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 |  | 100м | 0.04 |
| 22 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 |  | 100м | 0.1 |
| 24 | Стоимость металлоконструкции |  | т | 0.016 |
| 25 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 0.025 |
| 26 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160 |  | 100м | 0.1 |
| 28 | Шкаф утепленный с электрообогревом |  | шт | 2 |
| 29 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м |  | 100м | 0.36 |
| 30 | Клапан продувочный для КИП |  | шт | 2 |
| 31 | Трубные проводки из бесшовных труб на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: 22 |  | км | 0.008 |
|  | Раздел. Демонтаж-монтаж |  |  |  |
| 32 | Закрытие крышек коробов |  | 100м | 0.35 |
| 33 | Открытие крышек коробов |  | 100м | 0.35 |
| 34 | Щит, масса, кг, до: 50 Демонтаж |  | шт | 2 |
| 35 | Щит, масса, кг, до: 50 |  | шт | 2 |
| 36 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 0.68 |
| 37 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  | 100шт | 0.04 |
| 39 | Термопара Демонтаж |  | шт | 28 |
| 40 | Термопара |  | шт | 6 |
| 43 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 Демонтаж |  | 100м | 4,5 |
| 44 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 Демонтаж |  | 100м | 0.96 |
| 48 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 Демонтаж |  | 100м | 5.4 |
|  | Раздел. Антикоррозийная защита |  |  |  |
| 54 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 1.5 |
| 55 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 1.5 |
| 56 | Обезжиривание поверхностей м/конструкций |  | 100м2 | 0.015 |
| 57 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0280 Количество слоев 2 |  | 100м2 | 0.015 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 Количество слоев 2 |  | 100м2 | 0.015 |
|  | Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |
| 59 | Провод термоэлектродный ПТВВГЭ-ХА 2х1,5 мм2 |  | 1000 м | 0.232 |
| 60 | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 1х2х1,0 |  | 1000 м | 0.065 |
| 61 | Провод ПуГВ (ПВ3) 4 мм2 |  | 1000 м | 0.04 |
| 62 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм |  | м | 192 |
| 63 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм |  | м | 4 |
| 64 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм |  | м | 2 |
| 65 | Рукав металлополимерный МПГ 20 |  | м | 28 |
| 66 | Сталь листовая холоднокатаная 3,0 мм |  | т | 0.0064 |
| 67 | Сталь листовая холоднокатаная 4,0 мм |  | т | 0.0106 |
| 68 | Резьбовой крепежный элемент РКв-20 |  | шт. | 26 |
| 69 | Адаптер цанговый АТК 20 |  | шт. | 26 |
| 70 | Адаптер цанговый АТК 38 |  | шт. | 4 |
| 71 | Профили монтажные ZП 45х25 |  | шт. | 2 |
| 72 | Швеллеры перфорированные ШП 32х16 мм |  | м | 32 |
| 73 | Коробка протяжная КПАА-20 УХЛ1 |  | шт | 10 |
| 74 | Коробка угловая КУАА-20 УХЛ1 |  | шт | 10 |
| 75 | Коробки распределительные металлические У-997 с крышкой |  | шт. | 2 |
| 76 | Втулки В17 |  | шт. | 4 |
| 77 | Маркировка проводов Laser LJSL 5-Y3 |  | шт. | 98 |
| 78 | Фланец SS-12MO-F25G-(QN7540207) |  | шт | 2 |
| 79 | Тройник SS-12MO-3 |  | шт | 2 |
| 80 | Клапан продувочный SS-6NBS12MM |  | шт | 2 |
| 81 | Заглушка SS-12MO-Р |  | шт | 2 |
| 82 | Труба SS-Т12M-S-1.0M-6ME |  | м | 8 |
|  | Раздел. Оборудование и материалы по опросным листам |  |  |  |
| 83 | Преобразователь давления (ОЛ-24) |  | шт | 2 |
| 84 | Термопара поверхностная (ОЛ-38) |  | шт | 26 |
| 85 | Шкаф утепленный с электрообогревом (ОЛ-73) |  | шт | 2 |