| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00577 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена холодильника ПХ-7 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №01:02878 |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18440-13/1-КЖ, л.1,2 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной подливки |  | м3 | 0.084 |
| 2 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 1.44 |
| 3 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 1.44 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 580 мм диаметром 28 мм |  | 100отв | 0.06 |
| 5 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | т | 0.023 |
| 6 | Резьбовой шток AM24x3000 8.8 оцинк |  | шт | 2 |
| 7 | Гайка шестигранная M24 оцинк |  | шт | 12 |
| 8 | Шайба плоская A 25/44 оцинк |  | шт | 6 |
| 9 | Инъецир. раствор HIT-HY 150 MAX 330/2 E |  | шт | 4 |
| 10 | Устройство подливки толщиной 50 мм |  | 100м2 | 0.0144 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 11 | Погрузка мусора строительного |  | т | 0.2016 |
| 12 | Перевозка мусора до 38 км |  | т | 0.2016 |
| 13 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 0.084 |