| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00578 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена холодильника ПХ-7 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №01:02879, 01:02900 |  |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ с учетом изм. 1 |  |  |  |  |  |
| Проект: 18440-13/1-ТМ, л.1-3, изм.1 л.2,3 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж, монтаж |  |  |  |
| 1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Демонтаж |  | т | 2.45 |
| 2 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | т | 2.45 |
|  | Раздел. Демонтаж |  |  |  |
| 3 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении ОБОРУДОВАНИЕ массой, т: 3 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 4 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 108 Демонтаж |  | 100м | 0.005 |
| 5 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 Демонтаж |  | 100м | 0.0105 |
| 6 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 57 Демонтаж |  | 100м | 0.1314 |
| 7 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 32 Демонтаж |  | 100м | 0.1014 |
| 8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 Демонтаж |  | шт | 2 |
| 9 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 Демонтаж |  | шт | 2 |
|  | Раздел. Монтаж оборудования |  |  |  |
| 10 | Монтаж оборудования |  | шт | 1 |
| 11 | Холодильник ПХ-7. Ду=1000 мм. L=3840 мм. Масса оборудования 3 тн. |  | шт | 1 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 12 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 32 |  | 100м | 0.108 |
| 13 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 32 |  | 100м | 0.108 |
| 14 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 32х4.5 мм сталь 20Т |  | м | 10 |
| 15 | Отводы крутоизогнутые Дн 32х4,5 мм сталь 20Т |  | шт. | 6 |
| 16 | Фланец 3-25-40 Ст20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 17 | Фланец 2-25-40 Ст20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 18 | Крепеж для фланцевых соединений М12х70 Ст20 |  | компл | 4 |
| 19 | Прокладки А-25-10(16;25;40)ПОН-Б |  | шт. | 1 |
| 20 | Опоры тавровые хомутовые 32-ТХ |  | шт. | 2 |
| 21 | Опора 32-ХБ-Б |  | шт. | 3 |
| 22 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 57 |  | 100м | 0.039 |
| 23 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 57 |  | 100м | 0.039 |
| 24 | Трубы бесшовные горячедеформированные 57 х4 мм |  | м | 3 |
| 25 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 57х4,0 мм |  | шт. | 4 |
| 26 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 57х4,0 мм 45 градусов |  | шт. | 1 |
| 27 | Трубы бесшовные горячедеформированные 57 х6 мм сталь 20Т |  | м | 0.15 |
| 28 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30 °C) до 723 К (+450 °C) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм |  | компл | 1 |
| 29 | Фланец 1 - 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 2 |
| 30 | Фланец 1 - 50-40 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 2 |  | шт. | 1 |
| 31 | Крепеж для фланцевых соединений (сталь 20) М16х90 |  | компл. | 4 |
| 32 | Крепеж для фланцевых соединений (сталь 20) М16х100 |  | компл. | 4 |
| 33 | Прокладки А- 50-10(16; 25; 40) ПОН-Б |  | шт. | 2 |
| 34 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 |  | 100м | 0.07 |
| 35 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 |  | 100м | 0.07 |
| 38 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х5 мм |  | м | 6 |
| 39 | Отводы крутоизогнутые Дн 89х5 мм |  | шт. | 3 |
| 40 | Тройники из стали 20, Дн 89х6.0 мм |  | шт. | 1 |
| 41 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х8 мм сталь 20Т |  | м | 0.2 |
| 42 | Фланец 2 - 80-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 43 | Крепеж для фланцевых соединений М16х100 (сталь 20) |  | компл. | 4 |
| 44 | Прокладки А- 80-10(16; 25; 40) ПОН-Б |  | шт. | 1 |
| 45 | Опора 89- ВП-А1 |  | шт. | 1 |
| 46 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 108 |  | 100м | 0.0074 |
| 47 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 108 |  | 100м | 0.0074 |
| 50 | Трубы бесшовные горячедеформированные 108 х 6 мм |  | м | 0.25 |
| 51 | Трубы бесшовные горячедеформированные 108 х 8 мм сталь 20Т |  | м | 0.25 |
| 52 | Отводы крутоизогнутые из, Дн 108х8,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 1 |
| 53 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 |  | шт | 2 |
| 54 | Задвижки 30с 41нж д. 50 мм 1.6 МПа клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые (вода, пар, нефтепродукты до +425°С) |  | шт. | 1 |
| 55 | Клапаны 17c 23нж д. 50 мм 4,0 МПа СППК4-50-40 |  | шт. | 1 |
| 56 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 |  | шт | 2 |
| 57 | Задвижка стальная фланцевая 31нж 15нж Ду 25 Ру 4,0 МПа в комплекте с ответными фланцами |  | шт. | 2 |
| 58 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 15 |  | шт | 3 |
| 59 | Задвижки муфтовые 31лс 15нж д.15 мм 4 МПа |  | шт. | 3 |
| 60 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.06 |
| 61 | Штуцер Д-R1/2" Ду15 |  | шт. | 3 |
| 62 | Бобышка Rc 1/2" Ду15 |  | шт. | 3 |
| 63 | Пробка R1/2" Ду15 |  | шт. | 3 |
| 64 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 |  | 100м | 0.025 |
| 65 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 57 |  | 100м | 0.108 |
| 66 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 108 |  | 100м | 0.075 |
| 67 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 32 |  | стык | 20 |
| 68 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 89 |  | стык | 2 |
| 69 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 57 |  | стык | 3 |
| 70 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 108 |  | стык | 3 |
| 71 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 36 |
| 72 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 2 |
| 73 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 11 |  | снимок | 10 |
| 74 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 10 |
|  | Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 75 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | т | 0.0568 |
| 76 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.0568 |
| 77 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т |  | т | 0.03 |
| 78 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.03 |
| 79 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 4.45 |
| 80 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 4.45 |
| 81 | Обезжиривание поверхностей бензином |  | 100м2 | 0.0445 |
| 82 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 |  | 100м2 | 0.0445 |
| 83 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 |  | 100м2 | 0.0445 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 84 | Погрузка , разгрузка металлолома |  | т | 3.224 |
| 85 | Вывоз металлолома на расстояние до 5 км |  | т | 3.224 |