| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00587 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена емкости Е-26 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №02:04750 |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИА |  |  |  |  |  |
| Проект: 18443-13/1-ТИА |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Теплоизоляция оборудования |  |  |  |
| 1 | Изоляция плоских и крив. поверхностей матами м/ватными прошивными безобкладочными и в обкладках из с/ткани или м/сетки, плитами м/ватными на синт. связующем марки М-125, плитами полужесткими из стекл. штап. волокна на синт. связующем |  | м3 | 0.734 |
| 2 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия |  | 100м2 | 0.1135 |
| 3 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из проволоки |  | 100м2 | 0.084 |
| 4 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 21.2 |
|  | Раздел 2. Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  |
| 6 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  | м3 | 0.029 |
| 7 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем |  | м3 изол | 0.045 |
| 8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 0,5 и 0,8мм |  | 100м2 | 0.0193 |
| 9 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм |  | 10шт | 1.4 |
| 10 | Изоляция люков, арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов до 800 мм |  | 10шт | 0.1 |