| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00589 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена емкости Е-26 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №08:01320 |  |  |  |  |  |
|  | Монтажная часть ТМ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18443-13/1-ТМ л.1-7 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оборудования массой, т: 0,1 |  | шт | 1 |
| 2 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 25 Демонтаж |  | 100м | 0.1778 |
| 3 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 25 Демонтаж |  | 100м | 0.11 |
| 4 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 Демонтаж |  | 100м | 0.137 |
| 5 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 108 Демонтаж |  | 100м | 0.06 |
| 6 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 80 Демонтаж |  | шт | 2 |
| 7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 Демонтаж |  | шт | 7 |
| 8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 Демонтаж |  | шт | 2 |
| 9 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 Демонтаж |  | м3 изол | 0.794 |
| 10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов Демонтаж |  | 100м2 | 0.1803 |
|  | Подраздел. Демонтаж с последующим монтажом |  |  |  |
| 11 | Демонтаж оборудования /дефлегматор (вес=0,3т) |  | шт | 1 |
| 12 | Монтаж оборудования /дефлегматор (вес=0,3т) |  | шт | 1 |
| 13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 клапан LV-225 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 клапан LV-225 |  | шт | 1 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 15 | Монтаж оборудования, т: 1,6 |  | шт | 1 |
| 16 | Емкость Е-26 |  | шт. | 1 |
| 17 | Уровнемерные камеры, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 108 LRSA 224, LRСА 224А, LRСА 225 |  | 100м | 0.0455 |
| 18 | Трубы бесшовные горячедеформированные 108 х 4 мм |  | м | 3.45 |
| 19 | Трубы бесшовные горячедеформированные 57 х4 мм |  | м | 0.6 |
| 20 | Переходы концентрические Дн108х6-89х6 мм |  | шт. | 1 |
| 21 | Заглушки эллиптические из стали 20, Дн108х4,0 мм |  | шт. | 3 |
| 22 | Фланец 2 - 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 6 |
| 23 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 57 |  | 100м | 0.404 |
| 24 | Трубы бесшовные горячедеформированные 57 х4 мм |  | м | 19.4 |
| 25 | Трубы бесшовные горячедеформированные 57 х5 мм 10Г2 |  | м | 16.5 |
| 26 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 57х4,0 мм |  | шт. | 17 |
| 27 | Отводы П45 из стали 20, Дн 57х4,0 мм |  | шт. | 1 |
| 28 | Отводы крутоизогнутые Дн 57х5,0 мм 10Г2 |  | шт. | 7 |
| 29 | Отводы П45 из стали 10Г2, Дн 57х5,0 мм |  | шт. | 1 |
| 30 | Тройники из стали 20, Дн 57х4.0 мм |  | шт. | 1 |
| 31 | Тройники равнопроходные Дн 57х5.0 мм 10Г2 |  | шт. | 1 |
| 32 | Прокладки "Ильма" ФЛ-001-87х57х2,4 Грифлекс |  | шт. | 18 |
| 33 | Крепеж для фланцевых соединений М16х90 |  | компл. | 72 |
| 34 | Фланец 2 - 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 10 |
| 35 | Фланцы 3- 50-40 Ст 20 ГОСТ 12821-80 в комплекте с прокладками и крепежом |  | комплект | 1 |
| 36 | Фланец 1 - 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 (в компл. с прокладками и крепежом) |  | комплект | 1 |
| 37 | Фланец 2- 50-40 Ст 10Г2 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 38 | Шпильки для фланцевых соединений М16х100 10Г2 |  | комплект | 4 |
| 39 | Прокладки Б- 50-10(16; 25; 40) ПОН-Б |  | шт. | 2 |
| 40 | Фланец 2- 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 41 | Фланец 3- 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 42 | Фланец 3 - 50-40 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 1 |
| 43 | Заглушка фланцевая 2-50-40 ст.17Г1С-12 |  | шт. | 1 |
| 44 | Заглушка фланцевая 5-50-40 ст.17Г1С-12 |  | шт. | 3 |
| 45 | Заглушка ЗП-2/3-50-16 Ст17Г1С-12 |  | шт. | 1 |
| 46 | Заглушка ЗП-2/3-50-40 Ст17Г1С-12 |  | шт. | 1 |
| 47 | Крепеж для фланцевых соединений М16х110 (сталь 35) |  | компл. | 4 |
| 48 | Прокладка СНП А-3-73-4,0-3,2 Ду50, Ру40 |  | шт. | 1 |
| 49 | Опора 57-КП-А11 |  | шт. | 6 |
| 50 | Опора 57-ТО-А1 |  | шт. | 4 |
| 51 | Опора 57-ХБ-А(Б) |  | шт. | 3 |
| 52 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 |  | 100м | 0.1458 |
| 53 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х4 мм |  | м | 12.5 |
| 54 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 89х4 мм |  | шт. | 10 |
| 55 | Фланец2 - 80-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 4 |
| 56 | Крепеж для фланцевых соединений М16х100 (сталь 35) |  | компл. | 20 |
| 57 | Прокладки "Ильма" ФЛ-001-120х87х2,4 Грифлекс |  | шт. | 4 |
| 58 | Опора 89-КП-А11 |  | шт. | 3 |
| 59 | Опора 89-ТО-А1 |  | шт. | 1 |
| 60 | Опора 57-89- ВП-А1 |  | шт. | 3 |
| 61 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 108 |  | 100м | 0.0373 |
| 62 | Трубы бесшовные горячедеформированные 108 х 4 мм |  | м | 2.55 |
| 63 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 108х4,0 мм |  | шт. | 5 |
| 64 | Заглушка ЗП-2/3-100-16 Ст17Г1С-12 |  | шт. | 1 |
| 65 | Крепеж для фланцевых соединений М16х115 (сталь 35) |  | компл. | 8 |
| 66 | Прокладка СНП В-3-129-1,6-3,2 Ду100, Ру16 |  | шт. | 1 |
| 67 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 32 |  | 100м | 0.2978 |
| 68 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 32х3,5 мм |  | м | 26.5 |
| 69 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 32х3,5 мм ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 24 |
| 70 | Отводы П45 из стали 20, Дн 32х3,5 мм ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 4 |
| 71 | Тройники из стали 17Г1С-12, Дн 32х32 мм |  | шт. | 2 |
| 72 | Тройники из стали 17Г12С-12, Дн 32х25 мм |  | шт. | 2 |
| 73 | Опора 25*32-ХБ-А(Б,В,Г) |  | шт. | 2 |
| 74 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 25 |  | 100м | 0.5014 |
| 75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 25х3.5 мм |  | м | 50 |
| 76 | Опора 18-45- ТП-АСЮ |  | шт. | 10 |
| 77 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 15 |  | шт | 14 |
| 78 | Задвижки стальные 31лс15нж Д15 Р40 R1/2" |  | шт. | 14 |
| 79 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 20 |  | шт | 6 |
| 80 | Задвижки стальные муфт. 31лс15нж Д20 Р40 |  | шт. | 6 |
| 81 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 20 |  | шт | 2 |
| 82 | Кран шаровый 10с19 Ду20 Ру16 фланцевый в комплекте с ответными фланцами и крепежом , ст.20 |  | шт. | 2 |
| 83 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 |  | шт | 5 |
| 84 | Кран шаровый 10с19 Ду25 Ру16 фланцевый в комплекте с ответными фланцами и крепежом , ст.20 |  | шт. | 5 |
| 85 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 |  | шт | 12 |
| 86 | Задвижки 30лс 15нж1 д. 50 мм 4 МПа в комплекте с отв. фланцами, прокладками и крепежом |  | шт. | 2 |
| 87 | Задвижки 30с 41нж д. 50 мм 1.6 МПа |  | шт. | 9 |
| 88 | Задвижки 30с 15нж д. 50 мм 4 МПа клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые (вода, пар до 300°С; нефть, газ до 425°С.) |  | шт. | 1 |
| 89 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 80 |  | шт | 2 |
| 90 | Задвижки 30с 41нж д. 80 мм 1.6 МПа |  | шт. | 2 |
| 91 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 |  | шт | 1 |
| 92 | Регуляторы давления газа РДУ-80-01 10,0/50 в комплекте с фланцами и крепежом |  | шт. | 1 |
| 93 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.54 |
| 94 | Бобышка Rc 1/2" Ду15 Ст.17Г1С-12 |  | шт. | 8 |
| 95 | Штуцер Д-R1/2" Ду15 Ст.17Г1С-12 |  | шт. | 8 |
| 96 | Пробка R1/2" Ду15 Ст.17Г1С-12 |  | шт. | 28 |
| 97 | Бобышка Rc 3/4" Ду20 Ст.17Г1С-12 |  | шт. | 6 |
| 98 | Штуцер Д-R3/4" Ду20 Ст.17Г1С-12 |  | шт. | 6 |
| 99 | Пробка R3/4" Ду20 Ст.17Г1С-12 |  | шт. | 6 |
| 100 | Штуцер П-R1/2" Ду15 Ст.17Г1C-12 |  | шт. | 6 |
| 101 | Бобышка Т20 Rc 1/2" Ду15 Ст.17Г1С-12 |  | шт. | 20 |
| 102 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  | 100м3 | 0.0005 |
| 103 | Монтаж металлоконструкций креплений |  | т | 0.303 |
| 104 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.303 |
| 105 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 90 мм диаметром: 20 мм |  | 100отв | 0.04 |
| 106 | Анкер-шпил. отв. крепл. HST M12X145/50 |  | 100шт | 0.04 |
| 107 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 10 |
| 108 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 |  | 100м | 0.07 |
| 109 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 80 |
| 110 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 92 |
| 111 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 2 |
| 112 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 57 |  | 100м | 0.05 |
| 113 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 108 |  | 100м | 0.22 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 114 | Погрузка металлолома |  | т | 1.61 |
| 115 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 5 км, класс грузов 1 (металлолом) |  | т | 1.61 |
| 116 | Погрузка строительного мусора |  | т | 0.119 |
| 117 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 38 км, класс грузов 1(строительный мусор) |  | т | 0.119 |
| 118 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 0.794 |