| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01085 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Установка СППК (К-101, С-102, Е-101, С-1/1, С-1/2, Т-5, трубопровод ВСГ в тройник смешения, трубопровод ГСС I и II тпотоков) |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №01:02889 |  |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18449-13/1-ТМ, л.1-7 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов Демонтаж |  | 100м2 | 0.06622 |
| 2 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 Демонтаж |  | м3 изол | 0.336 |
| 3 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 150 Демонтаж |  | шт | 5 |
| 4 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 57 Демонтаж |  | 100м | 0.003 |
| 5 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 Демонтаж |  | 100м | 0.002 |
| 6 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 219 Демонтаж |  | 100м | 0.11 |
| 7 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 325 Демонтаж |  | 100м | 0.04 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 10 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 25 |  | 100м | 2.204 |
| 17 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 25х3.5 мм |  | м | 220 |
| 18 | Фланец 1 - 20-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 2 |
| 19 | Прокладки А- 20-10(16; 25; 40) ПОН-Б |  | шт. | 2 |
| 20 | Крепеж для фланцевых соединений (сталь 20) М12х 70 |  | компл. | 8 |
| 21 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 32 |  | 100м | 0.006 |
| 22 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 32х3.5 |  | м | 0.5 |
| 23 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 38 |  | 100м | 0.116 |
| 24 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 38х3.5 мм |  | м | 10 |
| 25 | Отводы крутоизогнутые Дн 38х3,5 мм |  | шт. | 10 |
| 26 | Тройники переходные Дн 38 - 18мм сталь 09Г2С |  | шт. | 2 |
| 27 | Тройники переходные Дн 38 - 32мм сталь 09Г2С |  | шт. | 2 |
| 28 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 45 |  | 100м | 0.045 |
| 29 | Трубы бесшовные холоднодеформированные 45х4.0 мм |  | м | 4 |
| 30 | Переходы концентрические Дн 45х4-38х4 мм |  | шт | 2 |
| 31 | Фланец 1 - 40-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 |  | шт. | 2 |
| 32 | Прокладки А- 40-10(16; 25; 40) ПОН-Б |  | шт. | 2 |
| 33 | Крепеж для фланцевых соединений (сталь 20) М16х90 |  | компл. | 8 |
| 34 | Заглушка фланцевая 1-40-16 сталь 17Г1С |  | шт. | 2 |
| 35 | Тройники переходные Дн 45 - 25мм сталь 09Г2С |  | шт. | 2 |
| 36 | Опора 45- ТП-АС00 |  | шт. | 4 |
| 37 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 89 |  | 100м | 0.979 |
| 41 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х4 мм |  | м | 0.5 |
| 42 | Переходы концентрические Дн 89х 6-45х4 мм |  | шт. | 4 |
| 43 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89 х6 мм сталь 20Т |  | м | 95 |
| 44 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 89х6,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 10 |
| 45 | Тройники из стали 20, Дн 89х6.0 мм сталь 20Т |  | шт. | 1 |
| 46 | Фланец 1 - 50-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 3 |  | шт. | 1 |
| 47 | Фланец 1 - 80-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 80-6, исполнение 3 |  | шт. | 1 |
| 48 | Прокладки А- 50-10(16; 25; 40) ПОН-Б Б-50-16 |  | шт. | 1 |
| 49 | Прокладки А- 80-10(16; 25; 40) ПОН-Б Б-80-16 |  | шт. | 2 |
| 50 | Прокладки А- 80-10(16; 25; 40) ПОН-Б |  | шт. | 2 |
| 51 | Прокладки А- 80-10(16; 25; 40) ПОН-Б Б-80-6 |  | шт. | 1 |
| 52 | Крепеж для фланцевых соединений (сталь 20) М16х80 |  | компл. | 12 |
| 53 | Крепеж для фланцевых соединений (сталь 20) М16х90 |  | компл. | 4 |
| 54 | Крепеж для фланцевых соединений М16х100 (сталь 20) |  | компл. | 8 |
| 55 | Опора 89-КХ-А11 |  | шт. | 24 |
| 56 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 159 |  | 100м | 0.088 |
| 58 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159х 8 мм |  | м | 7 |
| 59 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 159х 8,0 мм |  | шт. | 4 |
| 60 | Фланец 1 - 150-40 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 3 |  | шт. | 4 |
| 61 | Фланец 1 - 150-40 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 2 |  | шт. | 2 |
| 62 | Прокладки А- 150-10(16) ПОН-Б Б-150-40 |  | шт. | 14 |
| 63 | Крепеж для фланцевых соединений М24х130 (сталь 20) |  | компл. | 112 |
| 64 | Опора 159- ВП-А1 |  | шт. | 2 |
| 65 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 219 |  | 100м | 0.095 |
| 67 | Трубы бесшовные горячедеформированные 219 х 8 мм сталь 20Т |  | м | 6 |
| 68 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 219х 8,0 мм сталь 20Т |  | шт. | 6 |
| 69 | Переходы концентрические Дн219х 8-108х6 мм |  | шт. | 1 |
| 70 | Переходы концентрические Дн108х 6-57х4 мм |  | шт. | 1 |
| 71 | Переходы концентрические Дн219х10-159х8 мм |  | шт. | 1 |
| 72 | Фланец 1 - 200-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 3 |  | шт. | 4 |
| 73 | Фланец 1 - 200-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80 исполнение 2 |  | шт. | 1 |
| 74 | Прокладки А- 200-1(6,3-40) ПОН-Б Б-200-16 |  | шт. | 13 |
| 75 | Крепеж для фланцевых соединений (сталь 20) М20х120 |  | компл. | 108 |
| 76 | Трубопроводы на условное давление не более 2,5 МПа ДИАМЕТР трубопровода наружный, мм: 325 |  | 100м | 0.079 |
| 77 | Трубы бесшовные горячедеформированные 325х 10 мм |  | м | 2.5 |
| 78 | Трубы бесшовные горячедеформированные 325 х 8 мм сталь 20Т |  | м | 3 |
| 79 | Переходы концентрические Дн325х 10-219х8 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 80 | Тройники переходные Дн 325х 16.0 - 219x 10.0 мм |  | шт. | 1 |
| 81 | Тройники из стали 20, Дн 325х10.0 мм сталь 20Т |  | шт. | 1 |
| 82 | Тройники из стали 20, Дн 325х 8.0 - 219x 6.0 мм сталь 20Т |  | шт. | 2 |
| 83 | Опора 325-КХ-А11 |  | шт. | 1 |
| 84 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 20 |  | шт | 4 |
| 85 | Краны шаровые фланцевые 10с19п1 Ду20 Ру 1,6 МПа ФБ 39.010.020 в комплекте с ответными фланцами |  | шт. | 3 |
| 86 | Регулятор температуры BW Ду 20 Ру 25 BW31, "Gestra", в комплекте с ответными фланцами |  | шт. | 1 |
| 87 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 25 |  | шт | 1 |
| 88 | Краны шаровые фланцевые 10с19п1 Ду25 Ру 1,6 МПа ФБ 39.010.025 в комплекте с ответными фланцами |  | шт. | 1 |
| 89 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 32 |  | шт | 2 |
| 90 | Краны шаровые фланцевые 10с19п1 Ду32 Ру 1,6 МПа ФБ 39.010.032 в комплекте с ответными фланцами |  | шт. | 2 |
| 91 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 50 |  | шт | 3 |
| 92 | Клапаны предохранительные 17с 7нж д. 50 мм 1,6 МПа |  | шт. | 2 |
| 93 | Устройство переключающее ПУ 50-16-01 23c 16нж1 д. 50 мм 1,6 МПа |  | шт. | 1 |
| 94 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 80 |  | шт | 1 |
| 95 | Устройство переключающее ПУ 80-6 23c 18нж д. 80 мм 0,6 МПа |  | шт. | 1 |
| 96 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 150 |  | шт | 12 |
| 97 | Клапаны предохранительные 17с 23нж д. 150 мм 4,0 МПа |  | шт. | 8 |
| 98 | Устройство переключающее 23с 17нж1 д. 150 мм 4,0 МПа |  | шт. | 4 |
| 99 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 200 |  | шт | 4 |
| 100 | Устройство переключающее ПУ 200-16 23c 16нж д. 200 мм 1,6 МПа |  | шт. | 4 |
| 101 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа ДИАМЕТР условного прохода, мм: 15 |  | шт | 13 |
| 102 | Задвижки муфтовые 31лс 15нж д.15 мм 4 МПа |  | шт. | 6 |
| 103 | Краны шаровые муфтовые 10с13п1 Ду15 Ру63, ФБ39.330.015.700-02 |  | шт. | 7 |
| 104 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  | 100шт | 0.27 |
| 105 | Бобышка БП 1-М33х2-55 |  | шт. | 2 |
| 106 | Штуцер П-R1/2" Ду15 П-К1/2" |  | шт. | 5 |
| 107 | Штуцер П-R1/2" Ду15 |  | шт. | 10 |
| 108 | Штуцер П-R1/2" Ду15 ПТ-К1/2" |  | шт. | 2 |
| 109 | Пробка К1/2" Ду15 |  | шт. | 7 |
| 110 | Пробка R1/2" Ду15 |  | шт. | 6 |
| 111 | Колпак с резьбой трубной конической R1/2 Ду15 |  | компл. | 8 |
| 112 | Бобышка Rc 1/2" Ду15 |  | шт. | 4 |
| 113 | Штуцер Д-R1/2" Ду15 |  | шт. | 4 |
| 114 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 18 |  | стык | 4 |
| 115 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 89 |  | стык | 35 |
| 116 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 219 |  | стык | 12 |
| 117 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов ДИАМЕТР наружный, мм: 325 |  | стык | 8 |
| 118 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 60, толщина стенки, мм, до: 5 |  | снимок | 6 |
| 119 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 114, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 10 |
| 120 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 159, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 20 |
| 121 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 273, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 16 |
| 122 | Рентгенографический контроль. ТРУБОПРОВОД, диаметр, мм: 377, толщина стенки, мм, до: 10 |  | снимок | 16 |
| 123 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 108 |  | 100м | 0.917 |
| 124 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 159 |  | 100м | 0.08 |
| 125 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 273 |  | 100м | 0.075 |
| 126 | Пневматическое испытание трубопроводов ТРУБОПРОВОД, диаметр наружный, мм, до: 426 |  | 100м | 0.068 |
|  | Раздел. Строительные работы |  |  |  |
| 127 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 95 мм диаметром 20 мм |  | 100отв | 0.08 |
| 129 | Анкер-шпил. отв. крепл. HST M12X145/50 |  | шт | 8 |
|  | Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 130 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 0.2748 |
| 132 | Изготовление металлоконструкций |  | т | 0.2748 |
| 133 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 10.4 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 138 | Погрузка , разгрузка металлолома |  | т | 0.668 |
| 139 | Вывоз металлолома на расстояние до 5 км |  | т | 0.668 |
| 140 | Погрузка мусора строительного |  | т | 0.0504 |
| 141 | Перевозка мусора до 38 км |  | т | 0.0504 |
| 142 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 0.336 |