| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01087 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО"СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" КАТ. ПРОИЗВОДСТВО УСТАНОВКА Л-35-6/300 ТИТ.13/1 |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Установка СППК (К-101, С-102, Е-101, С-1/1, С-1/2, Т-5, трубопровод ВСГ в тройник смешения, трубопровод ГСС I и II тпотоков) |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №02:04679 |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18449-13/1-КЖ л.1-5 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  | 1000м3 | 0.29 |
| 2 | Разработка грунта вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100м3 | 0.1 |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100м3 | 0.1 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов Песок для строительных работ природный средний |  | 1000м3 | 0.266 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |  | 100м3 | 2.66 |
|  | Раздел 2. Фундамент Фм-1 ( 8 шт.) |  |  |  |
| 7 | Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) |  | 100м3 | 0.0424 |
| 9 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) W8F150 |  | 100м3 | 0.288 |
| 11 | Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм |  | т | 0.164 |
| 12 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.3494 |
| 13 | Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм |  | т | 0.414 |
| 14 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  | т | 0.2877 |
| 15 | Устройство подливки толщиной 50 мм Бетон тяжелый, класс В 25 (М350) W8F75 на мелкозернистом заполнителе |  | 100м2 | 0.0512 |
|  | Раздел 3. Дополнительные работы |  |  |  |
| 19 | Вывоз излишнего грунта на расстояние до 10 км |  | т | 540 |