УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.Н.Вахромов

2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение диагностики технического состояния установки  электрохимзащиты

подводящего нефтепровода ЛПДС «Ярославль» - ОАО «Славнефть-ЯНОС»

участка «Комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти»

Периодичность проведения диагностики технического состояния электрохимзащиты: 2 раза в год. Период проведения работ по диагностике согласовывается с представителями Заказчика.

Состав работ:

I. Подготовительные работы.

- организационная подготовка;

- изучение технической документации на установку электрохимзащиты;

II. Объем технического обслуживания  установки электрохимзащиты.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр и чистка |  |  |
| 1.1 | внешний осмотр стоек СКИП с блоками БДРМ | шт. | 25 |
| 1.2 | внешний осмотр оборудования шкафа катодной защиты ВТЕ | шт. | 1 |
| 1.3 | при необходимости, возобновление надписей и диспетчерских наименований | шт. | - |
| 1.4 | чистка шкафов СКИП и шкафа ВТЕ | шт. | 26 |
| 2. | Проверка и измерения |  |  |
| 2.1 | проверка работоспособности счетчика наработки часов | шт. | 1 |
| 2.2 | контроль исправности фланцевого соединения путем измерения разности потенциалов и сопротивления изоляции | шт. | 2 |
| 2.3 | проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | шт. | 30 |
| 2.4 | измерение сопротивления растеканию постоянному току анодных заземлителей отдельно и суммарное | изм. | 4 |
| 2.5 | измерение сопротивления изоляции анодных и других КЛ | изм. | 28 |
| 2.6 | измерение разности потенциалов «труба-земля» при выключенной установке катодной защиты (УКЗ) | изм. | 34 |
| 2.7 | измерение разности потенциалов «труба-земля» при включенной установке катодной защиты (УКЗ) | изм. | 34 |
| 2.8 | измерения сопротивления блока пластин индикаторов | изм. | 3 |
| 2.9 | измерение силы тока и напряжения на выходе станции катодной защиты (по встроенным приборам или внешним приборам, подсоединяемым к измерительным клеммам) | изм. | 2 |
| 2.10 | регулировка режимов комплексной работы БДРМ в количестве 25 шт. и шкафа ВТЕ-1 шт. | шт. | 1 |
| 2.11 | составление диаграммы распределения разности потенциалов(суммарного и поляризационного) | шт. | 2 |
| 2.12 | определение скорости коррозии трубопровода при катодной поляризации по результатам измерений | шт. | 1 |

III.  Подготовка отчетов.

- подготовка и сдача протоколов и заключений о готовности оборудования к дальнейшей эксплуатации в объеме:

- отчет, содержащий протоколы, графики и диаграммы результатов проведенных испытаний в объеме раздела II

- заключение о готовности/неготовности оборудования к дальнейшей эксплуатации и рекомендациях проведению необходимых мероприятий.

Главный энергетик								С.Л. Егоров

Зам. главного энергетика							А.Л. Опарин

Зам. директора по автоматизации

ООО «ЯНОС-Энерго»				     			Л.Ш. Малиновский

Начальник ЭТЛ                                                                                            А.М. Мазаев

Начальник участка электрохозяйства

цехов № 12,13,17				                                                А.Е. Гилев