Приложение №2 к проекту договора подряда______

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ,

необходимых для проведения ревизии и испытания

Трубопроводная арматура, включая обратные клапаны

- транспортная (разгрузка-погрузка запорной арматуры на участок);

- наружный осмотр корпуса и крышки на предмет качества литья и наличия трещин, пор, шлаковых включений и т.п.;

- протяжка крепёжных деталей;

- испытание арматуры на прочность и герметичность в соответствии с ГОСТ 33257-2015, стандартов API 520 Part I, API 520 Part II, API 527 и ASME VIII (для импорта);

- испытание на герметичность затвора в соответствии с ГОСТ 54808;

- замер толщины стенки;

- ревизия и добивка сальникого уплотнения (при необходимости);

- изготовление и приварка бирки;

- оформление акта ревизии.

Переключающие устройства

- транспортная (разгрузка-погрузка устройств на участок);

- наружный осмотр корпусов и крышек на предмет качества литья и наличия трещин, пор, шлаковых включений и т.п.;

- демонтаж предохранительных клапанов;

- протяжка крепёжных деталей;

- ревизия и добивка сальникого уплотнения (при необходимости);

- испытание устройств на прочность и герметичность в соответствии с ГОСТ 33257-2015;

- испытание на герметичность затвора в соответствии с ГОСТ 54808;

- монтаж предохранительных клапанов;

- замер толщины стенки;

- опрессовка устройств в сборе с предохранительными клапанами;

- оформление акта ревизии.

Предохранительные клапана

- транспортная (разгрука-погрузка клапана на участок);

- наружный осмотр клапанов на предмет качества литья и наличия трещин, пор, шлаковых включений и т.п.;

- снятие колпаков клапана для тарировки пружины;

- тарировка пружины в соответствии с требованиями проекта;

- проверка на герметичность (давление под седло клапана) в соответствии с ГОСТ 33257-2015, стандартов API 520 Part I, API 520 Part II, API 527 и ASME VIII (для импорта);

- проверка на герметичность давления с выхода клапана в соответствии с ГОСТ 54808;

- установка колпака клапана с последующей опломбировкой;

- замер толщины стенки;

- изготовление и приварка бирки;

- оформление акта ревизии.

Заказчик										Подрядчик

Директор по капитальному строительству

____________ А.С. Кесарев						_________________