Приложение №2 к Договору №__________ от «__» _________ 201__ г.

Перечень и виды оказываемых услуг по контролю (супервайзингу) фланцевых соединений, в период проведения капитальных остановочных ремонтов согласно графика простоев в 2020 году для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС».

| № | Наименование услуг | Цена, руб. | Единица измерения | Кол-во чел. | Кол-во дней | Всего дней | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка АВТ-4 цех № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 1 Технический аудит фланцевых соединений, подготовка к ремонту: - Изучение и анализ дефектной ведомости и технической документации установки, анализ ответственных болтовых соединений, фланцевых соединений с линзовым уплотнением, проверку технической, рабочей документации для выполнения капитального ремонта; - Обучение персонала Заказчика и подрядных организаций современным методам выполнения работ по сборке (ремонту) фланцевых соединений, работе с оборудованием по обслуживанию фланцевых соединений; - Проверка готовности подрядной организации к выполнению ремонтных работ, по реализации целей капремонта, по результатам проверки оформляется заключение; - Проверка наличия у подрядной организации документов (сертификатов) о качестве на применяемое им оборудование; -Формирование технологических карт оборудования (чек листов, включающих в себя: эскиз аппарата, трубопровода с нумерацией фланцевых соединений, с указанием: номинального диаметра оборудования (DN), наименования, технологического индекса, материалов сопрягающихся деталей, момента затяжки фланцевых соединений; в таблице указать на каждое фланцевое соединение: типоразмеры, партию, материал прокладок и крепежа). -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 2 Контроль качества проведения ремонтных работ по разборке/сборке фланцевых соединений: - Контроль (ревизию) фланцевых соединений сосудов и аппаратов после демонтажа, включая оценку состояния уплотнительных поверхностей и крепежа. Контроль за правильностью материального исполнения и применения (согласно паспортов трубопроводов, аппаратов, ГОСТ 33259-2015) комплектующих фланцевых соединений. Контроль и определение на соответствие, неразрушающими методами, химического состава материалов комплектующих фланцевых соединений. Выдачу рекомендаций к устранению дефектов - составление базы поверхностей, рекомендованных к проточке, крепежа на замену, шлифовке (с указанием заводских номеров деталей); - Контроль подготовки к монтажу уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений, линз и крепежных деталей (обработка, зачистка, прогонка, смазка); - Контроль правильности подбора и установки соответствующих крепежных деталей и прокладочных материалов (линз, заглушек, обтюраторов), позиционирование, фиксирование прокладок; - Контроль соблюдения технологий сборки фланцевых соединений оборудования и трубопроводов (нанесение разметки, соблюдение схемы обтяжки, применение динамометрического инструмента, контроль параллельности и соосности фланцевых соединений); - Контроль момента затяжки болтов, гаек, шпилек фланцевых соединений с применением динамометрического инструмента; - Контроль испытания фланцевых соединений на герметичность; - Анализ состояния и отбраковки уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений и крепежа с установлением причин пропуска (утечки) продукта через фланцевые соединения; - Контроль правильности складирования и хранения крепёжных деталей; - Контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации; - Контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 3 Итоговый отчет: - Оценка (совместно с подрядной организацией), соответствия выполненных работ, требованиям законодательства, ремонтной и нормативной документации; - Создание базы данных (итоговый отчет в бумажном и электронном виде) фланцевых соединений с информацией о состоянии, проведенных ремонтах и заменах элементов. -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. Работы проводятся на фланцах подвергавшихся супервайзингу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование услуг | Цена, руб. | Единица измерения | Кол-во чел. | Кол-во дней | Всего дней | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка 1а-1М цех № КП ПАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 1 Технический аудит фланцевых соединений, подготовка к ремонту: - Изучение и анализ дефектной ведомости и технической документации установки, анализ ответственных болтовых соединений, фланцевых соединений с линзовым уплотнением, проверку технической, рабочей документации для выполнения капитального ремонта; - Обучение персонала Заказчика и подрядных организаций современным методам выполнения работ по сборке (ремонту) фланцевых соединений, работе с оборудованием по обслуживанию фланцевых соединений; - Проверка готовности подрядной организации к выполнению ремонтных работ, по реализации целей капремонта, по результатам проверки оформляется заключение; - Проверка наличия у подрядной организации документов (сертификатов) о качестве на применяемое им оборудование; -Формирование технологических карт оборудования (чек листов, включающих в себя: эскиз аппарата, трубопровода с нумерацией фланцевых соединений, с указанием: номинального диаметра оборудования (DN), наименования, технологического индекса, материалов сопрягающихся деталей, момента затяжки фланцевых соединений; в таблице указать на каждое фланцевое соединение: типоразмеры, партию, материал прокладок и крепежа). -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 2 Контроль качества проведения ремонтных работ по разборке/сборке фланцевых соединений: - Контроль (ревизию) фланцевых соединений сосудов и аппаратов после демонтажа, включая оценку состояния уплотнительных поверхностей и крепежа. Контроль за правильностью материального исполнения и применения (согласно паспортов трубопроводов, аппаратов, ГОСТ 33259-2015) комплектующих фланцевых соединений. Контроль и определение на соответствие, неразрушающими методами, химического состава материалов комплектующих фланцевых соединений. Выдачу рекомендаций к устранению дефектов - составление базы поверхностей, рекомендованных к проточке, крепежа на замену, шлифовке (с указанием заводских номеров деталей); - Контроль подготовки к монтажу уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений, линз и крепежных деталей (обработка, зачистка, прогонка, смазка); - Контроль правильности подбора и установки соответствующих крепежных деталей и прокладочных материалов (линз, заглушек, обтюраторов), позиционирование, фиксирование прокладок; - Контроль соблюдения технологий сборки фланцевых соединений оборудования и трубопроводов (нанесение разметки, соблюдение схемы обтяжки, применение динамометрического инструмента, контроль параллельности и соосности фланцевых соединений); - Контроль момента затяжки болтов, гаек, шпилек фланцевых соединений с применением динамометрического инструмента; - Контроль испытания фланцевых соединений на герметичность; - Анализ состояния и отбраковки уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений и крепежа с установлением причин пропуска (утечки) продукта через фланцевые соединения; - Контроль правильности складирования и хранения крепёжных деталей; - Контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации; - Контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 3 Итоговый отчет: - Оценка (совместно с подрядной организацией), соответствия выполненных работ, требованиям законодательства, ремонтной и нормативной документации; - Создание базы данных (итоговый отчет в бумажном и электронном виде) фланцевых соединений с информацией о состоянии, проведенных ремонтах и заменах элементов. -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. Работы проводятся на фланцах подвергавшихся супервайзингу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование услуг | Цена, руб. | Единица измерения | Кол-во чел. | Кол-во дней | Всего дней | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ЛГ-35/11 цех № КП ПАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 1 Технический аудит фланцевых соединений, подготовка к ремонту: - Изучение и анализ дефектной ведомости и технической документации установки, анализ ответственных болтовых соединений, фланцевых соединений с линзовым уплотнением, проверку технической, рабочей документации для выполнения капитального ремонта; - Обучение персонала Заказчика и подрядных организаций современным методам выполнения работ по сборке (ремонту) фланцевых соединений, работе с оборудованием по обслуживанию фланцевых соединений; - Проверка готовности подрядной организации к выполнению ремонтных работ, по реализации целей капремонта, по результатам проверки оформляется заключение; - Проверка наличия у подрядной организации документов (сертификатов) о качестве на применяемое им оборудование; -Формирование технологических карт оборудования (чек листов, включающих в себя: эскиз аппарата, трубопровода с нумерацией фланцевых соединений, с указанием: номинального диаметра оборудования (DN), наименования, технологического индекса, материалов сопрягающихся деталей, момента затяжки фланцевых соединений; в таблице указать на каждое фланцевое соединение: типоразмеры, партию, материал прокладок и крепежа). -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 2 Контроль качества проведения ремонтных работ по разборке/сборке фланцевых соединений: - Контроль (ревизию) фланцевых соединений сосудов и аппаратов после демонтажа, включая оценку состояния уплотнительных поверхностей и крепежа. Контроль за правильностью материального исполнения и применения (согласно паспортов трубопроводов, аппаратов, ГОСТ 33259-2015) комплектующих фланцевых соединений. Контроль и определение на соответствие, неразрушающими методами, химического состава материалов комплектующих фланцевых соединений. Выдачу рекомендаций к устранению дефектов - составление базы поверхностей, рекомендованных к проточке, крепежа на замену, шлифовке (с указанием заводских номеров деталей); - Контроль подготовки к монтажу уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений, линз и крепежных деталей (обработка, зачистка, прогонка, смазка); - Контроль правильности подбора и установки соответствующих крепежных деталей и прокладочных материалов (линз, заглушек, обтюраторов), позиционирование, фиксирование прокладок; - Контроль соблюдения технологий сборки фланцевых соединений оборудования и трубопроводов (нанесение разметки, соблюдение схемы обтяжки, применение динамометрического инструмента, контроль параллельности и соосности фланцевых соединений); - Контроль момента затяжки болтов, гаек, шпилек фланцевых соединений с применением динамометрического инструмента; - Контроль испытания фланцевых соединений на герметичность; - Анализ состояния и отбраковки уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений и крепежа с установлением причин пропуска (утечки) продукта через фланцевые соединения; - Контроль правильности складирования и хранения крепёжных деталей; - Контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации; - Контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 3 Итоговый отчет: - Оценка (совместно с подрядной организацией), соответствия выполненных работ, требованиям законодательства, ремонтной и нормативной документации; - Создание базы данных (итоговый отчет в бумажном и электронном виде) фланцевых соединений с информацией о состоянии, проведенных ремонтах и заменах элементов. -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. Работы проводятся на фланцах подвергавшихся супервайзингу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование услуг | Цена, руб. | Единица измерения | Кол-во чел. | Кол-во дней | Всего дней | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка Л-24/6 цех № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 1 Технический аудит фланцевых соединений, подготовка к ремонту: - Изучение и анализ дефектной ведомости и технической документации установки, анализ ответственных болтовых соединений, фланцевых соединений с линзовым уплотнением, проверку технической, рабочей документации для выполнения капитального ремонта; - Обучение персонала Заказчика и подрядных организаций современным методам выполнения работ по сборке (ремонту) фланцевых соединений, работе с оборудованием по обслуживанию фланцевых соединений; - Проверка готовности подрядной организации к выполнению ремонтных работ, по реализации целей капремонта, по результатам проверки оформляется заключение; - Проверка наличия у подрядной организации документов (сертификатов) о качестве на применяемое им оборудование; -Формирование технологических карт оборудования (чек листов, включающих в себя: эскиз аппарата, трубопровода с нумерацией фланцевых соединений, с указанием: номинального диаметра оборудования (DN), наименования, технологического индекса, материалов сопрягающихся деталей, момента затяжки фланцевых соединений; в таблице указать на каждое фланцевое соединение: типоразмеры, партию, материал прокладок и крепежа). -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 2 Контроль качества проведения ремонтных работ по разборке/сборке фланцевых соединений: - Контроль (ревизию) фланцевых соединений сосудов и аппаратов после демонтажа, включая оценку состояния уплотнительных поверхностей и крепежа. Контроль за правильностью материального исполнения и применения (согласно паспортов трубопроводов, аппаратов, ГОСТ 33259-2015) комплектующих фланцевых соединений. Контроль и определение на соответствие, неразрушающими методами, химического состава материалов комплектующих фланцевых соединений. Выдачу рекомендаций к устранению дефектов - составление базы поверхностей, рекомендованных к проточке, крепежа на замену, шлифовке (с указанием заводских номеров деталей); - Контроль подготовки к монтажу уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений, линз и крепежных деталей (обработка, зачистка, прогонка, смазка); - Контроль правильности подбора и установки соответствующих крепежных деталей и прокладочных материалов (линз, заглушек, обтюраторов), позиционирование, фиксирование прокладок; - Контроль соблюдения технологий сборки фланцевых соединений оборудования и трубопроводов (нанесение разметки, соблюдение схемы обтяжки, применение динамометрического инструмента, контроль параллельности и соосности фланцевых соединений); - Контроль момента затяжки болтов, гаек, шпилек фланцевых соединений с применением динамометрического инструмента; - Контроль испытания фланцевых соединений на герметичность; - Анализ состояния и отбраковки уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений и крепежа с установлением причин пропуска (утечки) продукта через фланцевые соединения; - Контроль правильности складирования и хранения крепёжных деталей; - Контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации; - Контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 3 Итоговый отчет: - Оценка (совместно с подрядной организацией), соответствия выполненных работ, требованиям законодательства, ремонтной и нормативной документации; - Создание базы данных (итоговый отчет в бумажном и электронном виде) фланцевых соединений с информацией о состоянии, проведенных ремонтах и заменах элементов. -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. Работы проводятся на фланцах подвергавшихся супервайзингу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование услуг | Цена, руб. | Единица измерения | Кол-во чел. | Кол-во дней | Всего дней | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка 25/7 цех № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 1 Технический аудит фланцевых соединений, подготовка к ремонту: - Изучение и анализ дефектной ведомости и технической документации установки, анализ ответственных болтовых соединений, фланцевых соединений с линзовым уплотнением, проверку технической, рабочей документации для выполнения капитального ремонта; - Обучение персонала Заказчика и подрядных организаций современным методам выполнения работ по сборке (ремонту) фланцевых соединений, работе с оборудованием по обслуживанию фланцевых соединений; - Проверка готовности подрядной организации к выполнению ремонтных работ, по реализации целей капремонта, по результатам проверки оформляется заключение; - Проверка наличия у подрядной организации документов (сертификатов) о качестве на применяемое им оборудование; -Формирование технологических карт оборудования (чек листов, включающих в себя: эскиз аппарата, трубопровода с нумерацией фланцевых соединений, с указанием: номинального диаметра оборудования (DN), наименования, технологического индекса, материалов сопрягающихся деталей, момента затяжки фланцевых соединений; в таблице указать на каждое фланцевое соединение: типоразмеры, партию, материал прокладок и крепежа). -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 2 Контроль качества проведения ремонтных работ по разборке/сборке фланцевых соединений: - - Контроль (ревизию) фланцевых соединений сосудов и аппаратов после демонтажа, включая оценку состояния уплотнительных поверхностей и крепежа. Контроль за правильностью материального исполнения и применения (согласно паспортов трубопроводов, аппаратов, ГОСТ 33259-2015) комплектующих фланцевых соединений. Контроль и определение на соответствие, неразрушающими методами, химического состава материалов комплектующих фланцевых соединений. Выдачу рекомендаций к устранению дефектов - составление базы поверхностей, рекомендованных к проточке, крепежа на замену, шлифовке (с указанием заводских номеров деталей); - Контроль подготовки к монтажу уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений, линз и крепежных деталей (обработка, зачистка, прогонка, смазка); - Контроль правильности подбора и установки соответствующих крепежных деталей и прокладочных материалов (линз, заглушек, обтюраторов), позиционирование, фиксирование прокладок; - Контроль соблюдения технологий сборки фланцевых соединений оборудования и трубопроводов (нанесение разметки, соблюдение схемы обтяжки, применение динамометрического инструмента, контроль параллельности и соосности фланцевых соединений); - Контроль момента затяжки болтов, гаек, шпилек фланцевых соединений с применением динамометрического инструмента; - Контроль испытания фланцевых соединений на герметичность; - Анализ состояния и отбраковки уплотнительных поверхностей деталей, фланцевых соединений и крепежа с установлением причин пропуска (утечки) продукта через фланцевые соединения; - Контроль правильности складирования и хранения крепёжных деталей; - Контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации; - Контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| Этап 3 Итоговый отчет: - Оценка (совместно с подрядной организацией), соответствия выполненных работ, требованиям законодательства, ремонтной и нормативной документации; - Создание базы данных (итоговый отчет в бумажном и электронном виде) фланцевых соединений с информацией о состоянии, проведенных ремонтах и заменах элементов. -Обнаружение неорганизованных выбросов углеводородов на действующем оборудовании с использованием тепловизионной видеокамеры с созданием видео- и фото изображений и дальнейшем их сохранением на электронных носителях. Определение источника при помощи течеискателя. Работы проводятся на фланцах подвергавшихся супервайзингу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель (на объекте) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| 2 | Супервайзер (прединжиниринг) |  | Чел./ смена |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК						ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов		             ___________________

М.П.							          М.П.