У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор ООО «ЗОК «Березка»

_______________  М.А. Соболева “_____”___________ 20__ г.

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В    Р А Б О Т

на  реконструкцию зданий

ООО «ЗОК «Березка»

вне  графика простоев

| График выполнения работ |  |  | ДА | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Раб. | № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. | Кол- во | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол- во | Исполнитель | Примечание |

|  |  | Корпус № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 2 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный, | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 20 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 20 | инструмент, УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт. | 80 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 28 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 20 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 20 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки стен и цоколя б=20мм | м2 | 17 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности стен и цоколя | м2 | 17 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 17 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия стен и цоколя б=20мм | м2 | 17 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски цоколя 3 слоя | м2 | 17 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Корпус № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 7 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный, | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт. | 160 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 56 | Арматура АIII диаметр ом 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 40 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектного кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 287 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж покрытия карнизов из кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 63 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж карнизов из оцинкованной кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 63 | кровельная оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм |  | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | крепёж |  | по норме |  |  |
|  |  | Устройство кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 287 | Линокром, | м2 | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | пропановая горелка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропан в баллоне | л | по норме |  |  |
|  |  | Корпус № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 7 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный, | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт. | 160 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 56 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 40 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки стен и цоколя б=20мм | м2 | 12 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности стен и цоколя | м2 | 12 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 12 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия стен и цоколя б=20мм | м2 | 12 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски цоколя 3 слоя | м2 | 12 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Корпус № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 3 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт. | 160 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 56 | Арматура АIII диаметром 12мм | м. п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 40 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 40 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки стен и цоколя б=20мм | м2 | 30 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности стен и цоколя | м2 | 30 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 30 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия стен и цоколя б=20мм | м2 | 30 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски цоколя 3 слоя | м2 | 30 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Корпуса № 3 и № 4. Реконструкция облицовки стен общих коридоров пристроек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка облицовки стен из пластика по каркасу | м2 | 31 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Облицовка поверхностей гипсокартонными листами в 2 слоя с устройством металлического каркаса | м2 | 31 | Мет. профиль, ГКЛ, крепеж |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 31 | Грунт CT17 Ceresit |  |  |  |  |
|  |  | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 31 | Плитка керамическая |  |  |  |  |
|  |  | Корпус № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 2 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный смесь | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 34 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 34 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт. | 136 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 48 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 34 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 34 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки стен и цоколя б=20мм | м2 | 15 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 15 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 15 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия стен и цоколя б=20мм | м2 | 15 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски цоколя 3 слоя | м2 | 15 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж отслаивающегося заполнения рустов плит перекрытия (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 10 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 1 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заполнение рустов плит (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 10 | Ремонтная смесь CN83 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски потолков 3 слоя | м2 | 10 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разборка плинтуса в общем коридоре 2-го этажа | м.п. | 54 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Снятие дефектного линолеума | м2 | 48 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Укладка на пол выравнивающей плиты из ЦВП в 2 слоя | м2 | 48 | Листы ЦВП |  | по норме |  |  |
|  |  | Укладка линолеума на пол | м2 | 48 | Линолеум Таркет повышенной износостойкости с классом пожарной опасности не ниже, чем В2, РП2, Д3, Т3 |  | по норме |  |  |
|  |  | Монтаж плинтуса с предварительной окраской | м.п. | 54 | Плинтус деревянный |  | по норме |  |  |
|  |  | Установка порожков | шт | 1 | Порожек из легкосплавного материала окрашенные | шт | 15 |  |  |
|  |  | Уборка места проведения работ до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки крыльца и цоколя б=20мм | м2 | 12 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 12 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 12 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия крыльца и цоколя б=20мм | м2 | 12 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски крыльца и цоколя 3 слоя | м2 | 12 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж деф-х участков штукатурки внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности стен и перегородок | м2 | 7 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 7 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж отслаивающегося заполнения рустов плит перекрытия (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 7 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 1 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заполнение рустов плит (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 7 | Ремонтная смесь CN83 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски потолков и стен 3 слоя | м2 | 8 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Корпус № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен цоколя с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 3 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки крыльца и цоколя б=20мм | м2 | 15 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 15 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 15 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия крыльца и цоколя б=20мм | м2 | 15 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски крыльца и цоколя 3 слоя | м2 | 15 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 7 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 7 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100 мм диаметром 14мм | шт | 28 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 10 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 7 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж участка бетонного покрытия пола | м3 | 0,1 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Замена дефектных участков труб канализации | м.п. | 6 | трубы сборные канализационные ПВХ d 100мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление бетонного покрытия пола | м3 | 0,1 | бетон М200 | м3 | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление плиточного покрытия пола | м2 | 6 | плитка керамическая половая | м2 | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | клей плиточный | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж деф. участков штукатурки внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 7 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 7 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж отслаивающегося заполнения рустов плит перекрытия (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 12 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 1 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заполнение рустов плит (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 12 | Смесь CN83 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Корпуса № 6 и № 7. Замена дверных блоков эвакуационных выходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дверных блоков 1,4 х 2,1 | шт. | 6 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Установка металлических дверей | м2 | 14 | блоки дверные металлические |  |  |  |  |
|  |  | Спортивный корпус |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектного кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 385 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж покрытия карнизов из кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 78 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж карнизов из оцинкованной кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 78 | кровельная оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм - | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | крепёж |  | по норме |  |  |
|  |  | Устройство кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 385 | линокром | м2 | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | пропановая горелка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пропан в баллоне | л | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 20 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный, | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки крыльца и цоколя б=20мм | м2 | 20 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 20 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 20 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия крыльца и цоколя б=20мм | м2 | 20 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски крыльца и цоколя 3 слоя | м2 | 20 | Краска Армокот С 101 |  | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 17 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 17 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт | 68 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 24 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 17 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж отслаивающегося заполнения рустов плит перекрытия (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 12 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 1 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заполнение рустов плит (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 12 | Смесь CN83 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж участков штукатурки внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 7 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 7 | Грунт CT17 Ceresit | кг |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | Ремонтная смесь CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски потолков и стен 3 слоя | м2 | 21 | Краска Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Очистка металлическими щётками металлоконструкций наружных лестниц, с последующим обезжириванием | м2 | 170 | щётки металлические |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | растворитель Р-4 | л | по норме |  |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций в 3 слоя | м2 | 170 | Грунт эмаль ХВ 02-78 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Клуб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектного кровельного ковра пристроек (2 слоя линокрома) | м2 | 38 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 38 | линокром | м2 | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | пропановая горелка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пропан в баллоне | л | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 70 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный, | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирп., с выносом мусора | м2 | 37 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж участка бетонного покрытия пола | м3 | 0,5 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Замена дефектных участков труб канализации | м.п. | 16 | трубы сборные канализационные ПВХ d 100мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление бетонного покрытия пола | м3 | 0,5 | бетон М200 | м3 | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление плиточного покрытия пола | м2 | 12 | плитка керамическая половая | м2 | по норме |  |  |
|  |  | Устройство кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирп. | м2 | 37 | кирпич силикатный | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности перегородок 1 слой | м2 | 74 | Грунт CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Штукатурка кирпичных перегородок б=20мм | м2 | 74 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж участков штукатурки внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 27 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 27 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка поверхности 1 слой | м2 | 27 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 27 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж отслаивающегося заполнения рустов плит перекрытия (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 31 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 3 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заполнение рустов плит (шириной до 2 см толщиной до 2 см) | м.п. | 31 | CN83 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски потолков и стен 3 слоя | м2 | 114 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Окраска в 2 слоя деревянного пола и плинтусов в зальном помещении с расчисткой поверхности до 50% | м2 | 180 | Эмаль профи класс огнестойкости КМ-1 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Покрытие огнезащитным лаком сценической коробки | М2 | 70 | Лак Страбитерм -107 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Замена дверного блока аварийного выхода | шт | 1 | Блок дверной утепленный из металлопрофиля с фурнитурой замком и засовом изнутри. Анкера, пена монтажная | кмпл | 1 |  |  |
|  |  | Ремонт дверных откосов из ГКЛ со шпатлевкой, огрунтовкой и окраской | м2 | 1,2 | Листы ГКЛ. Профиль мет. Крепеж. Шпатлевка. Грунт.Краска ВДАК |  | по норме |  |  |
|  |  | Разборка плинтуса в общем коридоре 2-го этажа | м.п. | 85 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Снятие дефектного линолеума | м2 | 91 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Укладка на пол выравнивающей плиты из ЦВП в 2 слоя | м2 | 91 | Листы ЦВП |  | по норме |  |  |
|  |  | Укладка линолеума на пол | м2 | 91 | Линолеум Таркет повышенной износостойкости с классом пожарной опасности не ниже, чем В2, РП2, Д3, Т3 |  | по норме |  |  |
|  |  | Монтаж плинтуса с предварительной окраской | м.п. | 85 | Плинтус деревянный |  | по норме |  |  |
|  |  | Установка порожков | шт | 5 | Порожек из легкосплавного материала окрашенные | шт | 5 |  |  |
|  |  | Уборка места проведения работ до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 17 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 17 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт | 68 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 24 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 17 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки стен фасада б=20мм | м2 | 3 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | обеспыливание | м2 | 3 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 3 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия стен фасада б=20мм | м2 | 3 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектного профнастила кровли навеса | м2 | 32 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж профнастила кровли навеса | м2 | 32 | профнастил Н-75 оцинкованный толщиной 1мм | м2 | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | крепёж |  | по норме |  |  |
|  |  | Установка и демонтаж наружных инвентарных лесов для ремонта стен и карнизных плит | м2 в.п. | 384 | детали лесов инвентарные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | элементы настила |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж рыхлого отслаивающегося бетона карнизных плит | м3 | 0,01 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 10 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности в зоне ремонта 1 слой | м2 | 10 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление геометрических размеров плит | м3 | 0,01 | CN83 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление защитного слоя бетона плит до30мм | м2 | 10 | CN83 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж участка профнастила кровли здания | м2 | 30 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж существующего профнастила на кровлю с герметизацией стыков силиконовым герметиком | м2 | 30 | крепёж |  | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | герметик силиконовый |  | по норме |  |  |
|  |  | Очистка металлическими щётками металлоконструкций наружных лестниц и карнизов, с последующим обезжириванием | м2 | 210 | щётки металлические |  | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | растворитель Р-4 |  |  |  |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций в 3 слоя | м2 | 210 | Грунт эмаль ХВ 02-78 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Мастерская |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж участков штукатурки внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | обеспыливание | м2 | 7 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 7 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 7 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 7 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление несущей способности наружных стен цоколя с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 4 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный, | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Прачечная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 6 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 6 | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт | 24 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 9 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 6 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки цоколя б=20мм | м2 | 15 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | обеспыливание | м2 | 15 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 15 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия цоколя б=20мм | м2 | 15 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен и цоколя 3 слоя | м2 | 21 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Столовая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектного кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 757 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж покрытия карнизов из кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 111 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж карнизов из оцинкованной кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 111 | кровельная оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм |  | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | крепёж |  | по норме |  |  |
|  |  | Устройство кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 757 | линокром | м2 | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | пропановая горелка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пропан в баллоне | л | по норме |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 32 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 32 | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт. | 128 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 45 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 32 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки цоколя б=20мм | м2 | 21 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Зачистка поверхности щетками, с последующим обеспыливанием | м2 м2 | 21 21 | щётки металлические |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 21 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия цоколя б=20мм | м2 | 21 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт кирпичной кладки наружных стен цоколя с разборкой на глубину 1/2 кирп. | м2 | 4 | компрессор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отбойный молоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич силикатный | шт | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен и цоколя 3 слоя | м2 | 45 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Продовольственный склад. Овощехранилище |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделка трещин в кирпичных стене (30мм х 15мм) | м.п. | 10 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в кирпичных стенах перпендикулярно трещине (30мм х 15мм) | м.п. | 10 | УШМ |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 100мм диаметром 14мм | шт. | 40 | перфоратор |  |  |  |  |
|  |  | Установка в штробы скоб из арматурной стали периодического профиля диаметром 12мм на цементно-песчаный раствор | м.п. | 14 | Арматура АIII диаметром 12мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Заделка трещин цементно-песчаным раствором (30мм х 15мм) | м.п. | 10 | смесь сухая ц/п М150 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных участков штукатурки цоколя б=20мм | м2 | 11 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | обеспыливание | м2 | 11 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 11 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия цоколя б=20мм | м2 | 11 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен и цоколя 3 слоя | м2 | 25 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Медпункт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж участков штукатурки внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 5 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Зачистка поверхности щетками, с последующим обеспыливанием | м2 | 5 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 5 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 5 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 5 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Разборка плинтуса в общем коридоре 2-го этажа | м.п. | 42 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Снятие дефектного линолеума | м2 | 49 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Выравнивание поверхности пола б = 5 мм |  |  | Смесь наливной пол, маяки |  | по норме |  |  |
|  |  | Укладка линолеума на пол | м2 | 49 | Линолеум Таркет повышенной износостойкости с классом пожарной опасности не ниже, чем В2, РП2, Д3, Т3 |  | по норме |  |  |
|  |  | Монтаж плинтуса с предварительной окраской | м.п. | 42 | Плинтус деревянный |  | по норме |  |  |
|  |  | Установка порожков | шт | 15 | Порожек из легкосплавного материала окрашенные | шт | 15 |  |  |
|  |  | Уборка места проведения работ до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка металлическими щётками металлоконструкций карниза, каркаса кровли и аварийного выхода второго этажа, с последующим обезжириванием | м2 | 210 | щётки металлические |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | растворитель Р-4 | л | по норме |  |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций в 3 слоя | м2 | 210 | Грунт эмаль ХВ 02-78 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Лыжный склад |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка металлическими щётками металлоконструкций каркаса кровли, с последующим обезжириванием | м2 | 70 | щётки металлические |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | растворитель Р-4 | л | по норме |  |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций в 3 слоя | м2 | 70 | Грунт эмаль ХВ 02-78 | кг | по норме |  |  |
|  |  | Обрамление м/к проёмов внутренних кирпичных перегородках (1/2 кирп.) , со сверлением отверстий глубиной 100мм (8 шт.) и установкой анкеров диаметром 10мм в кирпичных перегородках | т | 0,13 | уголок равнополочный Ст3 100х8 | м.п. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Анкер само разжимной д10х100 | шт | 8 |  |  |
|  |  | Очистка металлическими щётками металлоконструкций обрамления, с последующим обезжириванием | м2 | 2 | щётки металлические |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | растворитель Р-4 | л | по норме |  |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций в 3 слоя | м2 | 2 | Грунт эмаль ХВ 02-78 – по норме | кг | по норме |  |  |
|  |  | Здание биологической очистки стоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектного кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 111 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дефектных карнизов из кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 41 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж карнизов из оцинкованной кровельной стали шириной 70мм | м.п. | 41 | кровельная оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм | м.п. | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | крепёж |  | по норме |  |  |
|  |  | Устройство кровельного ковра (2 слоя линокрома) | м2 | 111 | линокром | м2 | по норме |  |  |
|  |  |  |  |  | пропановая горелка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пропан в баллоне | л | по норме |  |  |
|  |  | Демонтаж участков штукатурки внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 2 | инструмент |  |  |  |  |
|  |  | обеспыливание | м2 | 2 | пром. пылесос |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 2 | CT17 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурного покрытия внутренних стен и перегородок б=20мм | м2 | 2 | CТ29 Ceresit | кг | по норме |  |  |
|  |  | Восстановление окраски стен 3 слоя | м2 | 2 | Армокот С 101 | кг | по норме |  |  |

| Главный инженер ООО «ЗОК «Березка» |  | / А.Р. Шабаршин / |
| --- | --- | --- |