Приложение №1 «Техническое задание» к Форме 2

5. Форма предоставления результатов на русском языке

Техническое предложение на поставку флокулянта для очистки сточных вод I и II систем на установках напорной флотации в цехе №12 ПАО «Славнефть-ЯНОС»

| - Копии акта и отчета о проведении испытаний флокулянта. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребность в реагентах. |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Удельная норма расхода (количество флокулянта на 1 м3 сточных вод) |  | Потребность на 12 месяцев обработки |  |
| - Гарантийные показатели: |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Норма | Нормативный документ на метод анализа |  |
| - содержание нефтепродукта в сточных водах после очистки. |  | не более 25 мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |  |
| - рН сточных вод. |  | 6 – 9 | Универсальный индикатор |  |
| - содержание взвешенных веществ после очистки. |  | не более 35 мг/л | ПНДФ 14.1.2.110-97 |  |
| - Предлагаемая периодичность поставки реагентов. |  |  |  |  |
| - Страна, город планируемого производства. |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в РФ |  |  |  |  |
| - Приложения- официально заверенные копии нормативной документации, паспортов безопасности, свидетельств о государственной регистрации, методик входного контроля для проведения анализов сточных вод после установок флотации I и II систем. Все документы предоставить на русском языке. |  |  |  |  |

Приложение №2 «Техническое задание» к Форме 2

5. Форма предоставления результатов на русском языке

Техническое предложение на поставку флокулянта для обезвоживания избыточного активного ила на установке «Вестфалия-Сепаратор» в цехе №12 ПАО «Славнефть-ЯНОС»

| - Копии акта и отчета о проведении испытаний флокулянта. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребность в реагентах. |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Удельная норма расхода (количество флокулянта на 1 м3 избыточного ила) |  | Потребность на 12 месяцев обработки |  |  |
| - Флокулянт |  |  |  |  |  |
| - Гарантийные показатели: |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Норма |  | Нормативный документ на метод анализа |  |
| - содержание влаги в кеке после обезвоживания. |  | не более 80% |  | ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.58-08 |  |
| - содержание взвешенных веществ в фугате после обезвоживания. |  | не более 100 мг/л |  | ПНДФ 14.1.2.110-97 |  |
| - Предлагаемая периодичность поставки реагентов. |  |  |  |  |  |
| - Страна, город планируемого производства. |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в РФ |  |  |  |  |  |
| - Приложения - официально заверенные копии нормативной документации, паспортов безопасности, свидетельств о государственной регистрации, методик входного контроля для проведения анализов обезвоженного активного ила. Все предоставляемые документы должны быть на русском языке. |  |  |  |  |  |

Приложение №3 «Техническое задание» к Форме 2

5. Форма предоставления результатов на русском языке

Техническое предложение на поставку флокулянта для переработки нефти ловушечной

на установке «Флоттвег» в цехе №12 ПАО «Славнефть-ЯНОС»

| - Копии акта и отчета о проведении испытаний флокулянта. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребность в реагентах. |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Удельная норма расхода (количество флокулянта на 1 м3 нефти ловушечной) |  | Потребность на 12 месяцев обработки |  |  |
| - Флокулянт |  |  |  |  |  |
| - Гарантийные показатели: |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Норма |  | Нормативный документ на метод анализа |  |
| - содержание воды в нефтепродукте уловленном. |  | не более 2% |  | ГОСТ 2477 |  |
| - содержание нефтепродуктов в водной фазе (фугате). |  | не более 2% |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98, ПНДФ 14.1:2.116-97 |  |
| - содержание влаги в твердой фазе (шламе нефтеотделительных установок). |  | не более 60% |  | ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.58-08 |  |
| - Предлагаемая периодичность поставки реагентов. |  |  |  |  |  |
| - Страна, город планируемого производства. |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в РФ |  |  |  |  |  |
| - Приложения - официально заверенные копии нормативной документации, паспортов безопасности, свидетельств о государственной регистрации, методик входного контроля для проведения анализов нефтепродукта уловленного. Все предоставляемые документы должны быть на русском языке. |  |  |  |  |  |