ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГИДРОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ

линий трубопроводов

| Заказчик (наименование предприятия) |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. и должность контактного лица |  |  | Ефимов Вячеслав Николаевич механик цеха №1 |  |  |
| Телефон, электронная почта |  |  | 4(852) 49 80 07, EfimovVN@yanos.slavneft.ru |  |  |
| Наименование установки, номер цеха, год выпуска оборудования |  |  | ВТ-3, цех №1,2006г. |  |  |
| Наименование процесса и продукт, получаемый на установке, в трубопроводе |  |  | Вакуумная перегонка мазута, гудрон |  |  |
| Ближайший период ремонта (предполагаемая дата начала работ) |  |  | 2019г. |  |  |
| Периодичность остановки оборудования для чистки в течение года |  |  | Нет |  |  |
| Дата последней остановки/чистки |  |  | Не производилась |  |  |
| Метод, использованный для чистки |  |  | - |  |  |
| Время, затраченное на чистку |  |  | - |  |  |
| Качество последней проведенной очистки (Ваша оценка) |  |  | - |  |  |
| Характеристика трубопровода (обязательно для заполнения) |  |  |  |  |  |
| Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм |  |  | Д426х12, Д273х10 |  |  |
| Длина очищаемого участка трубопровода, м |  |  | Д426-41,9м, Д273-39,4м |  |  |
| Материал трубопровода |  |  | 15Х5М-У |  |  |
| Надземный трубопровод |  | ДА | Подземный трубопровод | Нет |  |
| Характеристика отложений |  |  |  |  |  |
| Тип отложений |  |  | Кокс |  |  |
| Толщина отложений, мм |  |  | от1мм до 12мм |  |  |
| Твердость отложений (царапаются ли гвоздем?) |  |  | Да |  |  |
| Данные для подключения установки гидроструйной очистки |  |  |  |  |  |
| Наличие источника воды без механических примесей (пожарный гидрант или общее водоснабжение) 2-3кгс/см2 |  |  | Да |  |  |
| Наличие колодца для слива отработанной воды (200 л/мин) |  |  | Да |  |  |
| Дополнительные данные по оборудованию |  |  |  |  |  |
| Низшая отметка, м | 0,03 |  | Высшая отметка, м |  | 9 |
| Пожароопасность, токсичность продукта |  |  | Категория I Б(б) |  |  |
| Дополнительная информация |  |  | Рабочая температура 340 оС ,рабочее давление 0,1кгс/см2 |  |  |

При заполнении нескольких опросных листов из одного цеха, заполняется один раз.

ВАЖНО: необходимо направить на электронный адрес info@magicrot.ru :

-  схему трубопровода (электронная версия, «скан», или от руки), это необходимо для указания точек подключения к очищаемому оборудованию;

- фотографии тех. площадок.

Без подписи ответственного лица данная информация не будет принята к анализу!

Дата: _________03.10.2018_________			Ответственное лицо: ____В.Н. Ефимов