Данные с объемами работ по запросу к ПДО 2023

| Лот № 2 ЭПБ трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех КП, 1а-1м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздух из Т-18 в транспортную линию, на сушку футеровки в J-колено и Р-1 | 144 | 76 | 1020х10 630х10 325х9 219х7 159х6 108х6 57х6 | 12Х18Н10Т, Ст20 | 2 | 160 |
| Цех КП, ЛГ-35/11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия откачки резервуаров | 1/3 | 204 | 159х6 57х4 | Ст20 | Гидр. | 40 |
|  | Стабильный катализат из К-7 в Т-8 | 10/1 | 41 | 219х10 159х6 57х4 | Ст20 | 12,8 | 195 |
|  | Стабильный катализат из П-3 в К-7 | 10/10 | 42 | 159х6 108х6 | Ст20 | 12,8 | 250 |
|  | Стабильный катализат из Т-8 в Т-7/1 через Т-7/2 | 10/2 | 9 | 159х6 57х4 | Ст20 | 12,3/11,8 | 150/110 |
|  | Стабильный катализат из л 10/1 к ЦН-14,15 | 10/6 | 32 | 159х6 | Ст20 | 12,8 | 195 |
|  | Стабильный катализат от ЦН-14,15 в П-3 | 10/9 | 88 | 108х5 | Ст20 | 24,5/12,8 | 195 |
|  | Циркуляционный газ из С-1 в С-222. | 11/1 | 24 | 219х8 89х6 57х5 | Ст20 | 28 | 50 |
|  | Циркуляционный газ из С-222 в С-4. | 12/1 | 120 | 219х8 89х5 | Ст20 | 27,5 | 40 |
|  | Циркуляционный газ из С-4 до ПК-1, ПК-2 | 12/2 | 41 | 219х8 159х8 57х4 | Ст20 | 27 | 35 |
|  | Циркуляционный газ с выкида ПК-1 в нагнетательный коллектор | 12/3 | 33 | 159х6 108х5 57х6 | Ст20 | 32 | 100 |
|  | Циркуляционный газ с выкида ПК-2 в нагнетательный коллектор | 12/4 | 15 | 159х6 108х5 57х6 | Ст20 | 32 | 100 |
|  | Циркуляционный газ из л. 12/3,12/4 в тройник смешения. | 12/5 | 101 | 219х12 159х6 108х5 89х5 | Ст20 | 32 | 100 |
|  | Циркуляционный газ из С-7 в С-9 | 13/1 | 82 | 325х12 108х6 89х6 57х6 | Ст20 | 21,5 | 50 |
|  | Циркуляционный газ с выкида ЦК-1 на прием через Х-7. | 13/12 | 13 | 108х6 57х6 | Ст20 | 29 | 90 |
|  | Циркуляционный газ от ЦК-1 в Т-6/1. | 13/14 | 115 | 273х9 219х8 159х6 108х5 | Ст20 | 29 | 90 |
|  | Циркуляционный газ из С-9 до ЦК-1 | 13/2 | 22 | 273х12 89х6 57х6 | Ст20 | 20,5 | 50 |
|  | Избыточный ВСГ из л. 12/5 до выхода с уст-ки | 15/1 | 53 | 89х6 57х6 | Ст20 | 32 | 100 |
|  | Углеводородный газ из К-1 в ВХК-101 | 17/1 | 38 | 159х6 108х5 57х5 | Ст20 | 6,5 | 120 |
|  | Газосырьевая смесь от тройника смешения в Т-1/1 | 2/1 | 27 | 219х12 | Ст20 | 32 | 70 |
|  | Газосырьевая смесь из Т-1/1 в Т-1/2 | 2/2 | 15 | 273х12 | Ст20 | 31,7 | 150 |
|  | Газосырьевая смесь из Т-1/2 в Т-1/3 | 2/3 | 9 | 273х14 | 15Х5М-У | 31,6 | 200 |
|  | Углеводородный газ из К-7 в ВХК-104. | 23/1 | 63 | 108х8 | Ст20 | 12,8 | 80 |
|  | Рефлюкс из Е-7 к ЦН-12,13. | 23/3 | 58 | 108х8 | Ст20 | 9 | 35 |
|  | Рефлюкс от ЦН-12,13 на орошение К-7. | 23/5 | 69 | 89х6 57х6 | Ст20 | 24/12,8 | 35 |
|  | Азот на установку до л. 6/10, 10/9, 12/2, 12/12, 13/1, 13/2, 13/14, 26/1, 4142к, 4790к, в Е-8, Е-141, Е-7, Е-142, С-1, С-4, С-7, С-9, С-222, Р-2, Т-201, Ф-1/1, Ф-2. | 24/1 | 504 | 108х6 57х5 32х3,5 | Ст20 | 30/6/0,5 | 35 |
|  | Мазут из Т-11 к форсункам печи П-1 | 26/2 | 199 | 89х5 57х4 25х3 | Ст20 | 6 | 130 |
|  | Мазут от П-1 на выход с установки | 26/3 | 235 | 89х5 57х4 | Ст20 | 6 | 100 |
|  | Линия подачи пароконденсата в л. 3960к | 2842к | 13 | 25х3,5 | Ст20 | 29 | 20 |
|  | Бензин из С-222 в К-1 | 29/1 | 19 | 57х6 | Ст20 | 28/6,5 | 45 |
|  | Газопродуктовая смесь из Т-1/3 в Т-1/2 | 3/4 | 13 | 273х12 | 08Х18Н10Т | 29,5 | 250 |
|  | Газопродуктовая смесь из Т-1/2 в Т-1/1 | 3/5 | 13 | 273х12 | Ст20 | 29 | 220 |
|  | Нестабильный гидрогенизат из С-1 в Т-2 | 4/1 | 20 | 159х6 57х4 | Ст20 | 28/6,5 | 50 |
|  | Нестабильный гидрогенизат из Т-2 в К-1 | 4/2 | 39 | 159х6 108х5 | Ст20 | 6,5 | 160 |
|  | Нестабильный гидрогенизат из К-1 в Т-3 | 4/3 | 11 | 325х12 57х5 | 15Х5М-У | 6,5 | 220 |
|  | Нестабильный гидрогенизат из Т-3 в К-1 | 4/4 | 4 | 377х12 | 15Х5М-У | 6,5 | 220 |
|  | Щелочной раствор от заводского коллектора до Б-101 | 4394к | 87 | 89х4,5 | Ст20 | 7 | 40 |
|  | Бензин от ЦН-1,2 в Т-2 | 44/9 | 22 | 108х6 | Ст20 | 16 | 50 |
|  | Щелочной раствор из Б-101 к ПН-121 | 49/4 | 33 | 89х4,5 45х3 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Щелочной раствор от ПН-121 в л.49/2, 3965к и в К-5 | 49/5 | 18 | 32х3,5 | Ст20 | 16 | 40 |
|  | Стабильный гидрогенизат из К-1 в Т-2 и байпас Т-2 | 5/1 | 21 | 219х8 219х10 | Ст20 08Х18Н10Т | 6,5 | 220 |
|  | Стабильный гидрогенизат из Т-2 к ЦН-1,2,3 | 5/3 | 83 | 219х8 57х5 | Ст20 | 6,5 | 165 |
|  | Газы регенерации из Т-6/1 в Т-6/2 | 6/2 | 8 | 273х9 | Ст20 | 16 | 200 |
|  | Газы регенерации из Т-6/2 в Т-6/3 | 6/3 | 10 | 273х10 | Х2М1 | 16 | 275 |
|  | Газы регенерации из Т-6/3 в Т-6/4 | 6/4 | 8 | 273х10 | Х2М1 | 16 | 370 |
|  | Линия подачи ДХЭ от ПН-117, 118 в Р-2,4,204 | 64/2 | 176 | 25х3,5 34х5,5 | Ст20 08Х18Н10Т | 27,5 | 35 |
|  | Линия дренажа оборудования в Е-141 | 6682к | 478 | 159х6 89х6 57х5 | Ст20 | 5 | 50 |
|  | Газы регенерации из Т-6/4 в Т-6/3 | 7/2 | 7 | 325х12 | 13CrMO5,4 (Х2М1) | 16 | 420 |
|  | Газы регенерации из Т-6/3 в Т-6/2 | 7/3 | 7 | 325х12 | 13CrMO5,4 (Х2М1) | 16 | 325 |
|  | Газы регенерации из Т-6/2 в Т-6/1 | 7/4 | 8 | 325х12 | 13CrMO5,4 (Х2М1) | 16 | 250 |
|  | Нестабильный катализат из Т-7/1 в Т-8 через Т-7/2. | 8/4 | 10 | 159х6 57х4 | Ст20 | 14,3/13 | 70/110 |
|  | Нестабильный катализат из Т-8 в К-7 | 8/5 | 27 | 159х6 57х4 | Ст20 | 13 | 150 |
|  | Технический воздух от Б-6 до заводского коллектора и к опускам по установке. | В-2 | 662 | 89х5 57х3,5 32х3,5 | St35-в (Ст10) | 30 | 50 |
|  | Технический воздух от Б-6 в линии 4142к,13/1,13/14 | В-3 | 171 | 108х5 57х3,5 | St35-в (Ст10) | 30 | 50 |
|  | Диз. топливо на охлаждение насосов насосной стабилизации | СО-2 | 42 | 57х3,5 32х3,5 | Ст20 | 4,9 | 60 |
| Цех 4, ГОБКК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стабильный бензин от клапана FV-2024 в колоннe К-201 | 111 | 62 | 273 | Ст20 | 8,2 | 200 |
| Цех 4, Л-24/6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неочищенное дизельное топливо от ЦН-1,ЦН-2, ЦН-3а через А-1 до щита смешения I блока. | 1/2 | 152 | 159 108 57 | Ст20 | 56,0 | 48 |
|  | Бензин от ЦН-10N, 12аN до С-3N | 10/7 | 65 | 57 | Ст20 | 4,0 | 40 |
|  | Бензин от ЦН-11N, 12N до С-4N | 10/9 | 60 | 57 | Ст20 | 4,0 | 40 |
|  | Очищенный циркуляционный газ от С-5 и С-7 до выхода с установки. | 12/3 | 50 | 159 89 | Ст20 | 6,0 | 50 |
|  | Мазут от ввода на установку до П-1,2,3,4 (прямой поток) | 13/1,3,5,7 | 333 | 89 57 32 | Ст20 | 9,0 | 120 |
|  | Мазут от П-1,2,3,4 до выхода с установки (обратный поток) | 13/2,4,6,8 | 345 | 57 32 | Ст20 | 9,0 | 120 |
|  | Пары десорбера К-6N до ХК-3. | 16/1 | 32 | 377 | Ст20 | 1,5 | 110 |
|  | Неочищенное дизельное топливо от ЦН-2,ЦН-3, ЦН-3а через А-2 до щита смешения II блока | 1а/2 | 134 | 159 108 89 | Ст20 | 56,0 | 48 |
|  | Раствор МДЭА от Е-13 до ЦН-4, 13, 14 | 21/11 | 60 | 219 | Ст20 | гидрост | 50 |
|  | Раствор МДЭА от Р19-1010 через Т-19, 18, 17 до К-6N | 21/4 | 55 | 159 108 | Ст20 | 5,0 | 110 |
|  | Раствор МДЭА от Т-20 через Т-17,18,19, Х-10а, Х-9, 10 до Е-13 | 21/8 | 136 | 159 108 | Ст20 | 1,5 | 130 |
|  | Неочищенное дизельное топливо из промпарка тит. 68/2 до ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3а | 2195, 6348к | 100 | 325 273 219 | Ст20 | 0,5 | 48 |
|  | Неочищенное дизельное топливо из промпарка тит. 68/2 до ЦН-2, ЦН-3, ЦН-3а | 2196 | 305 | 325 273 219 | Ст20 | 0,5 | 48 |
|  | Очищенный циркуляционный газ от К-4 до С-7. | 3/1 | 73 | 273 89 | Ст20 | 38,0 | 53 |
|  | Линия холодного водорода I блок | 3/24 | 91 | 108 89 | Ст20 | 51,0 | 82 |
|  | Линия холодного водорода II блок | 3/25 | 95 | 108 89 | Ст20 | 51,0 | 82 |
|  | Очищенный циркуляционный газ от К-5 до С-5 | 3/3 | 59 | 273 89 | Ст20 | 38,0 | 53 |
|  | Раствор щелочи от ввода на установку до Е-6, включая воздушник на Е-6 | 30/1 | 69 | 108 57 | Ст20 | 4,0 | 30 |
|  | Раствор щелочи от Е-6 до ЦН-5,5к и Е-5 | 30/2 | 42 | 159 57 109 | Ст20 | гидр. | 30 |
|  | Газосырьевая смесь от П-2 до Р-3. | 3972к | 62 | 325 57 | 08Х18Н10Т | 45,0 | 400 |
|  | Газопродуктовая смесь от Р-5 до Р-4N | 3973к | 35 | 325 57 | 08Х18Н10Т | 43,0 | 394 |
|  | Газопродуктовая смесь от Р-3 до Р-5. | 3984к | 28 | 273 | 08Х18Н10Т | 44,0 | 387 |
|  | Технический водород с установки 35/6 до С-6к | 4/1 (4511к) | 71 | 108 89 | Ст20 | 30,0 | 40 |
|  | Коллектор азота от ввода на установку до П-4 | 42/1 | 400 | 89 57 32 | 10Г2 | 54,0 | окр. ср. |
|  | ВСГ от С-6к на прием ДК-1к, 2к | 4512к | 44 | 219 159 108 32 | Ст20 | 30,0 | 40 |
|  | Технический водород от ДК-1к, 2к в л. 4/1, 3/1,3/3, 3/11,3/18, 966 | 4513к | 401 | 159 108 89 57 | Ст20 | 54,0 | 82 |
|  | Бензин из К-1 и С-16 в КУ-1 | 4523к | 15,5 | 57 | Ст20 | 0,5 | 50 |
|  | Бензин из КУ-1 в Е-23 или Н-17к | 4524к | 97 | 57 | Ст20 | 3,0 | 50 |
|  | Бензин из С-15 в Е-23 или Н-17к | 4525к | 20 | 89 57 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Кислая вода от С-3N,4N до С-23к | 4846к | 152,5 | 57 | Ст20 | 5,6 | 42 |
|  | Кислая вода от С-9а,9N до С-23к | 4847к | 167 | 89 57 25 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Газ от С-23к до С-20N | 4848к | 7,5 | 57 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Кислая вода от С-23к до коллектора сернистощелочных стоков | 4849к | 7,5 | 57 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Дренаж бензина от С-20N до Е-23 | 4850к | 54 | 57 | Ст20 | 0,5 | 50 |
|  | Дренаж бензина от ЦН-7а,8 до Е-23 | 4851к | 40 | 57 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Раствор МДЭА от Р19-1023 через F-1,2,3 до 21/8 | 4861к | 53 | 57 | Ст20 | 2,4 | 45 |
|  | Раствор МДЭА от F-1 до 4847к | 4864к | 48 | 57 | Ст20 | 0,5 | 45 |
|  | Кислая вода от С-1 до С-3N | 4878к | 90 | 89 57 | Ст20 | до клапана 38,8 после 5,5 | 42 |
|  | Кислая вода от С-2N до С-4N | 4880к | 83 | 89 57 | Ст20 | до клапана 39,6 после 5,5 | 42 |
|  | Газосырьевая смесь от щита смешения II блока до Т-5N | 5а/1 | 55 | 273 219 | Ст20 | 50,0 | 53 |
|  | Топливный газ от линии 14/1 до П-1. | 6649/1к | 57 | 57 32 15 | Ст20 | до кл. 4,0 после 0,3 | 80 |
|  | Топливный газ от линии № 14/1 до П-2. | 6649/2к | 57 | 57 32 15 | Ст20 | до кл. 4,0 после 0,3 | 80 |
|  | Топливный газ от линии 14/1 до П-3. | 6649/3к | 40 | 57 | Ст20 | до кл. 4,0 после 0,3 | 80 |
|  | Топливный газ от линии № 14/1 до П-4. | 6649/4к | 33 | 57 | Ст20 | до кл. 4,0 после 0,3 | 80 |
|  | Технический водород от 4513к через Х-2к до 4/1(4511к). | 6715к,6716к | 47 | 89 57 | Ст20 | до кл. 54 после кл. 30 | 82 |
|  | Нестабильный гидрогенизат от С-1 до кл. сборки | 7/1 | 4 | 219 | Ст20 | 38,8 | 42 |
|  | Нестабильный гидрогенизат от кл. сборки до С-3N | 7а/1 | 102 | 219 | Ст20 | 5,5 | 42 |
|  | Нестабильный гидрогенизат от кл. сборки до С-4N | 7а/2 | 102 | 219 | Ст20 | 5,5 | 42 |
|  | Стабильный гидрогенизат от Т-12 до Т-9, включая байпасы. | 8/4 | 40 | 159 57 | Ст20 | 8,0 | 256 |
|  | Газ на факел от 27/1 до заводского коллектора | 931 | 200 | 530 325 108 | Ст20 | 0,5 | 50 |
|  | Газ на факел от С-20N до 27/1 | HF- 1019 | 49 | 89 | Ст20 | 0,5 | 50 |
|  | Газосырьевая смесь от щита смешения I блока до Т-1N | Р01-001 | 5,5 | 273 | Ст20 | 49,0 | 53 |
|  | Неочищенное дизельное топливо из 1/2 до Р06-1005 | Р01-1001 | 48 | 57 | Ст20 | 56,0 | 48 |
|  | Неочищенное дизельное топливо из 1а/2 до Р06-1010 | Р01-1003 | 48 | 57 | Ст20 | 56,0 | 48 |
|  | Неочищенное дизельное топливо от 1/2 до С-3N | Р01-1008 | 24 | 108 | Ст20 | 6,0 | 48 |
|  | Неочищенное дизельное топливо из л. 1а/2 до С-4N | Р01-1009 | 24 | 108 | Ст20 | 5,6 | 48 |
|  | Газопродуктовая смесь от Р-2N до Р-6N | Р02-001 | 43 | 325 57 | 08Х18Н10Т | 42,4 | 394 |
|  | Газопродуктовая смесь от Т-4N до Т-3N. | Р02-002 | 31 | 273 57 | 08Х18Н10Т | 39,9 | 350 |
|  | Газопродуктовая смесь Т-3N до Т-2N/2 | Р02-003 | 53 | 273 57 | 08Х18Н10Т | 39,9 | 340 |
|  | Газопродуктовая смесь от Т-1N до ВХ-101 | Р02-007 | 51 | 219 159 109 57 | Ст20 | 39,3 | 110 |
|  | Газопродуктовая смесь от Р-1 до Р-2N | Р02-011(Р07-1031) | 32,5 | 273 219 | 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т | 43,7 | 387 |
|  | Нестабильный гидрогенизат от Т-3N до К-3а | Р03-002 | 124 | 273 219 | Ст20 | 3,5 | 221 |
|  | Газ стабилизации от С-3N, С-4N до выхода с установки | Р05-1003 (Р05-1001,11) | 104 | 159 108 32 | Ст20 | 5,5 | 42 |
|  | Газосырьевая смесь от Т-1N до Т-2N/1 | Р06-1002 | 10,5 | 273 57 | Ст20 | 48,9 | 161 |
|  | Газосырьевая смесь от Т-2N/2 до Т-4N. | Р06-1004 | 11 | 273 57 | 15Х5М-У | 48,5 | 301 |
|  | Газосырьевая смесь от Т-5N до Т-6N. | Р06-1007 | 10,5 | 273 | Ст20 | 49,7 | 177 |
|  | Газосырьевая смесь от Т-6N до Т-7N | Р06-1008 | 12 | 273 57 | 15Х5М-У | 49,3 | 260 |
|  | Газосырьевая смесь от Т-7N до Т-8N | Р06-1009 | 12 | 273 57 | 15Х5М-У | 49,9 | 322 |
|  | Газосырьевая смесь от Т-8N до П-2 | Р06-1010 | 55 | 273 57 | 15Х5М-У | 48,4 | 369 |
|  | Газопродуктовая смесь от Р-6N до Т-4N | Р07-1001 | 14 | 325 57 | 08Х18Н10Т | 41,0 | 400 |
|  | Газопродуктовая смесь от Т-2N/2 до Т-2N/1 | Р07-1005 | 5 | 273 57 | 15Х5М-У | 39,7 | 282 |
|  | Газопродуктовая смесь от Т-2N/1 до Т-1N | Р07-1006 | 7,5 | 273 57 | Ст20 | 39,5 | 209 |
|  | Газопродуктовая смесь от Р-4N до Т-8N | Р07-1008 | 12 | 325 57 | 08Х18Н10Т | 42,0 | 400 |
|  | Газопродуктовая смесь от Т-8N до Т-7N | Р07-1009 | 8 | 273 57 | 08Х18Н10Т | 41,6 | 353 |
|  | Газопродуктовая смесь отТ-7N до Т-6N | Р07-1010 | 8 | 273 57 | 08Х18Н10Т | 41,0 | 303 |
|  | Газопродуктовая смесь от Т-6N до Т-5N | Р07-1011 | 11 | 273 57 | Ст20 | 40,6 | 222 |
|  | Газопродуктовая смесь от Т-5N до ВХ-1N,2N | Р07-1012 | 43 | 273 219 159 108 57 | Ст20 | 40,2 | 102 |
|  | Газопродуктовая смесь от ВХ-1N,2N до Х-1к | Р07-1020 | 52 | 219 159 108 | Ст20 | 39,7 | 60 |
|  | Газопродуктовая смесь от Х-1к до С-2N | Р07-1022 | 13,3 | 219 | Ст20 | 39,6 | 42 |
|  | Нестабильный гидрогенизат от С-2N до кл. сборки | Р08-1004 | 3 | 219 | Ст20 | 39,6 | 42 |
|  | Стабильный гидрогенизат от К-3а до насосов ЦН-7а, 8, 9 | Р09-1001 | 61,5 | 377 | Ст20 | 0,8 | 258 |
|  | Стабильный гидрогенизат от колонны К-2 до насосов ЦН-7, 7а, 8 | Р09-1002 | 65 | 377 | Ст20 | 0.8 | 250 |
|  | Нестабильный бензин от ХК-1 до С-9N | Р10-1003 | 17,5 | 273 159 57 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Нестабильный бензин от С-9а до насосов ЦН-10N, 12аN, 11N, 12N | Р11-1005 | 82 | 108 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Нестабильный бензин от С-9N до насосов ЦН-11N, 12N, 10N, 12аN | Р11-1006 | 46 | 108 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Кислая вода от С-3N до Н-100N/1,2 | Р17-1001 | 137,5 | 57 | Ст20 | 5,6 | 42 |
|  | Кислая вода от С-4N до Н-100N/2,3 | Р17-1002 | 152 | 57 | Ст20 | 5,6 | 42 |
|  | Кислая вода от Н-100N/1,2,3 до Р02-007 | Р17-1006 | 250 | 57 | Ст20 | 39,3 | 42 |
|  | Кислая вода от Н-100N/1,2,3 до Р07-1012 | Р17-1007 | 224 | 57 | Ст20 | 40,2 | 42 |
|  | Раствор МДЭА от К-6N до Т-20 | Р18-1005 | 17 | 219 57 | Ст20 | 1,5 | 120 |
|  | Раствор МДЭА от Т-20 до К-6N | Р18-1006 | 12,6 | 377 | Ст20 | 1,5 | 130 |
|  | Раствор МДЭА от ЦН-4.13,14 до С-20N | Р18-1009 | 85,5 | 57 32 | Ст20 | до клапана 60,0 после 0,5 | 50 |
|  | Раствор МДЭА от К-4,5 до С-20N | Р19-1005 | 148 | 15 108 | Ст20 | до клапана 39,0 после 5,0 | 53 |
|  | Раствор МДЭА от С-20N до Н-22N/1,2 | Р19-1007 | 6,5 | 159 | Ст20 | 0,5 | 50 |
|  | Раствор МДЭА от Н-22N/1,2 до 21/4 | Р19-1010 | 130 | 159 108 89 | Ст20 | 5,0 | 50 |
|  | Раствор МДЭА от К-107 до Н-314N/1,2 | Р19-1020 | 44 | 89 | Ст20 | 1,3 | 45 |
|  | Раствор МДЭА от Н-314N/1,2 до К-107 | Р19-1022 | 68 | 57 | Ст20 | 2,4 | 45 |
|  | Раствор МДЭА от Н-314N/1,2 до 21/10 | Р19-1023 | 62 | 57 | Ст20 | 2,4 | 45 |
|  | Раствор МДЭА от Е-24 до ПН-6N/1,2 | Р20-1001 | 24 | 57 | Ст20 | гидрост | 40 |
|  | Раствор МДЭА от ПН-6N/1,2 до Е-24 и Е-13 | Р20-1004 | 21 | 57 | Ст20 | 6,7 | 40 |
| Лот № 2 ЭПБ сосуды |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех КП, ЛГ-35/11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость | Б-101 | 3,2 | 1000 | R37-4b | Атм | 30 |
|  | Теплообменник | Т-1/3 | 3,39 | 800 | SA387Gr11CI2+SA240Tуре321 | МТР 40 ТР 40 | МТР 250 ТР 280 |
|  | Теплообменник | Т-6/1 | 4,0 | 800 | 13GrMo4.4 | МТР 16 ТР 16 | МТР 200 ТР 250 |
|  | Теплообменник | Т-6/2 | 4,0 | 800 | 13GrMo4.4 | МТР 16 ТР 16 | МТР 275 ТР 325 |
|  | Теплообменник | Т-6/3 | 4,0 | 800 | 13GrMo4.4 | МТР 16 ТР 16 | МТР 370 ТР 420 |
|  | Теплообменник | Т-6/4 | 4,0 | 800 | 10GrMo9.10 | МТР 16 ТР 16 | МТР 460 ТР 520 |
| Цех КП, 1А-1М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость | Е-101 | 4 | 1200 | Ст3 | атм | 70 |
|  | Емкость | Е-136 | 62 | 2800 | 20КА | 13,4 | 50 |
|  | Емкость | Е-6 | 9,2 | 1676 | SA516Gr70N | 0,2 | 104 |
|  | Емкость | Е-72 | 7 | 2800 | 09Г2С | атм | 20 |
|  | Сепаратор | Е-72А | 10,1 | 1600 | 20КА | 1 | 71 |
|  | Расширитель конденсата | Е-8 | 1 | 800 | 09Г2С | 0,4 | 109 |
|  | Колонна | К-21 | 807 | 5400 | Ст3+08Х13 | 0,9 | 118 |
|  | Колонна | К-22 | 15 | 1600 | Ст3+08Х13 | 0,9 | 313 |
|  | Колонна | К-23 | 15 | 1600 | Ст3+08Х13 | 0,9 | 200 |
|  | Реактор | Р-1 | 1245 | 8400 | Ст3 | 0,9 | 550 |
|  | Регенератор | Р-2 | 2430 | 12500 | Ст3 | 0,6 | 730 |
|  | Воздушный холодильник | ХВ-33 | 8700мм |  | Ст20Л | 11 | 150 |
| Цех 4, ГОБКК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость | Е-1к | 20 4842 | 2400 | ВСт3 | Атм. | 80 |
| Цех 4, Л-24/6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость | Е-24 | 50, 6,6 | 3200 | R37-4b (аналог 12К) | 0 | 40 |
|  | Емкость | Е-6 | 50, 6,6 | 3200 | R37-4b (аналог 12К) | 0 | 20 |
|  | Адсорбер | К-107 | 10,5, 6,7 | 1600 | 16ГС | 0,5 | 50 |
|  | Колонна | К-4 | 104, 18,266 | 2800 | 11483.1 (аналог 16ГС) | 38 | 50 |
|  | Колонна | К-5 | 104, 18,266 | 2800 | 11483.1 (аналог 16ГС) | 38 | 50 |
|  | Теплообменник | Т-10 | 5,98, 7 | 1000 | Корпус 09Г2С, 16ГС Трубы Ст20 | мтр 7,6 тр 5,0 | мтр 170 тр 130 |
|  | Теплообменник | Т-15 | 5,98, 7 | 1000 | Корпус 09Г2С, 16ГС Трубы Ст20 | мтр 7,7 тр 5 | мтр 180 тр 130 |
|  | Теплообменник | Т-16 | 5,98, 7 | 1000 | Корпус 09Г2С, 16ГС Трубы Ст20 | мтр 7,6 тр 5,6 | мтр 140 тр 85 |
|  | Теплообменник | Т-21 | 3,0, 6 | 500 | Корпус 09Г2С Трубы Ст20 | мтр 10 тр 9 | мтр 180 ТР 120 |
|  | Теплообменник | Т-9 | 5,98, 7,53 | 1000 | Корпус 09Г2С, 16ГС Трубы Ст20 | мтр 7,4 тр 5,6 | мтр 125 тр 85 |
|  | Холодильник | Х-1к | 1,76, 7,771 | 800 | Корпус 16ГС+12Х18Н10Т Трубы 12Х18Н10Т | мтр 39,7 тр 3 | мтр 60 тр 45 |