# Общая характеристика производственного объекта.

Установка Л-24/6 предназначена для очистки дизельного топлива от сернистых соединений путем их гидрирования. Сырьем установки служит фракция прямогонного дизельного топлива установок АВТ-3,4 и ЭЛОУ-АТ-4 с содержанием серы не более 2% масс. Основным целевым продуктом установки является дизельное топливо с содержанием серы до 10 ppm.

Технология процесса разработана ВНИИНП. Технологический проект установки выполнен Ленгипрогаз в 1960 году. Годовая производительность установки на обоих блоках составляет 1,8 млн.т/год. 	Минимальная производительность установки по сырью 55 м3/ч на I блоке, 55 м3/ч на II блоке, максимальная – на I блоке 150 м3/ч, 
на II блоке – 120 м3/ч.

Генеральный проектировщик предприятия "Ростовнефтехимпроект".

Установка пущена в эксплуатацию в феврале 1966 года.

Была проведена поэтапная реконструкция установки:

- перевод 1 блока на выпуск дизельного топлива с содержанием серы не более 350 ppm - 2001 г.

- перевод 2 блока на выпуск дизельного топлива с содержанием серы не более 350 ppm - 2002 г.

- перевод установки на выпуск дизельного топлива с содержанием серы не более 50 ppm - 2005 г.

-  перевод установки на выпуск дизельного топлива с содержанием серы не более 10 ppm – 2006 г.

Генеральный проектировщик реконструкции   "Нефтехимпроект".

В 2007 году произведен монтаж и пуск блока короткоцикловой адсорбции (КЦА) М-101, предназначенного для очистки водородсодержащего газа от примесей (легких углеводородов).

Генеральный проектировщик и поставщик блока КЦА компания UOP.

Установка состоит из следующих блоков:

1. Резервуарный парк.

2. Реакторные блоки (I и II блок)

3. Компрессорное отделение.

4. Блоки стабилизации (I и II блок)

5. Блок очистки циркулирующего газа и регенерации МДЭА с факельной системой, узлом защиты оборудования при проведении газовоздушной регенерации и сульфидирования катализатора, системой сернисто-щелочный стоков.

6. Блок короткоцикловой адсорбции (КЦА) М-101.