# Краткая характеристика технологического оборудования

## 9.1. Краткая характеристика теплообменного оборудования.

Таблица №16

Краткая характеристика теплообменного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Материал корпуса | Метод защиты металла оборудо-вания от коррозии | Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Температура расч., °С |  | Давление расч., кгс/см2 |  | Повер-хность теплооб-мена, м2 |
|  |  |  |  |  |  | Мтр | Тр | Мтр | Тр |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сырьевой теплообменник | T-1N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Сырьевой теплообменник | T-2/1N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Сырьевой теплообменник | T-2/2N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Сырьевой теплообменник | T-4N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Сырьевой теплообменник | T-5N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Сырьевой теплообменник | T-6N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Сырьевой теплообменник | T-7N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Сырьевой теплообменник | T-8N | 1 | 12ХМ+ТР321 | нет | 390 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 634 |
|  | Теплообменник нестабильного гидрогенезата | T-3N | 1 | 09Г2С, SA387.GrIICL2 + SA240Тр321 | нет | 280 (550 при регене-рации) | 425 (550 при регене-рации) | 8 | 50,6 (15 при регене-рации) | 237 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-9 | 1 сдв. | 09Г2С,16ГС | нет | 300 | 350 | 19 | 17 | 287x2 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-10 | 1 сдв. | 09Г2С, 16ГС | нет | 300 | 350 | 19 | 17 | 287x2 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-11 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 350 | 350 | 17 | 17 | 273x2 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-12 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 350 | 350 | 17 | 17 | 273x2 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-13 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 350 | 350 | 17 | 17 | 273x2 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-14 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 350 | 350 | 17 | 17 | 273x2 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-15 | 1 сдв. | 09Г2С, 16ГС | нет | 300 | 350 | 19 | 17 | 287x2 |
|  | Теплообменник блока стабилизации | Т-16 | 1 сдв. | 09Г2С, 16ГС | нет | 300 | 350 | 19 | 17 | 287x2 |
|  | Теплообменник блока очистки | Т-17 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 150 | 150 | 16 | 16 | 103х2 |
|  | Теплообменник блока очистки | Т-18 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 150 | 150 | 16 | 16 | 103х2 |
|  | Теплообменник блока очистки | Т-19 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 150 | 150 | 16 | 16 | 103х2 |
|  | Рибойлер | T-20 | 1 | 09Г2С | нет | 200 | 280 | 4,5 | 15 | 130х2 |
|  | Теплообменник нагрева жид-кого топлива | T-21 | 1 | 09Г2С | нет | 300 | 300 | 12 | 12 | 62 |
|  | Теплообменник нагрева топливного газа | T-22 | 1 | Ст3 | нет | 150 | 250 | 12,5 | 12 | 62 |
|  | Теплообменник нагрева газа стабилизации | T-22к | 1 | Ст3 | нет | 200 | 250 | 13,3 | 12 | 62 |
|  | Холодильник газопродукто-вой смеси | Х-1к | 1 | 16ГС +12Х18Н10Т | нет | 70 | 100 | 48 | 16 | 200,2 |
|  | Холодильник раствора МДЭА | Х-9 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 200 | 50 | 4,5 | 7,5 | 121,5х2 |
|  | Холодильник раствора МДЭА | Х-10 | 1 сдв. | 09Г2С | нет | 200 | 50 | 4,5 | 7,5 | 121,5х2 |
|  | Конденсатор водяного пара | Х-14 | 1 | Сталь 20, Ст3 | нет | 200 | 100 | 6 | 6 | 20 |
|  | Холодильник газопродукто-вой смеси | Х-101к | 1 | 16ГС+08Х13 | нет | 70 | 70 | 48 | 48 | 191 |
|  | Водяной холодильник орошения К-2 | ХК-1 | 1 сдв. | Сталь 20КА; 09Г2С | нет | 200 | 50 | 4 | 7,5 | 184x2 |

Окончание таблицы №16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водяной холодильник орошения К-3а | ХК-1а | 1 сдв. | Сталь 20КА; 09Г2С | нет | 200 | 50 | 4 | 7,5 | 215x2 |
|  | Холодильник-конденсатор колонны К-6N | ХК-3 | 1 сдв. | 16ГС+08Х13 | нет | 150 | 50 | 4,5 | 6 | 403x2 |
|  | Охладитель масла | T-1а | 1 | SA333.GR6, SA516.GR70 | нет | 120 | 120 | 10 | 10 | - |
|  | Охладитель масла | T-1b | 1 | SA333.GR6, SA516.GR70 | нет | 120 | 120 | 10 | 10 | - |
|  | Концевой холодильник отдувочного газа после CK-1 | Т-2 | 1 | SA333.GR6, SA516.GR70 | нет | 120 | 120 | 10 | 10 | - |
|  | Холодильник ВСГ | Х-2к | 1 сдв. | 09Г2С,16ГС | нет | 100 | 100 | 80 | 80 | 62х2 |
|  | Масляный холодильник | Д-1 | 2 | 09Г2С, Сталь 20 | нет | 200 | 200 | 10 | 10 | 4,96 |
|  | Масляный холодильник | Д-2 | 2 | 09Г2С, Сталь 20 | нет | 200 | 200 | 10 | 10 | 4,96 |

## 9.2. Краткая характеристика аппаратов воздушного охлаждения.

Таблица №17

Краткая характеристика аппаратов воздушного охлаждения

| № п/п | Наименование оборудования | Номер пози-ции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Материал труб | Метод защи-ты металла оборудова-ния от коррозии | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Темпера-тура расч., °С | Давление расч., кгс/см2 | Поверхность тепло-обмена, м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздушный холодильник газопродуктовой смеси | ВХ-1N | 1 | 12Х8 | нет | 200 | 60 | 9000 |
|  | Воздушный холодильник газопродуктовой смеси | ВХ-2N | 1 | 12Х8 | нет | 200 | 60 | 9000 |
|  | Воздушный холодильник газопродуктовой смеси | ВХ-101/1,2 | 1 | 15Х5М | нет | 200 | 60 | 7600х2 |
|  | Воздушный холодильник продукта | ВХ-3 | 1 | ЛОМШ | нет | 100 | 25 | 6150 |
|  | Воздушный холодильник продукта | ВХ-103 | 1 | Ст10 | нет | 100 | 25 | 6150 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор орошения К-3а | ВХК-101 | 1 | 12Х18Н10Т | нет | 100 | 16 | 1870 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор орошения К-2 | ВХК-102 | 1 | 12Х18Н10Т | нет | 100 | 16 | 1870 |

## 9.3. Краткая характеристика емкостного оборудования.

Таблица №18

Краткая характеристика емкостного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Материал | Метод защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Температура расч., °С | Давление расч., кгс/см2 | Объем, м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сепаратор высокого давления | С-1 | 1 | 09Г2С | нет | 110 | 60 | 25 |
|  | Сепаратор высокого давления | С-2N | 1 | 09Г2С | нет | 110 | 60 | 25 |
|  | Сепаратор низкого давления | С-3N | 1 | Сталь 20ЮЧ | нет | 120 | 9,0 | 47 |
|  | Сепаратор низкого давления | С-4N | 1 | Сталь 20ЮЧ | нет | 120 | 9,0 | 47 |
|  | Приемный сепаратор | С-5 | 1 | 09Г2С | нет | 120 | 50 | 22,53 |
|  | Приемный сепаратор | С-7 | 1 | 11474.1 | нет | 70 | 50 | 22,5 |
|  | Приемный сепаратор | С-6к | 1 | 09Г2С | нет | 60 | 60 | 24,5 |
|  | Сепаратор бензиновый | С-9N | 1 | Сталь 20ЮЧ | нет | 100 | 4 | 25 |
|  | Сепаратор бензиновый | С-9а | 1 | Сталь20ЮЧ | нет | 120 | 4 | 25 |
|  | Приемник для сбора конденсата | С-1к | 1 | Сталь 20 | нет | 50 | атм. | 0,043 |
|  | Приемник для сбора конденсата | С-2к | 1 | Сталь 20 | нет | 50 | атм. | 0,043 |
|  | Приемник для сбора конденсата | С-3к | 1 | Сталь 20 | нет | 50 | атм. | 0,043 |
|  | Сепаратор сероводорода | С-11 | 1 | Ст3+ЭИ496 | нет | 60 | 4,5 | 9,9 |
|  | Сепаратор топливного газа | С-14к | 1 | Ст3 | нет | 50 | 7,0 | 1,1 |
|  | Сепаратор углеводо-родного газа | С-15 | 1 | 09Г2С | нет | 120 | 5,0 | 12,5 |
|  | Сепаратор углеводо-родного газа | С-16 | 1 | Ст3 | нет | 50 | 2,5 | 12,5 |
|  | Сепаратор насыщенного раствора МДЭА | С-20N | 1 | 09Г2С | нет | 100 | 3,5 | 42 |
|  | Дегазатор кислой воды | С-23к | 1 | Ст3+ЭИ496 | нет | 100 | 3,5 | 7,3 |
|  | Фильтр | А-1 | 1 | 11416.1 | нет | 100 | 70 | 1,365 |
|  | Фильтр | А-2 | 1 | 11416.1 | нет | 100 | 70 | 1,365 |
|  | Емкость парового конденсата | А-15 | 1 | Ст3 | нет | 200 | 4,0 | 0,9 |
|  | Буферная емкость всасывания | БВ-1/1 | 1 | 09Г2С | нет | 50 | 39 | 0,16 |
|  | Буферная емкость всасывания | БВ-2/1 | 1 | 09Г2С | нет | 50 | 39 | 0,16 |
|  | Буферная емкость всасывания | БВ-1/2 | 1 | 09Г2С | нет | 50 | 39 | 0,16 |
|  | Буферная емкость всасывания | БВ-2/2 | 1 | 09Г2С | нет | 50 | 39 | 0,16 |
|  | Буферная емкость всасывания | БЕВ-1 | 1 | Сталь 20, Ст3 | нет | 70 | 48 | 0,23 |
|  | Буферная емкость всасывания | БЕВ-2 | 1 | Сталь 20, Ст3 | нет | 70 | 48 | 0,23 |
|  | Буферная емкость всасывания | БЕВ-3 | 1 | Сталь 20, Ст3 | нет | 70 | 48 | 0,23 |
|  | Буферная емкость нагнетания | БЕН-1 | 1 | Сталь 20 | нет | 120 | 59 | 0,23 |
|  | Буферная емкость нагнетания | БЕН-2 | 1 | Сталь 20 | нет | 120 | 59 | 0,23 |
|  | Буферная емкость нагнетания | БЕН-3 | 1 | Сталь 20 | нет | 120 | 59 | 0,23 |
|  | Буферная емкость нагнетания | БН-1/1 | 1 | 09Г2С | нет | 130 | 62 | 0,16 |
|  | Буферная емкость нагнетания | БН-2/1 | 1 | 09Г2С | нет | 130 | 62 | 0,16 |
|  | Буферная емкость нагнетания | БН-1/2 | 1 | 09Г2С | нет | 130 | 62 | 0,16 |
|  | Буферная емкость нагнетания | БН-2/2 | 1 | 09Г2С | нет | 130 | 62 | 0,16 |
|  | Емкость для защелачивания | Е-5 | 1 | Ст3 | нет | 80 | 6,0 | 56 |
|  | Емкость для хранения щелочи | Е-6 | 1 | R37-4b | нет | 40 | атм. | 50 |
|  | Емкость раствора МДЭА | Е-13 | 1 | 09Г2С | нет | 50 | 10 | 16 |
|  | Емкость парового конденсата | Е-14 | 1 | 09Г2С | нет | 160 | 6 | 6,24 |
|  | Емкость чистого масла | Е-15 | 1 | 11416.1 | нет | 50 | 2 | 1,75 |
|  | Емкость чистого масла | Е-16 | 1 | 11416.1 | нет | 50 | 2 | 1,75 |
|  | Факельная емкость | Е-23 | 1 | Ст3+ ЭИ496 | нет | 200 | 3 | 31 |
|  | Емкость для хранения МДЭА | Е-24 | 1 | R37-4b | нет | 40 | атм. | 50 |
|  | Ресивер воздуха КИП | Е-27к | 1 | 16ГС | нет | 50 | 12 | 10 |
|  | Ресивер воздуха КИП | Е-28к | 1 | 16ГС | нет | 50 | 12 | 10 |
|  | Фильтр механичес-кой очистки МДЭА | F-1 | 1 | SA333-6 | нет | 150 | 16 | 0,045 |
|  | Угольный фильтр МДЭА | F-2 | 1 | SA-516-70N | нет | 150 | 8 | 2,3 |
|  | Фильтр тонкой очистки МДЭА | F-3 | 1 | SA333-6 | нет | 150 | 16 | 0,045 |
|  | Каплеуловитель | КУ-1 | 1 | Ст3 | нет | 50 | 6 | 6,56 |
|  | Сепаратор водород-содержащего газа | Е-1 | 1 | SA333.GR6, SA516.GR70 | нет | 70 | 46 | 0,9 |
|  | Адсорбер водород-содержащего газа | V1A | 1 | SA516.GR70 | нет | 70 | 46 | 17,724 |
|  | Адсорбер водород-содержащего газа | V1B | 1 | SA516.GR70 | нет | 70 | 46 | 17,724 |
|  | Адсорбер водород-содержащего газа | V1C | 1 | SA516.GR70 | нет | 70 | 46 | 17,724 |
|  | Адсорбер водород-содержащего газа | V1D | 1 | SA516.GR70 | нет | 70 | 46 | 17,724 |
|  | Адсорбер водород-содержащего газа | V1E | 1 | SA516.GR70 | нет | 70 | 46 | 17,724 |
|  | Адсорбер водород-содержащего газа | V1F | 1 | SA516.GR70 | нет | 70 | 46 | 17,724 |
|  | Буферная емкость отходящего газа | Е-2 | 1 | SA516.GR70 | нет | 70 | 7,0 | 130,3 |
|  | Первый сепаратор масляной очистки после компрессора CK-1 | Е-3 | 1 | SA537.CL1, SA420.WPL6 | нет | 120 | 10 | 5,8 |
|  | Второй сепаратор масляной очистки после компрессора CK-1 | Е-4 | 1 | SA537.CL1, SA420.WPL6 | нет | 120 | 10 | 0,68 |
|  | Заправочная емкость масла | Е-5к | 1 | SA333.GR6, SA420.WPL6 | нет | 120 | 10 | 0,085 |
|  | Фильтр на всасе компрессора | F1к | 1 | SA333, GR6 | нет | 120 | 10 | 0,225 |
|  | Масляный фильтр | F-2A/B | 1 | SA516.GR70 | нет | 120 | 15 | 0,034 |
|  | Реактор | Р-1 | 1 | 12ХМ+ СВ07Х25НВ/ 04Х20Н10Г2Б | Наплавка | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 32,0 |
|  | Реактор | Р-2N | 1 | SA387Gr12CL +SA240тр321 |  | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 78 |
|  | Реактор | Р-3 | 1 | 12ХМ+ СВ07Х25НВ/ 04Х20Н10Г2Б | Наплавка | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 32,0 |
|  | Реактор | Р-4N | 1 | 12ХМ+ СВ07Х25НВ/ 04Х20Н10Г2Б | Наплавка | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 78 |
|  | Реактор | P-5 | 1 | SA387Gr12CL +SA240тр 321 |  | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 78 |
|  | Реактор | Р-6N | 1 | 12ХМ+ 08Х18Н10Т | 08Х18Н10Т | 425 (550 при регене-рации) | 60 (20 при регене-рации) | 78 |

## 9.4. Краткая характеристика колонного оборудования.

Таблица №19

Краткая характеристика колонного оборудования

| № п/п | Наименова-ние обору-дования | Номер пози-ции по схеме, индекс | Кол шт. | Мате-риал | Метод защи-ты ме-алла оборудова-ния от кор-розии. | Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объем, м3 | Темпе-ратура расч., °С | Давление расч., кгс/см2 | Тарелки, насадка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  | Абсорбер | К-1 | 1 | 11474.1 | нет | 62,9 | 200 | 11 | Насадка: Ваку-Пак (просечно-вытяжной лист, регулярный). | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонна стабилизации | К-2 | 1 | Ст3+ ЭИ496 | нет | 41,88 | 320 | 2 | Тарелки трапецивидно-клапанные | 24 |
|  | Колонна стабилизации | К-3а | 1 | Ст3 | Облицовка нижнего днища ОХ13 | 92,8 | 320 | 4 | Тарелки трапецивидно-клапанные | 20 |
|  | Абсорбер | К-4 | 1 | 11483.1 | нет | 104 | 70 | 45 | Тарелки трапецевидно-клапанные | 14 |
|  | Абсорбер | К-5 | 1 | 11483.1 | нет | 104 | 70 | 45 | Тарелки трапецевидно-клапанные | 14 |
|  | Десорбер | К-6N | 1 | 09Г2С, 20ЮЧ | нет | 43 | 200 | 4,5 | Тарелки трапецевидно-клапанные | 24 |
|  | Абсорбер | К-107 | 1 | 16ГС | нет | 10,5 | 50 | 2 | Насадка: кольца Рашига | - |

## 9.7. Краткая характеристика насосно-компрессорного оборудования и воздуходувок.

Таблица №22

Краткая характеристика насосного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт | Материал | Метод защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос подачи МДЭА в колонну К-6N TKA 63/80 | H-22N/1 H-22N/2 | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Насос циркуляции промывной воды «Sundyne» LMV322 | Н-100N/1 Н-100N/2 Н-100N/3 | 3 | Сталь легированная | - | Исполнение взрыво-защиты: EEXD2BT4 |
|  | Насос откачки бензина из емкости Е-23 НД 1.0 2500/10В | Н-17к | 1 | Сталь легированная | - | Исполнение взрыво-защиты: 1ExdIIBT5 |
|  | Насос подачи МДЭА на орошение К-107 ТКА 32/80 | Н-314N/1 Н-314N/2 | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Насос подачи сульфразол-54 НД 10 1000/20 п14АВ | ПН-315 ПН-315к | 2 | Сталь легированная | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Насос подкачки свежего МДЭА и конденсата «Nemo» NM038 | ПН-6N/1 ПН-6N/2 | 2 | Сталь легированная | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Сырьевой насос подачи дизельного топлива НПС 200/700 | ЦН-3 ЦН-3а | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Сырьевой насос подачи дизельного топлива НПС 200/700 | ЦН-1 ЦН-2 | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Насос орошения колонн К-2, К-3а и откачки бензина с установки TKA-32/125 | ЦН-10N ЦН-11N ЦН-12N ЦН-12аN | 4 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Насос подачи МДЭА на орошение К-1, К-4, К-5 НПС -200/700 | ЦН-14 | 1 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Насос откачки насыщенного раствора МДЭА из К-1 НК – 65/125 | ЦН-15 ЦН-15а | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1EхdIIВТ4 |
|  | Насос откачки сероводородной воды ЦГ-12,5/50К-4-3У2 | ЦН-16 ЦН-16а | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрывозащиты: 1Exd S II ВТ4; |
|  | Насос подачи раствора МДЭА на орошение К-1,4,5 НПС 200/700 | ЦН-4 ЦН-13 | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1ExdIIBT4 |
|  | Насос подачи щелочи на защелачивание газов регенерации НКВ 210/200 | ЦН-5 ЦН-5к | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1ExdIIBT4 |

Окончание таблицы № 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос циркуляции теплоносителя и откачки нижнего продукта стабилизации НКВ 360/125 | ЦН-7 ЦН-7а | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: В3Т4-В |
|  | Насос циркуляции теплоносителя и откачки нижнего продукта стабилизации НКВ 360/125 | ЦН-8 ЦН-9 | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1ExdIIBT4 |
|  | Насос откачки кислой воды из С-23к 2ЦГ 25/80К-11-5С | Н-18к Н-19к | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1Ехd ПВТ4 |
|  | Насос подачи пожарной воды НК-200/120-210 | Н-20 Н-21 | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1ExdIIBT4 |
|  | Насос узла дозирования дизтоплива ТКА 63/80-в С 60 УТТ УХЛ2 | Н-23к | 1 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 112GExdIIBT4 |
|  | Дожимной компрессор 2ГМ 10-10/28-60-С-УХЛ4 | ДК-1к ДК-2к | 2 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрыво-защиты: 1ExdIIСТ3 |
|  | Компрессор циркулирующего водородсодер-жащего газа 5Г-600/42-60 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | 3 | Чугун | - | Исполнение взрывозащиты: ПОД |
|  | Компрессор отдувочного газа КЦА M-101 G400SUD | СК-1 | 1 | Сталь углеродистая | - | Исполнение взрывозащиты: II2GEExde IIC T4 |
|  | Воздуходувка, ВДН-11,2 | ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 | 4 | Сталь 20 | - | Исполнение взрыво-защиты: 1ExdIIСT4 |