Приложение №1 «Техническое задание» к Форме 2

7. Форма представления результатов на русском языке.

Поставка катализатора и вспомогательных материалов (защитного слоя, керамической насадки) для загрузки на третий слой в реактор R-303 на установке «Мокрый катализ».

| Марка катализатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТУ или техническая спецификация, паспорт безопасности (официально заверенные копии документов прилагаются к технико-коммерческому предложению). Описание катализатора, информация об условиях хранения. Все документы должны быть предоставлены на русском языке. |  |  |
| Страна, город планируемого производства катализатора. |  |  |
| Референц-лист о положительном применении предлагаемого катализатора на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии. |  |  |
| Характеристика катализатора: |  |  |
| - тип катализатора |  |  |
| - массовая доля V2O5, % |  |  |
| Размер катализатора: |  |  |
| - внешний диаметр, мм |  |  |
| - внутренний диаметр, мм |  |  |
| - длина, мм |  |  |
| Форма гранул |  |  |
| Насыпная плотность, кг/м3 |  |  |
| Механическая прочность, МПа |  |  |
| Коэффициент прочности, кг/мм, средний не менее |  |  |
| Количество катализатора |  |  |
| Загрузка катализатора (диаграмма загрузки) на третий слой реактора R-303 |  |  |
| Подготовка катализатора к работе |  |  |
| Сопровождение загрузки и подготовки катализатора к работе, мониторинг работы катализатора. |  |  |
| Прогноз работы катализатора на период гарантийного срока эксплуатации (температурный режим, конверсия, перепад давления) |  |  |
| Подтверждение выполнения требований раздела 6 Технического задания. |  | ДА/НЕТ |
| Подтверждение выполнения гарантийных показателей при указанных показателях качества сырья и условиях протекания процесса (п.4.2, п.4.3 Технического задания) |  | ДА/НЕТ |
| Гарантийные показатели |  |  |
| Температура на выходе с третьего слоя реактора R-303 в начале цикла: |  | 395-4400С |
| Температура на выходе с третьего слоя реактора R-303 в конце цикла: |  | 395-4400С |
| Перепад давления на третьем слое реактора R-303 в начале цикла: |  | не более 160 кгс/м2 |
| Перепад давления на птретьем слое реактора R-303 в конце цикла: |  | не более 160 кгс/м2 |
| Каталитическая активность (степень превращения SO2 в SO3) на третьем слое реактора R-303 в течение гарантийного срока эксплуатации: |  | не менее 99,0% |
| Срок службы катализатора: |  | 4 года. |
| Потери катализатора при первом просеивании, % 1 |  | Не более ___% объема просеянного катализатора |
| 1 - в случае не достижения данного гарантийного показателя – бесплатная поставка катализатора в объеме превышения реальных потерь при просеивании по отношению к гарантийному показателю на условиях DDP (ОАО «Славнефть-ЯНОС»). |  |  |
| Условия поставки катализатора: |  |  |
| Срок поставки |  |  |
| Условия поставки DDP (ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  |  |
| Условия платежа |  |  |
| Внедрение (сопровождение загрузки и регенерации катализатора) |  |  |

Приложение:

- Эскиз реактора R-303.

Приложение №2 «Техническое задание» к Форме 2

6. Форма представления результатов.

Технико-коммерческое предложение на поставку катализатора в реактора 20/30Р-1, 2 установки «Производство серы».

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Марка катализатора (и инертных материалов) |  |
| ТУ, СТП и т.п. |  |
| Где выпускается или предполагается выпускать |  |
| - Характеристика катализатора: |  |
| -тип катализатора |  |
| -массовая доля активных компонентов, % |  |
| -аллюминия |  |
| -кобальта |  |
| - молибдена |  |
| Другие |  |
| Массовая доля вредных примесей, % |  |
| Оксида натрия |  |
| Оксида железа |  |
| Размер экструдатов: |  |
| -диаметр, мм |  |
| -длина, мм |  |
| Насыпная плотность, кг/м3 |  |
| Удельная поверхность катализатора, м2/г |  |
| Общий объем пор, см3/г |  |
| Коэффициент прочности, кг/мм, средний/не менее |  |
| Массовая доля потерь при прокаливании, % не более |  |
| Массовая доля частиц менее 1 мм, % не более |  |
| Каталитические свойства: |  |
| -активность |  |
| -селективность |  |
| Количество катализатора |  |
| Загрузка катализатора (диаграмма загрузки) |  |
| Тип загрузки (плотная, рукавная) |  |
| Подтвердить необходимость прокалки катализатора путем повышения температуры до 350-4000С, для удаления капельной серы в межремонтный период (2 года). | ДА/НЕТ |
| Подтвердить выполнение гарантийных показателей при указанных показателях качества сырья и условиях протекания процесса (п.4.1, п.4.2. Технического задания) | ДА/НЕТ |
| Гарантийные показатели при условии выполнения п. 4.1, 4.2 |  |
| Степень конверсии H2S в серу в конвертере первой ступени (20/30Р-1) в течении всего пробега, % | Не менее 63,24 |
| Степень конверсии H2S в серу в конвертере второй ступени (20/30Р-2) в течении всего пробега, % | Не менее 62,54 |
| Гарантированный срок службы катализатора, лет | не менее 4 лет |
| - Условия поставки |  |
| Срок изготовления |  |
| Условия платежа |  |
| Внедрение (сопровождение загрузки и регенерации катализатора) |  |

Приложение:

1. Принципиальная технологическая схема установки «Производства серы»

2. Эскиз реактора 20/30Р-1, 20/30Р-2

3. Состав технологического газа по секциям 20 и 30