Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: затворы для технологических объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки;

- Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: июнь 2019;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

2. Основные требования к предмету закупки.

2.1.1 Лот №1

| N п.п. | № заявки | № позиции | № материала | Краткое наименование товара | ГОСТ/ ТУ /заказная документация | ЕИ | Кол-во | Срок поставки на склад Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 (Неделимый): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13004375 | 40 | 371896 | Затвор Ду1000Ру16 вчшг(кч)ОфлСт.20 (и.B) | ОЛ ПАО Славнефть-ЯНОС ц. 17 ДУ 1000 | кмп | 2 | Предложение поставщика |
|  | 13004375 | 30 | 371895 | Затвор Ду800Ру16 вчшг(кч)ОфлСт.20 (и.B) | ОЛ ПАО Славнефть-ЯНОС ц. 17 ДУ 800 | кмп | 1 | Предложение поставщика |

    - Основные требования к товару по Лотам №1

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1. | Соответствие предлагаемого товара заказной документации проекта №______: Спецификация, ЗТП и ОЛ | Форма 4Т, соответствующая заказной документации ( ЗТП,ОЛ, спецификациям), заверенная подписью и штампом поставщика (завода-изготовителя) | Да/нет | Соответствие формы 4Т заказной документации |

- Поставщик имеет право предоставить полный аналог указанного в п.2.1.1 товара. Строительные длины, массовые характеристики, материальное исполнение задвижек, крепежа, прокладок, типы присоединения арматуры к трубопроводу должны соответствовать заказной документации.

- Арматура должна быть изготовлена и поставлена в соответствии с заказной документацией п.п. 2.1.1, Техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016 г., типовыми решениями по оформлению оборудования, требованиями к предмету закупки.

- Задвижки клиновые стальные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Комплектность поставки, материальное исполнение фланцев, прокладок, крепежа в соответствии с заказной документацией, требованиями к предмету закупки, герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред. В случае указания в заказной документации «газ» - дополнительные испытания воздухом на заводе изготовителе. Особые требования - в соответствии с заказной документацией.

- Ответные фланцы арматуры, соединительных частей трубопроводов, изготавливаются по ГОСТ 33259-2015 , должны быть выполнены из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81 и таб. А2 ГОСТ 32569-2013) соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 33259-2015;

- Требования по составу технической документации, предоставляемой с технической частью оферты и с поставкой товара (если иное не предусмотрено заказной документацией): габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса, сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация,  перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации  (если данное требование присутствует в заказной документации), инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию                         ( согласно пункта 8.22  ГОСТ 32569-2013 ) технический паспорт на русском языке (по форме Приложения Н  ГОСТ 32569-2013), гарантии качества товара, копии сертификатов соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, копия обоснования безопасности , в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза  ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 032/2013, сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки; в сертификатах качества на ответные фланцы  необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки,  режим термообработки.

- Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения товара.

3. Условия выполнения поставки товаров:

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль.

3.1.1 Товар поставляется вместе с габаритными чертежами для привязки к монтажной части проекта.

3.1.2 Задвижки клиновые стальные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Комплектность поставки, материальное исполнение фланцев, прокладок, крепежа в соответствии с заказной документацией, требованиями к предмету закупки, герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред. В случае указания в заказной документации «газ» - дополнительные испытания воздухом на заводе изготовителе. Особые требования - в соответствии с заказной документацией.

3.1.3 Фланцы соединительных частей должны быть изготовлены по ГОСТ 33259-2015 из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81 и таб. А2 ГОСТ 32569-2013), соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 33259-2015 и специальным требованиям, указанным в заказной документации. Запорная арматура должна соответствовать техническим решениям ОАО «Славнефть-ЯНОС» YANOS-TS-VALVES-02 от 18.05.2016.

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документы на Товар, указанные в п. 3.3. настоящего раздела.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром, все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, Договором и Приложением к нему, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ:

-  технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

- руководства (инструкции) по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию Товара, на Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- заверенные поставщиком копии Сертификатов соответствия ГОСТ Р/ Сертификатов ТС ТР РФ 010/2011;

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- чертежи быстроизнашивающихся деталей;

- обоснование безопасности Товара, заверенное синей печатью Поставщика;

- в сертификатах качества на фланцы необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, группу поковок, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки, режим термообработки;

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2, 3.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.9. Стоимость Товара включает:

-   маркировку, консервацию, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

-  поставку запасных частей, материалов и принадлежностей, указанных в п. 3.2;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

- разработки и согласования с проектной организацией и Покупателем рабочей конструкторской документации (РКД) на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ.

4. Основные требования к Контрагенту.

1. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

2. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры;

участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры.

Указанный опыт изготовления/ поставки должен быть подтвержден референс-листом производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/ поставки товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью.

4. Дополнительные требования:

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить с Технической частью оферт:

с  приложениями  (по форме 3, форме №8-ШМ ПНР).

Руководитель Ответственного подразделения	         ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.