Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения.

Предмет закупки: работы по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом.

- Перечень работ по установке ЛЧ-24/7

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор 2 блока из реакторов Р-201, Р-202, Р-203 (на основании актов загрузки 2016 года):

| DN-3531 TL-1,3 | - | 93000 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DN-3531 TL-2,5 | - | 5250 | кг |
| OptiTrap Medallion | - | 1280 | кг |
| OptiTrap MacroRing HC8.0 | - | 4200 | кг |
| OptiTrap Ring | - | 1500 | кг |
| Итого катализатора | - | 105230 | кг |

(без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота).

- Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.

- Выгрузка керамических шаров в количестве – 7250 кг.

- Зачистка реакционных аппаратов;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов Р-201, Р-202, Р-203 включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру, взвешивание катализатора в бочках;

- Работы по подготовке катализатора к регенерации;

- Загрузка пакета катализаторов в реактора Р-201, Р-202, Р-203, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый катализатор: 106000 кг (ориентировочное значение).

Загрузка керамических шаров в количестве 8000 кг (ориентировочное значение).

- Перечень работ по установке ГОДТ

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор из реактора R-101 (на основании актов загрузки 2015 года):

| HR 608 1,6 | - | 114400 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT 955 2,5 | - | 1300 | кг |
| ACT 935 | - | 1000 | кг |
| ACT 069 | - | 1670 | кг |
| ACT 077 | - | 1125 | кг |
| Итого катализатора | - | 119495 | кг |

(без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный.

Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота).

- Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.

- Выгрузка керамических шаров в количестве: 19540 кг.

- Зачистка реакционного аппарата;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора R-101, включая опорный стол и выходной патрубок реактора;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру, взвешивание катализатора в бочках;

- Работы по подготовке катализатора к регенерации;

- Загрузка пакета катализаторов в реактор R-101 сборка и обеспыливание внутренних устройств реактора.

Загружаемый катализатор: 120 000 кг (ориентировочное значение).

Загрузка керамических шаров в количестве 20 000 кг (ориентировочное значение).

- Перечень работ по установке ГК

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор нитка В из реакторов Р-111/1В, Р-111/2В, Р-121/1В, Р-121/2В (на основании актов загрузки 2015, 2017 годов):

| GSK-10 | - | 408 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| GSK-19 | - | 698,4 | кг |
| ICR 161 | - | 680,3 | кг |
| AT-505 | - | 46529,1 | кг |
| ICR-186 | - | 8979,3 | кг |
| ICR-162 | - | 40815 | кг |
| ICR-160 | - | 8979,3 | кг |
| ICR-173 | - | 17137,9 | кг |
| ICR-513 | - | 14286 | кг |
| Итого катализатора | - | 138513,3 | кг |

(без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота).

- Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.

- Выгрузка керамических шаров в количестве – 27580 кг.

- Зачистка реакционных аппаратов;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов Р-111/1В, Р-111/2В, Р-121/1В, Р-121/2В, включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру, взвешивание катализатора в бочках;

- Работы по подготовке катализатора к регенерации;

- Загрузка пакета катализаторов в реактора Р-111/1В, Р-111/2В, Р-121/1В, Р-121/2В, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов. Загружаемый свежий катализатор: 170000 кг.

(ориентировочное значение).

Загрузка керамических шаров в количестве 29 000 кг (ориентировочное значение).

- Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-2

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании актов загрузки 2015 г.) из реакторов R-2А, R-2B, R-3B, R-4:

| Actisorb Cl2 | - | 2375 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Actisorb S2 | - | 13225 | кг |
| TL-1A | - | 2400 | кг |
| ZX-5C | - | 10620 | кг |
| Shiftmax 120 | - | 21400 | кг |
| CRG-LHR | - | 16740 | кг |
| Итого катализатора | - | 66760 | кг |

(без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки.

- Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор.

- Выгрузка керамических шаров в количестве 23199 кг.

- Зачистка реакционных аппаратов;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора, включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением фарфоровых шаров.

- Загрузка пакета катализатора в реактор, сборка и обеспыливание внутренних устройств реактора.

Загружаемый свежий катализатор: 70000 кг (ориентировочное значение).

Загрузка керамических шаров в количестве 23000 кг (ориентировочное значение).

- Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-1

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании актов загрузки 2015 г.) из реактора Р-503А:

ZX-5С – 29000 кг

Итого катализатора: 29000 кг (без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки.

- Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор.

- Выгрузка керамических шаров в количестве 3780 кг.

- Зачистка реакционного аппарата;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора, включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением фарфоровых шаров.

- Загрузка пакета катализатора в реактор, сборка и обеспыливание внутренних устройств реактора.

Загружаемый свежий катализатор: 29000 кг (ориентировочное значение).

Загрузка керамических шаров в количестве 4000 кг (ориентировочное значение).

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Плановые сроки выполнения работ:

Выгрузка/ загрузка: ГК, ГОДТ, УПВ-2 – март-апрель 2018 года;

ЛЧ-24/7 – апрель-май 2018 года;

УПВ-1 – июнь 2018 года.

2. Вывоз катализатора на регенерацию: ГК и ГОДТ – май 2018 года;

ЛЧ-24/7 – июнь 2018 года.

3. Вывоз регенерированного катализатора с установки регенерации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения по электронной почте или факсу, от Заказчика уведомления о готовности регенерированного катализатора к вывозу.

Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

2. Основные требования к продукту.

Работы должны выполняться в соответствии требованиями Договора (Форма 3). Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

- Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Опыт выполнения работ по перегрузке катализаторов собственными силами в течении двух последних лет на объектах нефтепереработки России, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7), референц-лист, копии отзывов заказчиков | лет | 2 |
| 2 | Необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах. Обученный и аттестованный персонал для выполнения работ по предмету закупки | Копии свидетельств, удостоверений или протоколов ответственных лиц (не менее двух ИТР) в области промышленной безопасности А1, Б1.2 и Б1.17 (Б1.19). Копии удостоверений исполнителей о допуске к проведению газоопасных работ (не менее 16 человек) | да/нет | да |
| 3 | Наличие специалистов в штате предприятия, не задействованных на период исполнения договора на других работах или объектах, для выполнения работ по предмету закупки: аттестованных исполнителей и ответственных аттестованных ИТР | - Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности), указанием опыта работы непосредственных руководителей (начальники участков, прорабы) на опасных производственных объектах, степени оснащенности спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты), за подписью руководителя организации (Форма 8) | чел. | аттестованных исполнителей не менее 16; ответственных аттестованных ИТР не менее 2 человек |
| 4 | Собственный автотранспорт. Собственное специализированное оборудование для выполнения работ по предмету закупки, в том числе: вакуумная установка, просевочная машина, трансформатор 220в/12в, лестницы, инструменты, средства защиты органов дыхания для работы в аппаратах (изолирующие СИЗОД), устройство плотной загрузки, весы. | Справка о наличии материально-технических ресурсов (в том числе спец. оборудования) (Форма 9) | да/нет | да |
| 5 | Возможность обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями договора и требования локальных нормативных актов Заказчика | Техническое предложение, описывающее порядок выполнения работ | да/нет | да |

4. Условия выполнения работ.

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.5.8. проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене.

Все применяемые для выполнения работ материалы, инструмент и оборудование должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Разрешение на применение Федеральной службой России по технологическому, экологическому и атомному надзору;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых

при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению               			 ____________________    Д.Ю.Уржумов

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты №487-КР-2017 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на выполнение работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

____________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

| Предмет оферты (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки) | Выполнение работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ _____ г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./		МП

Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7

| Справка об опыте работы за последние три года* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8

| - Справка о кадровых ресурсах * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста |  | Образование, ученая степень |  | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность |  | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |  | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа специалистов |  | Штатная численность, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководящий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

Форма 9

| Справка о наличии производственных мощностей * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

*  В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора