Форма 2 «Техническое задание» Приложения 4

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: Устройства внутренние регенератора Р-2 (двухступенчатые футерованные циклоны с пылевозвратными стояками и затворными клапанами, газосборная камера, подвесные устройства и подвесные тяги циклонов, три яруса горизонтальных связей) установка 1А-1М  ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки;

- Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

- 2.1.1 Лот №1 (неделимый): Устройства внутренние регенератора Р-2, установка 1А-1М  ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

| № п/п | Наименование товара | Заказная документация | № материала | Ед. изм. | Объем пос-ки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройства внутренние регенератора Р-2, циклоны (восемь групп двухступенчатых футерованных циклонов с пылевозвратными стояками и затворными клапанами, газосборная камера, подвесные устройства и подвесные тяги циклонов, три яруса горизонтальных связей) установка 1А-1М ПАО «Славнефть-ЯНОС». | Технический проект ЦР2-00.00.000 «Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М» 000 "Автотехпроект" | 379327 | кмп. | 1 | Июль 2021г. |

Заказная документация расположена по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/zakaznaya_637007678241095438.zip

2.1.2 Основные требования к товару по Лоту №1

1. Оборудование должно быть изготовлено и поставлено в соответствии с заказной документацией, указанной в п.2.1.1.

1.1. Комплект поставки  указан в  заказной документации, а именно лист 2 Технического проекта ЦР2-00.00.000 «Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М»                                 000 "Автотехпроект" с учетом примечаний о количестве запаса материалов необходимых для проведения монтажных работ , указанных в разделе 3. «Перечень материалов, требуемых для изготовления циклонов регенератора» Технического проекта.

2. Требование согласования РКД специалистами Покупателя и проектной организации в полном объеме является обязательным для Поставщика;

2.1 Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование РКД в полном объеме в течение  4-х недель от даты акцепта оферты Покупателем.

2.2 В течение 10 рабочих дней Покупатель направляет Поставщику согласование РКД, либо замечания;

2.3 Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней устранить замечания и предоставить Покупателю на согласование откорректированную РКД;

2.4 Общий срок согласования РКД, включая устранение замечаний Поставщиком, не может превышать 2  месяцев, исчисляемых с даты,   указанной   в  п.2.1 настоящего пункта Приложения. РКД передается Поставщиком официальным письмом одновременно в адрес следующих служб   ПАО « Славнефть-ЯНОС»: Директору по капитальному строительству А.С.Кесареву   E-mail: kapstroy@yanos.slavneft.ru,  копия -Директору по снабжению Д.Ю.Уржумову  E-mail: makoveyNE@yanos.slavneft.ru snab@yanos.slavneft.ru.

3. Поставщик обязуется передать с товаром техническую документацию (если иное не указано в заказной документации):

- технический паспорт на русском языке,  оформленный в соответствии с требованиями               приложения Т ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032 на каждую единицу оборудования на бумажном  и электронном носителе.

- инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке, оформленная  в соответствии с требованиями всех технических регламентов, действующих на территории РФ на момент изготовления Товара на каждую единицу оборудования на бумажном и электронном носителе.

-нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», включая сертификат соответствия, соответствие Товара требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», включая сертификат соответствия и обоснование безопасности.

- свидетельство о консервации Товара

- схема строповки груза

- упаковочные листы

4. Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев от даты пуска в эксплуатацию и 40 месяцев с даты поставки на склад Покупателя.

5. Поставщик обязуется указать в оферте/форме 4  изготовителя и страну происхождения Товара.

6.Поставщик должен обладать возможностью сушки футерованных циклонов в печи с газовыми горелками в соответствии с графиком сушки, указаннымв заказной документации, до технических условий начала эксплуатации ( без дополнительной сушки после монтажа в регенератор Р-2)

7.Поставщик обязан провести контрольную сборку газосборной камеры и циклонов, провести совместную установку газосборной камеры и восьми групп двухступенчатых  циклонов с их подвесными устройствами и кронштейнами, после футеровки циклонов. При этом циклоны должны устанавливаться в сборе (бункер циклона должен крепиться к корпусу на сварных прихватках).

3. Общие требования к предмету закупки.

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в комплекте Технической части  оферт:

4. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемой продукции.

Изменение в типовую форму Договора поставки и Приложения, Контракта                            ПАО «Славнефть-ЯНОС» не допустимо.

5.Условия оплаты:

Покупатель обязуется оплатить Товар не ранее 45-ти и не позднее 60-ти календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, заказной документацией, Договором и Приложением к нему, в том числе документов, указанных в пункте 2.1.2 Формы 2 «Техническое задание» Приложения №4  настоящего ПДО.

6. Особые условия.

Стоимость Товара включает:

- разработка и согласование с Проектной организацией и Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с требованиями заказной документации и действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ., с учетом требований о контрольной сборке циклонов с газосборной камерой на производственной площадке изготовителя;

- контрольную сборку газосборной камеры и циклонов: проведение совместной установки газосборной камеры и восьми групп двухступенчатых  циклонов с их подвесными устройствами и кронштейнами, после футеровки циклонов, при этом циклоны должны устанавливаться в сборе (бункер циклона должен крепиться к корпусу на сварных прихватках).

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) Товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара, в соответствии с требованиями заказной документации;

- погрузку Товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

Условия выполнения поставки Товара.

1.	Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ)/DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)

2. В случае доставки Товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3.	Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями заказной документации, указанной в  пункте 2.1.2 Формы 2 «Техническое задание» а также

- схему строповки груза;

- упаковочные листы;

- товарные накладные (оригинал), товарно-транспортные накладные (оригинал) по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д. накладные, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки товара.

6. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

Руководитель Ответственного подразделения      ___________________   Д.Ю. Уржумов                          		                                                                                              подпись                                      Ф.И.О.