Приложение №1 «Техническое задание» к Форме 2

5. Форма предоставления результатов на русском языке

Техническое предложение на проведение реагентной обработки блока стабилизации установки АВТ-3 для удаления отложений в межтрубном пространстве ребойлера Т-20.

| - Результаты предварительного посещения установки АВТ-3 техническими специалистами Поставщика. Копия Акта предварительного посещения установки, подписанного представителями Заказчика и Поставщика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - При необходимости шоковых дозировок предоставить программу пуско-наладочного периода для удаления отложений из межтрубного пространства ребойлера Т-20 блока стабилизации установки АВТ-3 цеха №1. Указать продолжительность пусконаладочного периода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Программа постоянной реагентной обработки блока стабилизации (ребойлера Т-20), установки АВТ-3 с целью удаления отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребность в реагентах на 35 мес. (на период с апреля 2019 г. по март 2022 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Объем реагента на первоначальное заполнение системы, м3 |  |  |  |  | Количество, т |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Расход реагента, л/ч (кг/ч) |  |  | Количество, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Период 04.2019 – 03.2020 |  | Период 04.2020– 03.2021 |  | Период 04.2021 – 03.2022 |  |  |  |  |
| - Предложения по таре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информация о физико-химических свойствах реагента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информация о насосном оборудовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - взрывозащищенное исполнение |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |
| - производительность, л/ч (кг/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - давление нагнетания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - указать другие необходимые характеристики, схему подключения, способы контроля и регулирования расхода, необходимость монтажа дозировочного стенда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гарантийные показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отложения в межтрубном пространстве ребойлера Т-20 |  |  |  |  | Отсутствие (определяется визуально) |  |  |  |  |  |  |  |
| - снижение эффективности теплообмена Т-20 (снижение средней температуры низа колонны К-4) за один год (при работе блока стаблизации в рамках норм и параметров указанных в п.3.1.3) |  |  |  |  | < 4 °С |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предлагаемая периодичность поставки реагентов (График поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | 01.03.2019 с учетом первоначального заполнения системы и шоковых доз (при необходимости) |  | 01.10.2019 | 01.05.2020 | 01.11.2020 |  | 01.06.2021 |  |  | 01.01.2022 |  |  |
| - Страна, город планируемого производства реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подтвердить выполнение работ по сервисному обслуживанию в полном объеме согласно п. 2.4, обеспечению условий согласно п. 2.5 и требованиям раздела 4 данного технического задания. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА/НЕТ |  |  |  |
| - Дать предложения по организации технического сопровождения, аналитического и коррозионного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дополнительные предложения по сервисному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов (не менее 1 г.) на установках аналогичной переработки нефти предприятий нефтепереработки и нефтехимии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложения - официально заверенные копии документов (на русском языке): - описание реагента, информация об условиях хранения (для импортных реагентов); - технические условия (для российских реагентов); - паспорт безопасности реагента; - свидетельства о государственной регистрации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложения:

- Предлагаемая схема дозирования спец. реагента.

- Технологическая схема блока стабилизации установки АВТ-3.