| 22 | Расходомер проточный поз.FE,FT8-3141 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Расходомер проточный поз.FE,FT,FI8-3161 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 24 | Расходомер проточный поз.FE,FT,FI8-3162 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 25 | Расходомер проточный поз.FE,FT8-3172 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 26 | Расходомер проточный поз.8-3021,3022,3023,3024 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-04.1Н | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 27 | Расходомер проточный поз.FT,FI8-3025 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 28 | Расходомер проточный поз.FT8-3031 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 29 | Расходомер проточный поз.FE8-3032,FT8-3032A/B/C |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 30 | Расходомер проточный поз.FT,FE8-3041,FI8-3041A |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 31 | Расходомер проточный поз.FT,FE8-3051,FI8-3051A |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 32 | Расходомер проточный поз.FT,FE,FI8-3101 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 33 | Расходомер проточный поз.FT,FE8-3111,FI8-3111B |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 34 | Расходомер проточный поз.FT,FE8-3113,FI8-3113B |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 35 | Расходомер проточный поз.FT,FE8-3121 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 36 | Расходомер проточный поз.FT,FE8-3122 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 37 | Расходомер проточный поз.FT,FE8-3123,FI8-3123A |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |
| 38 | Расходомер проточный поз.8-3142,3143,3144,3145 |  | 1 | кмп | 01.05.2015 |

К рассмотрению принимаются технико-коммерческие предложения, поступившие до 31.07.2014г. включительно в Тендерный комитет на  e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru. Технико-коммерческие предложения необходимо направить в отсканированном виде. Все документы должны  быть скреплены  подписью уполномоченного на лица и круглой печатью юридического лица.

Технико-коммерческие предложения, поступившие позднее  31.07.2014г., рассмотрению не подлежат.

В технико-коммерческом предложении необходимо подтвердить требуемый  срок поставки товара на склад Покупателя в г. Ярославле.

Указать стоимость единицы товара в рублях РФ без НДС, включая дополнительное оборудование и принадлежности, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославле.

  - При подаче технико-коммерческие предложения, поставщик обязан представить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютором (дилером) в Российской Федерации. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством.

  - При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить электронные копии всех разрешительных документов на приборы и комплектующие (вентильные блоки, фитинги, кабельные вводы и т.д.).

  - Требуемые по заказной документации сертфикаты соответствия европейским или иным стандартам должны быть документально по отдельному запросу подтвержены скан-копиями документов.

  - В комплекте с офертой Поставщик обязан предоставить утвержденный референс-лист предлагаемого оборудования и услуг за последние 5 лет (не менее). Требования к референс-листу: наименование Заказчика, дата поставки и дата начала эксплуатации (при возможности), перечень поставленного оборудования.

Требования к Товару:

- Товар должен соответствовать следующей заказной документации:

60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-04.1, 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-04.1Н

- Проточный расходомер может иметь следующие методы измерения: вихревой (преимущественно), кориолисовый , ультразвуковой, электромагнитный (только для воды), термодифференциальный (только для газов постоянного состава). Метод измерения подлежит обязательному согласованию с Заказчиком на основании представленных расчетов.

- Погрешность измерения – не более 1% (подлежит обязательному согласованию с Заказчиком).

- Прибор должен иметь функцию непрерывной самодиагностики всех своих узлов.

- Все предлагаемые приборы должны быть рассчитаны на температуру пара +200С (режим пропарки).

- Кабельные вводы должны быть из никелированной латуни.

Если кабельные вводы предназначены для бронированного кабеля, то они должны быть предназначены для любого типа  брони.

- Товар поставляется вместе с габаритными чертежами для привязки в монтажной части проекта.

- Вместе с офертой в обязательном порядке передаются расчеты расходомера (преимущественно на русском языке) с указанием погрешности измерения, числа Рейнольдса, скорости потока, потери давления при минимальном, рабочем и максимальном расходе, а также график зависимости указанных параметров от расхода. Заказчик должен иметь возможность проверить расчет расходомера с применением программного обеспечения производителя оборудования.

- Корпус и фланцы расходомера должны быть из нержавеющей стали. Применение разнородных материалов не допускается.

- В подаваемой оферте Поставщик обязан расшифровать каждый символ в заказном коде оборудования, включая аксессуары.

- Расходомеры должны поставляться настроенными в соответствии с ОЛ и поверенными, со свидетельством о первичной поверке.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2014 года.

- Расходомеры  поставляются комплектно с ответными фланцами, прокладками, крепежом.

- Ответные фланцы из стали 20 (Ст.20), 12Х18Н10Т (для нерж.) изготавливаются из поковок IV группы (ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81) и штамповок по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12816-80, уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 12815-80.

- В сертификатах качества на фланцы необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки, режим термообработки.

- Товар поставляется вместе с габаритными чертежами для привязки в монтажной части проекта.

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения Товара. Товар  и  комплектующие (электронные платы, корпуса приборов и т.п.) не должны быть произведены в Китае. В оферте Поставщик обязан сделать примечание о том, что товар и его комплектующие не изготовлены в Китае.

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документы на Товар:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД с отметкой о поверке;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара, на Товар иностранного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- заверенные поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям ГОСТ Р и разрешения ФСЭТАН на применение;

В цену товара необходимо включить: стоимость оформления необходимой документации, поверку, доставку Товара и документации на Товар Покупателю (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), находящегося по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

Условия оплаты товара:

Покупатель  оплачивает 100% стоимости  товара  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения Покупателем, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов, на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, ТТН.

Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Покупатель не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является наличие статуса «Рекомендован» в действующее базе БДКП или обязательное прохождение проверки на стоп-критерии в установленном порядке.

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: http//www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

По вопросам технического характера обращаться:

Румянцева Елена Юрьевна, телефон (4852)-49-85-98, факс (4852)-47-29-00,

e-mail RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Прокофьев Олег Викторович, телефон: (4852) 49-92-95, факс (4852) 49-93-02,

E-mail: tender@yanos.slavneft.ru

Приложение:

- 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-04.1,

- 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-04.1Н

испоз. Румянцева Е.Ю. т. (4852) 49-85-98

E-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru