Перечень документации и документов с поставкой регулирующих и отсечных клапанов

| № | Наименование документа | Форма | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Производителя (для импортного оборудования – офиц. представителя в РФ) в соответствии с ТР ТС 032/2013, ГОСТ 53672, ГОСТ 12.2.063. Если паспорт подготовлен официальным представителем в РФ, необходимо приложить обоснование его статуса (Сертификат (письмо), адресованный разработчику паспорта и выданный Производителем). | Оригинал | 1шт. на 1 ед. оборудования |
| 2. | Сертификаты / декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза (010, 032, 012) с Приложениями на проточную часть арматуры. | Заверенная Контрагентом (подпись руководителя, печать) копия | На каждый тип оборудования по 1 копии каждого сертификата (декларации) |
| 3. | Сертификаты / декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза (012, 020) с Приложениями на электрическое навесное оборудование. На электрическое навесное оборудование, пассивное в отношении электромагнитной совместимости сертификаты / декларации соответствия ТР ТС 020 не требуются. | Заверенная Контрагентом (подпись руководителя, печать) копия | На каждый тип оборудования по 1 копии каждого сертификата (декларации) |
| 4. | Обоснование безопасности на проточную часть арматуры | Заверенная Контрагентом (подпись руководителя, печать) копия | На каждый тип оборудования по 1 копии |
| 5. | Руководство по монтажу, эксплуатации, ремонту на проточную часть и навесное оборудование на русском языке. | Оригинал | На каждый тип оборудования по 1 экземпляру |
| 6. | Сертификаты качества на материалы основных деталей клапана (корпус, крышка шток / вал, диск, шар и т.п.) Сертификат должен содержать сведения о производителе, химическом составе и механических свойствах материала (корпусные детали должны быть испытаны на ударную вязкость при -400С KCU≥200 кДж/м2). | Заверенная Контрагентом (подпись руководителя, печать) копия | 1шт. на 1 ед. оборудования |
| 7. | Полный комплект документов по пп.1-6 в виде скан копий на электронном носителе. | CD-диск или flash-диск, формат pdf. | 1 компл. на поставку |