Технические УСЛОВИЯ

для подключения системы улучшенного управления (СУУТП) установок к системе контроля качества (СКК) ПАО «Славнефть-ЯНОС»

1.	Для оперативной подстройки моделей виртуальных анализаторов в СУУТП должны поступать из СКК результаты лабораторных анализов и метки времени отбора проб продуктов установок.

2.	Лабораторные данные по показателям качества установок хранятся на сервере СКК в БД Oracle. На серверах СУУТП должны быть установлены клиенты Oracle, которые будут осуществлять периодическое подключение к БД Oracle для чтения данных.

3.	Для конфигурирования клиентов Oracle ответственная служба Заказчика сообщает необходимые параметры подключения и примеры SQL-запросов для получения требуемых лабораторных данных.

4.	Для разграничения сети СУУТП и корпоративной информационной сети (КИС) предприятия подключение к СКК должно производится с использованием сертифицированного межсетевого экрана (МЭ).

5.	Место для монтажа МЭ должно быть выбрано ответственной службой Заказчика и должно позволять произвести удобное подключение МЭ к сетям питания, устройствам подключения к КИС предприятия и соответствующим серверам СУУТП.

6.	В каждой центральной операторной между МЭ, сервером СУУТП и устройством подключения к КИС должны быть использованы литые фирменные патч-корды, а витые пары смонтированы в розетки.