ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.1 Предмет закупки:

Лабораторная посуда

- Сроки и количество закупаемых МТР указаны в форме 6к настоящего ПДО. Допускается подача оферты на отдельные неделимые лоты, указанные в Требованиях к предмету оферты. Возможно уменьшение объема закупки по любой позиции любого лота.

1.2 Инициатор закупки:

ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.3 Плановые сроки поставки Товара:

июнь – декабрь 2017г.

1.4 Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Для почтовых отправлений: Московский проспект, дом 130, г. Ярославль, 150023.

Для доставки Товара грузовым автотранспортом: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77 с обязательным оформлением пропуска по адресу г. Ярославль, Московский проспект, дом 130.

1.5 Условия доставки:

Доставка грузовым автотранспортом.

При доставке обязательно предоставление для оформления пропуска следующих документов: Путевой лист, Товарно-транспортная накладная, Товарная накладная ТОРГ-12, документы на транспортное средство, документы, удостоверяющие личность водителя.

2. Требования к предмету закупки

2.1 Количество МТР:

- Количества закупаемых МТР:

| Лот № 1 (неделимый) 93 позиции | Посуда стеклянная общелабораторная | 6 упак. 3828 шт. |
| --- | --- | --- |
| Лот № 2 (неделимый) 19 позиций | Бюретки | 104 шт. |
| Лот № 3 (неделимый) 39 позиций | Пипетки | 927 шт. |
| Лот № 4 (неделимый) 47 позиций | Посуда мерная лабораторная из стекла | 1507 шт. |
| Лот № 5 (неделимый) 25 позиций | Ареометры | 237 шт. |
| Лот № 6 (неделимый) 7 позиций | Вискозиметры | 54 шт. |
| Лот № 7 (неделимый) 40 позиций | Термометры и гигрометры | 773 шт. |
| Лот № 8 (неделимый) 10 позиций | Электроды измерительные | 49 шт. |
| Лот № 9 (неделимый) 18 позиций | Изделия из резины общелабораторные | 5186 шт. 112 кг 10 м |
| Лот № 10 (неделимый) 28 позиций | Изделия из полимеров лабораторные | 57 кг 30 м 1 упак. 1479 шт. |
| Лот № 11 (неделимый) 24 позиции | Фильтрующие изделия и материалы | 174 кг 339 упак. 346 шт. |
| Лот № 12 (неделимый) 14 позиций | Шприцы, иглы, линейки поверенные | 503 шт. 47 упак. |
| Лот № 13 (неделимый) 44 позиции | Вспомогательные материалы и инструменты лабораторные | 60 кг 32 упак. 598 шт. |
| Лот № 14 (неделимый) 21 позиция | Комплектующие из стекла к приборам и аппаратам | 5 компл. 329 шт. |
| Лот № 15 (делимый) | Приборы, аппараты и комплектующие к приборам для анализа свойств н/п | 3 компл. 45 упак. 2416 шт. |

Частичное предложение Товара неделимых лотов не допускается.

2.2 Качество МТР:

2.2.1  Товар должен соответствовать следующим требованиям:

| Номер лота | Название лота | Требования к Товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посуда стеклянная общелабораторная | Стеклянная лабораторная посуда, ее упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 23932-90. |
| 2 | Бюретки | Бюретки должны соответствовать ГОСТ(ТУ) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 29251-91. Поверка в соответствии с Российским законодательством (до ввода в эксплуатацию). Обязательно клеймо о поверке "РОССТАНДАРТа" на изделии. На бюретках (помимо градуировки) должны быть нанесены следующие надписи: а) "см3" или "мл" - единица вместимости; б) "20 °С" - стандартная температура. в) "0" - вымерено на слив; г) "2" или "1" - класс точности; д) знак или марка изготовителя и (или) поставщика; Размеры и форма всех цифр и надписей должны обеспечивать считывание при нормальных условиях эксплуатации. Все отметки, цифры и надписи должны быть четкими и несмываемыми. |
| 3 | Пипетки | Пипетки должны соответствовать ГОСТ(ТУ) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 29227-91. Поверка в соответствии с Российским законодательством (до ввода в эксплуатацию). Обязательно клеймо о поверке "РОССТАНДАРТа" на изделии и номер ГОСТа. На пипетках (помимо градуировки) должны быть нанесены следующие надписи: а) "см3" или "мл" - единица вместимости; б) "20 °С" - стандартная температура. в) "0" - вымерено на слив; г) "2" или "1" - класс точности; д) знак или марка изготовителя и (или) поставщика; Размеры и форма всех цифр и надписей должны обеспечивать считывание при нормальных условиях эксплуатации. Все отметки, цифры и надписи должны быть четкими и несмываемыми. |
| 4 | Посуда мерная лабораторная из стекла | Мерная лабораторная посуда должна соответствовать ГОСТ (ТУ) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 1770-74. Поверка в соответствии с Российским законодательством (до ввода в эксплуатацию). Клеймо о поверке на каждом изделии. |
| 5 | Ареометры | Ареометры должны соответствовать ГОСТ (ТУ) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений, паспорт и свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.106, с момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала. Поверка в соответствии с Российским законодательством. |
| 6 | Вискозиметры | Вискозиметры должны соответствовать ГОСТ и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений, паспорт качества завода изготовителя на продукцию с отметкой о поверке изделия по МИ 1748-87. С момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала. Поверка в соответствии с Российским законодательством. |
| 7 | Термометры и гигрометры | Термометры должны соответствовать ГОСТ (ТУ, разработанным изготовителем) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений, паспорт со свидетельством о поверке, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 8.279 с обязательным заполнением оборотной стороны свидетельства согласно приложению № 1 указанного стандарта. С момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала. Поверка в соответствии с Российским законодательством. |
| 8 | Электроды измерительные | Электроды должны соответствовать ТУ, разработанным изготовителем, иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений, иметь штамп о Гос.поверке в паспорте и соответствующее клеймо (бирку) на товаре. На момент поставки должно пройти не более 1/2 гарантийного срока хранения. Поверка в соответствии с Российским законодательством (до ввода в эксплуатацию). |
| 9 | Изделия из резины общелабораторные | Резиновые изделия должны соответствовать требованиям регламентирующих нормативных документов и быть упакованными в соответствии с требованиями п.5 ГОСТ ISO 2230-2013. |
| 10 | Изделия из полимеров лабораторные | Полимерные изделия должны соответствовать требованиям регламентирующих нормативных документов, их свойства и качество подтверждается документами (сертификатами, паспортами). |
| 11 | Фильтрующие изделия и материалы | Фильтрующие материалы должны быть пригодны к использованию в течение гарантийного срока хранения. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 2/3 срока годности, указанного в сертификате (паспорте) Товара. |
| 12 | Шприцы и иглы, линейки поверенные | Шприцы и иглы должны быть пригодны к использованию в течение гарантийного срока хранения. Остаточный срок годности (поверки для микрошприцев МШ-…) шприцев на момент поставки должен составлять не менее 2/3 срока годности, указанного в сертификате (паспорте) Товара. Линейка металлическая должна соответствовать ГОСТ 427-75(чертеж 1) и быть поверена по МИ 2024 (обязательно клеймо). Поверка в соответствии с Российским законодательством. |
| 13 | Вспомогательные материалы и инструменты лабораторные | Дополнительных требований, кроме содержащихся в нормативной документации (ГОСТ, ТУ) нет. |
| 14 | Комплектующие из стекла к приборам и аппаратам | Изделия должны соответствовать требованиям регламентирующих нормативных документов, их свойства и качество подтверждается документами (сертификатами, паспортами). Изделия из кварцевого стекла, их упаковка и маркировка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 19908-90. |
| 15 | Приборы, аппараты и комплектующие к приборам для анализа свойств н/п | Комплектующие и расходные материалы к приборам для анализа нефтепродуктов должны быть изготовлены в соответствии техническими условиями, указанными в нормативной документации. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатами (паспортами) качества на русском языке. Товар должен быть упакован в деревянную, картонную или пластмассовую тару, обеспечивающую сохранность его при перевозке и хранении. На тару должны быть в обязательном порядке нанесены надписи, позволяющие идентифицировать груз до вскрытия упаковки, информация об условиях хранения. |

2.2.2  Допускается предложение аналогов Товара, кроме позиций лота № 15, по установленным доп. параметрам которых предложение аналогов недопустимо. Предложения МТР, не соответствующие заявленным по параметрам и качеству, могут быть рассмотрены, только если ни один из участников закупки не предложил Товар с требуемыми характеристиками. Поставщик обязан предоставить информацию, позволяющую оценить аналоги Товара для принятия решения о возможности/невозможности его применения.

2.2.3 МТР должны поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке и хранении. На тару должна быть в обязательном порядке нанесена информация о Товаре, в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе условия перемещения,  сроки и условия хранения и, при необходимости, знаки опасности. Покупатель оставляет за собой право не вскрывать упаковку в течение 20 рабочих дней с момента его получения, при этом в случае обнаружения недостатков, Поставщик производит замену Товара.

2.2.4 Качество Товара подтверждается документами, предусмотренными ГОСТ и(или) другими нормативными актами (сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, свидетельства об утверждении средств измерений, паспорта).

2.3 Обязательные требования к Товару и условиям его поставки:

2.3.1	Поставки осуществляются в период с июня 2017г. по декабрь 2017г.

2.3.2	Поставки Товара осуществляются  в сроки, определенные в оферте и предусмотренные в Приложении к Договору поставки.

2.3.3	При нарушении Поставщиком сроков передачи Товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с п.6.2 Договора поставки.

2.3.4  Поставки Товара сопровождаются следующими документами: товарная накладная ТОРГ-12, счет-фактура, документы о качестве, предусмотренные ГОСТ, другими нормативными актами.

3. Требования к контрагенту

3.1	Контрагент является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя - нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя - на бланке производителя, переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор, официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

3.2	Контрагент осуществляет доставку Товара до склада Покупателя (г. Ярославль, ул. Гагарина, д.77) за свой счет грузовым автотранспортом обеспечивающим сохранность Товара при перевозке.

| Директор по снабжению |  |  |  | Д.Ю.Уржумов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |