Направляем Вам запрос на котировочную заявку на поставку уровнемера:

| № п/п | Наименование материала | Заказная документация | Кол-во | ед. изм. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор уровня, поз. LSA4003 | 18205-104/4-АТХ-ОЛ-12 | 1 | шт. | 01.09.2014 |

К рассмотрению принимаются котировочные заявки, поступившие до 30.04.2014г. включительно в Тендерный комитет на e-mail: tender@yanos.slavneft.ru. Котировочную заявку необходимо направить в отсканированном виде. Все документы должны быть скреплены подписью уполномоченного лица и круглой печатью юридического лица.

Котировочные заявки, поступившие позднее  30.04.2014г., рассмотрению не подлежат.

В технико-коммерческом предложении необходимо подтвердить требуемый  срок поставки товара на склад Покупателя в г. Ярославле, указать стоимость единицы товара в рублях РФ без НДС, включая дополнительное оборудование и принадлежности, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославле.

При подаче технического предложения поставщик обязан представить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютором (дилером) в Российской Федерации. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством.

При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить электронные копии всех разрешительных документов на приборы и комплектующие (вентильные блоки, фитинги, кабельные вводы и т.д.).

Требования к Товару:

- Уровнемер изготавливается и поставляется в соответствии с 18205-104/4-АТХ-ОЛ-12

- Прибор должен иметь дополнительный газонепроницаемый ввод (за исключением бачков торцевого уплотнения насосов и применений на воде).

- Прибор должен иметь функцию самодиагностики повреждения вилки.

- Прибор должен иметь функцию самодиагностики блока электроники.

- Прибор должен иметь настройку чувствительности в зависимости от плотности среды.

- Прибор должен иметь переключатели на режим работы: обнаружение среды или обнаружение отсутствия среды.

- Прибор должен иметь индикаторы питания, состояния переключения и неисправностей.

- Все предлагаемые уровнемеры должны быть рассчитаны на температуру пара +200С (режим пропарки).

- Кабельные вводы должны быть из никелированной латуни.

Если кабельные вводы предназначены для бронированного кабеля, то они должны быть предназначены для любого типа  брони.

- Товар поставляется вместе с габаритными чертежами для привязки в монтажной части проекта.

- Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее 2014 года, не бывший в эксплуатации.

- Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы на Товар, предусмотренные действующим законодательством.

- Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки;

- Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль;

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения Товара, полный код заказа (с расшифровкой) оборудования и комплектующих и комплектующих. Поставщик в оферте обязан указать назначенный срок службы товара в соответствии с условиями эксплуатации по ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения». Назначенный срок службы должен составлять не менее 10 лет. В комплекте с офертой Поставщик предоставляет электронные копии действующих на момент поставки разрешительных документов на товар и его комплектующие (Свидетельство (сертификат об утверждении типа СИ, Разрешение ФСЭТАН на применение, сертификат соответствия ГОСТ Р с Ех-приложениями, сертификат ТРТС)). Также по требованию Заказчика должны быть предоставлены электронные версии технической документации на предлагаемое оборудование на русском языке. В комплект поставки должен входить технический паспорт  и свидетельство о первичной поверке.

В оферте необходимо указать срок гарантии на предлагаемое оборудование.

При оформлении оферты, предлагаемое оборудование должно следовать в оферте том же порядке, что и в опросном листе.

- Товар и его комплектующие изготовлены в США, странах Евросоюза (ЕС).

В цену товара необходимо включить: стоимость оформления необходимой документации, поверку, доставку Товара и документации на Товар Покупателю (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), находящегося по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

Условия оплаты товара:

Покупатель  оплачивает 100% стоимости  товара  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения Покупателем, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов, на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, ТТН.

Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Покупатель не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является наличие статуса «Рекомендован» в действующее базе БДКП или обязательное прохождение проверки на стоп-критерии в установленном порядке.

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу:

http//www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

По вопросам технического характера обращаться:

Румянцева Елена Юрьевна, телефон (4852) 49-85-98, факс (4852) 47-29-00

e-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Зимина Надежда Владимировна, телефон (4852)-49-82-64

e-mail ZiminaNV@yanos.slavneft.ru.

Исп. Румянцева Е.Ю.. т. (4852)49-85-98

E-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru