Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение аппарата  АИД-70М

для ООО «ЯНОС-Энерго»

- Назначение

Аппарат АИД-70М предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения. АИД-70М может использоваться в качестве источника высокого постоянного и переменного напряжения с максимальным выходным переменным током до 50 мА и постоянным током до 10 мА.

- Требования к комплекту поставки аппарата АИД-70М.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт управления | 1 |
| 2 | Генератор высоковольтный | 1 |
| 3 | Кабель сетевого питания | 1 |
| 4 | Провод заземления | 2 |
| 5 | Комплект эксплуатационных документов | 1 |
| 6 | Свидетельство о поверке | 1 |

- Требования к техническим характеристикам аппарата АИД-70М.

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования напряжения (постоянного/переменного) | 2-70 / 2-50 кВ |
| Ток нагрузки при постоянном/переменном напряжении | 10 мА / 50 мА |
| Непосредственное измерение напряжения на нагрузке с относительной (абсолютной) погрешностью | не более 3% |
| Защита от превышения максимального напряжения и тока нагрузки |  |
| Пределы измерения тока на дополнительном диапазоне для переменного/постоянного тока | 0-2000 мкА / 0-1000 мкА |
| Напряжение питания | (220±22) В, 50 Гц |
| Масса установки пульта управления/блока высоковольтного, кг | 14/37 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 790х300х660 |
| Вес БРУТТО, кг | 58 |

| Заместитель директора по автоматизации | Л.Ш. Малиновский |
| --- | --- |
| Начальник ЭТЛ | А.М. Мазаев |