Приложение №5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение прибора  Омметр «ВИТОК»

для ООО «ЯНОС-Энерго»

- Назначение

Омметр ВИТОК предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и прочего.

- Требования к комплекту поставки прибора Омметр «Виток».

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Омметр ВИТОК с комбинированным питанием (сеть/аккумулятор) | 1 |
| 2 | Аккумулятор к омметру ВИТОК | 1 |
| 3. | Руководство по эксплуатации, паспорт | 1 |
| 4 | Свидетельство о поверке | 1 |

- Требования к техническим характеристикам прибора омметра «Виток».

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом | 10-6...105 |
| Погрешность измерения сопротивления, % | 0,2 … 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до + 40 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 70 |
| Питание прибора от сети частотой 50 Гц, В | 220 |
| Продолжительность непрерывного измерения при работе омметра от встроенного аккумулятора, час, не менее | 3 |
| Габаритные размеры,мм, не более | 232 х 192 х 111 |
| Масса прибора, кг, не более | 2,8 кг |

| Заместитель директора по автоматизации | Л.Ш. Малиновский |
| --- | --- |
| Начальник ЭТЛ | А.М. Мазаев |