С О Г Л А С О В А Н О

Руководитель направления службы директора по капитальному строительству

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

____________________   Д.В. Лучшев

«_____» _____________ 2022г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

И.О. директора по капитальному строительству

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

_________________  А.Ф. Голдобин

«_____» _____________ 2022г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на разборку площадок, для проведения отбраковки плит, с последующим устройством новых площадок на установке 1А-1М.

| График выполнения работ | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |

| № раб | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Площадка для сборки и работы крана LR11350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вырезка сварных соединений петель верхнего ряда плит (ПАГ-14) - 27шт. (по 4 соединения на плите) | 108 | соединений. | Электроинструмент |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Газорезательное оборудование |  | По норм. |  |  |
|  |  | Демонтаж верхнего ряда плит (ПАГ-14) - 27шт. | 27 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных плит в тягач с полуприцепом и вывозом на расстояние до 5км. | 27 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Тягач с полуприцепом |  | По норм. |  |  |
|  |  | Разгрузка демонтированных плит. | 27 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Вырезка сварных соединений петель нижнего ряда плит (ПАГ-14) - 27шт. (по 4 соединения на плите) | 108 | соединений. | Электроинструмент |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Газорезательное оборудование |  | По норм. |  |  |
|  |  | Демонтаж нижнего ряда плит (ПАГ-14) - 27шт. | 27 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных плит в тягач с полуприцепом и вывозом на расстояние до 5км. | 27 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Тягач с полуприцепом |  | По норм. |  |  |
|  |  | Разгрузка демонтированных плит. | 27 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания с уплотнением К=0,95 толщиной 50мм S=324м2 | 17 | м3 | Песок средней крупности | м3 | 17 |  |  |
|  |  | Укладка нижнего ряда плит ПАГ-14 (без оборачиваемости) | 27 | шт. | Плита ПАГ-14 | шт. | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Сварка петель нижнего ряда плит (ПАГ-14) - 27шт. (по 4 соединения на плите) | 108 | соединений. | Сварочное оборудование |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроды |  | По норм. |  |  |
|  |  | Укладка верхнего ряда плит ПАГ-14 (без оборачиваемости) | 27 | шт. | Плита ПАГ-14 | шт. | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Сварка петель верхнего ряда плит (ПАГ-14) - 27шт. (по 4 соединения на плите) | 108 | соединений. | Сварочное оборудование |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроды |  | По норм. |  |  |
|  | 2. | Площадка для сборки-разборки стрелы крана LR11350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночного основания фр.40-70 средняя толщина 200мм с расклинцовкой фр.5-20 (S=576м2) | 127 | м3 | Щебень 40-70 | м3 | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  | Щебень 10-20 | м3 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Автогрейдер |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброкаток |  | По норм. |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания толщина 100мм с уплотнением К=0,95 (S=576м2) | 58 | м3 | Песок средней крупности | м3 | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброкаток |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Автогрейдер |  | По норм. |  |  |
|  |  | Укладка плит ПАГ-14 (без оборачиваемости) | 48 | шт. | Плита ПАГ-14 | шт. | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  | 3. | Площадка работы крана LR11350 с суперлифтом №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка гильзы Ду325х10 в существующий ливневой лоток, с приваркой к сущ. трубопроводу. (без оборачиваемости) | 15 | п.м. | Труба 325х10 Ст20 ГОСТ 10704-91 | п.м. | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Сварочное оборудование |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроды |  | По норм. |  |  |
|  |  | Устройство щебеночного основания фр.40-70 средняя толщина 200мм с расклинцовкой фр.5-20 (S=888м2) | 461 | м3 | Щебень 40-70 | м3 | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  | Щебень 10-20 | м3 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | Автогрейдер |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброкаток |  | По норм. |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания толщина 100мм с уплотнением К=0,95 (S=888м2) | 89 | м3 | Песок средней крупности | м3 | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброкаток |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Автогрейдер |  | По норм. |  |  |
|  |  | Укладка плит ПАГ-14 (без оборачиваемости) | 74 | шт. | Плита ПАГ-14 | шт. | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  | 4. | Демонтаж существующей площадки для укрупнительной сборки котла-утилизатора Т-3, демонтаж существующих пандусов (2шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж армированного бетонного покрытия существующих пандусов | 51,5 | тн. | Гидромолот |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Экскаватор-погрузчик |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроинструмент |  | По норм. |  |  |
|  |  | Вырезка сварных соединений петель ряда плит (ПАГ-14) - 10шт. (по 4 соединения на плите) | 40 | соединений. | Электроинструмент |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Газорезательное оборудование |  | По норм. |  |  |
|  |  | Демонтаж ряда плит (ПАГ-14) - 10шт. | 10 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных плит в тягач с полуприцепом и вывозом на расстояние до 5км. | 10 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Тягач с полуприцепом |  | По норм. |  |  |
|  |  | Разгрузка демонтированных плит. | 10 | шт. | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Погрузка, вывоз строительного мусора на расстояние до 38км. с последующей утилизацией | 51,5 | тн. | Экскаватор-погрузчик |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Самосвал |  | По норм. |  |  |
|  | 5. | Площадка работы крана LR11350 с суперлифтом №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка гильзы Ду325х10 в существующий ливневой лоток, с приваркой к сущ. трубопроводу. (без оборачиваемости) | 25 | п.м. | Труба 325х10 Ст20 ГОСТ 10704-91 | п.м. | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Сварочное оборудование |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроды |  | По норм. |  |  |
|  |  | Устройство щебеночного основания фр.40-70 толщина 200мм с расклинцовкой фр.5-20 (S=720м2) | 370 | м3 | Щебень 40-70 | 360 | м3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Щебень 10-20 | 10 | м3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Автогрейдер |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброкаток |  | По норм. |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания толщина 100мм с уплотнением К=0,95 (S=720м2) | 72 | м3 | Песок средней крупности | м3 | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброкаток |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Автогрейдер |  | По норм. |  |  |
|  |  | Укладка плит ПАГ-14(без оборачиваемости) | 60 | шт. | Плита ПАГ-14 | шт. | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | А/кран г/п 55т. |  | По норм. |  |  |
|  | 6. | Устройство пандусов для въезда на площадку с дорог VIII и IX |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пропиливание существующего асфальтобетонного покрытия пожарного проезда на глубину 300мм | 56 | п.м. | Нарезчик швов. |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Алмазный диск. |  | По норм. |  |  |
|  |  | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | 28,8 | м3 | Гидромолот |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Экскаватор-погрузчик |  | По норм. |  |  |
|  |  | Разработка грунта вручную толщиной 200мм с уплотнением основания К=0,95 | 19,2 | м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночного основания фр.40-70 с расклинцовкой фр.5-20 | 38 | м3 | Щебень 40-70 | 36 | м3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Щебень 10-20 | 2 | м3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Автогрейдер |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброкаток |  | По норм. |  |  |
|  |  | Устройство армированных каркасов | 2,6 | тн. | Арматура 20 А500С ГОСТ 34028-2016 | 2,6 | тн. |  |  |
|  |  |  |  |  | Вязальная проволока Ø 0,2мм |  | По норм. |  |  |
|  |  | Бетонирование пандусов | 56 | м3 | Бетон В25 F200 W8 ГОСТ 26633-2015 | 56 | м3 |  |  |
|  |  | Шлифовка бетонной поверхности пандусов | 96 | м2 | Шлифовальная машина |  | По норм. |  |  |
|  |  | Погрузка, вывоз строительного мусора на расстояние до 38км. с последующей утилизацией | 48 | м3 | Самосвал |  | По норм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Экскаватор-погрузчик |  | По норм. |  |  |

| Начальник производства или цеха | ______________ | /О.В. Гогулин/ | Начальник установки | ______________ | /С.Н. Зимаков/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механик производства или цеха | ______________ | /И.А. Бабушкин/ | Механик установки | ______________ | /Г.С.Мутовкин/ |