РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

Таблица №3

5.1 Аналитический контроль технологического процесса

| № п/п | Наименование стадий процесса, анализируемый продукт | Место отбора пробы (место установки средства измерения, номер позиции на схеме) | Контролируемые показатели | Нормативные документы на методы измерений (испытаний, контроля анализов) | Норма | Частота контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нефть сырая СТО-ТО-16 | На входе на установку | 1.Содержание воды, %масс., не более | ГОСТ 2477 | 1,0 | 1 раз в сутки |
|  | Нефть обессоленная СТО-ТО-2 | На выходе с блока ЭЛОУ АР1002 | 1.Плотность, г/см3 2.Массовая доля воды, %, не более 3.Содержание хлористых солей, мг/л, не более | ГОСТ 3900 ГОСТ 2477 ГОСТ 21534 | Не нормируется 0,15 5 | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки |
|  | Компоненты товарных автомобильных бензинов СТО-ТО-8 | На выходе с установки | 1. Фракция бензина с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4, фракции С7+ с установки изомеризации фракции С5 -С6 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Фракционный состав: - температура начала перегонки, оС, не ниже - температура конца перегонки, оС, не выше с 01 апреля по 01 октября с 01 октября по 01 апреля - при варианте использования в качестве бензина прямогонного на экспорт, оС, 1.2.Испытание на медной пластинке 1.3.Содержание воды 1.4 Плотность | ГОСТ 2177 ГОСТ 6321 Визуально ГОСТ 3900 | 35 195 185 185 Выдерживает, класс 1 Не нормируется, определение обязательно Не нормируется | 3 раза в неделю 1 раз в сутки 3 раза в неделю 1 раз в сутки |
|  | Бензиновая фракция с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 – сырьё для установки Л-35/6-300 СТО-ТО-38 | На выходе с установки | 1. Фракционный состав: 1.1. 10% перегоняется при температуре, оС, не ниже 1.2. Температура конца кипения, оС, не выше 2. Плотность при 200С, г/см3 | ГОСТ 2177 ГОСТ 3900 | 70 120* Не нормируется | 3 раза в неделю 3 раза в неделю |
| *Температура конца кипения 1200С может изменяться согласно распоряжению главного инженера. |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стадий процесса, анализируемый продукт | Место отбора пробы (место установки средства измерения, номер позиции на схеме) | Контролируемые показатели | Нормативные документы на методы измерений (испытаний, контроля анализов) | Норма |  | Частота контроля |
|  | Фракция НК-62 оС с установок АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-33 | На выходе с установки | 1. Углеводородный состав, % масс.: 1.1. Сумма углеводородов С3 и С4, - сырьё для установки изомеризации фракции С5-С6, не более 1.2. Сумма углеводородов С3 и С4 - компонент товарных бензинов, не более 1.3. Сумма углеводородов С7+ - сырьё для установки изомеризации фракции С5-С6, не более 1.4. Содержание бензола - сырьё для установки изомеризации фракции С5-С6, не более 2. Плотность при 200С, г/см3 3. Фракционный состав 4. Содержание серы, % масс. | ГОСТ Р 52714 ГОСТ 3900 ГОСТ 2177 ГОСТР 51947 | 5,0 8,0 1,0 1,0 Не нормируется Не нормируется Не нормируется |  | 1 раз в месяц 3 раза в неделю 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
|  | Бензиновые фракции с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 и гидрокрекинга – сырье каталитического риформирования СТО-ТО-36 | На выходе с установки | Бензиновые фракции с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 и гидрокрекинга – сырье Л-35/11, ЛГ-35/11, пусковое сырьё гидроочистки бензина каталитического крекинга |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Фракционный состав: - температура начала перегонки, оС, не ниже - 50% отгоняется при температуре, оС, не ниже - температура конца перегонки, оС, не выше 1.2. Испытание на медной пластинке 1.3. Плотность при 200С, г/см3 | ГОСТ 2177 ГОСТ 6321 ASTM D 130 ГОСТ 3900 | 80 120 185* Выдерживает Не нормируется |  | 1 раз в сутки 1 раз в месяц 1 раз в сутки |
| * При выпуске топлива зимнего ЕВРО класс 2 по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590), разрешается выпуск на установках АВТ-4 и ЭЛОУ-АТ-4 бензина-сырья риформинга с температурой конца кипения выше 185 0С, согласно распоряжения главного инженера. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фракции 180-360 0С, 160-300 0С с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-9 | На выходе с установки | 1. Фракции 160-300 0С с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Температура вспышки определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже 1.2. Температура застывания, 0С 1.3. Цвет 1.4. Температура помутнения, 0С, не выше 1.5. Испытание на медной пластинке 1.6. Плотность при 200С, г/см3 | ГОСТ 6356 ГОСТ 20287 Визуально ГОСТ 5066 ASTM D 2500 ГОСТ 6321 ГОСТ 3900 | 40 Не нормируется, определение обязательно От бесцветного до желтого -25 Выдерживает Не нормируется |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки |
|  |  |  | 2. Фракции 180-360 0С с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Фракционный состав: 2.1.1. 90 % перегоняется при температуре, оС 2.1.2. 95 % перегоняется при температуре, оС, не выше* 2.2. Цвет 2.3. Содержание воды 2.4. Температура помутнения** 2.5. Плотность при 200С, г/см3 | ГОСТ 2177 Визуально Визуально ГОСТ 5066 ASTM D 2500 ГОСТ 3900 | Не нормируется, определение обязательно 360 От бесцветного до желтого Следы Не нормируется, определение обязательно Не нормируется |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки |
|  |  |  | * пункт 2.1.2. может изменяться согласно распоряжению главного инженера ** определяется по требованию цеха №1 и производственного отдела |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Фракции 160-300 0С с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 – сырьё для установок ЛЧ-24/7, Л-24/6 гидроочистки дизельного топлива при получении дизельного топлива зимнего ЕВРО |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Плотность при 20 0С, г/см3 3.2. Температура начала кипения, 0С, не ниже 3.3. Температура вспышки в закрытом тигле, 0С, не менее 3.4. Температура помутнения, 0С 3.5. Цвет 3.6. Содержание воды | ГОСТ 3900 ГОСТ 2177 ГОСТ 6356 ASTM D 2500 ГОСТ 5066 Визуально Визуально | Не нормируется, определение обязательно 159 40 Не нормируется, определение обязательно От бесцветного до желтого Следы |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки |
|  | Фракции стриппинг-секций К-3/2, К-3/3 с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-73 | На выходе с установки | 1. Фракция стриппинг-секции К-3/2 – компонент сырья установок гидроочистки Л-24/6, ЛЧ-24/7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Температура помутнения, 0С, не выше 1.2. Цвет 1.3. Испытание на медной пластинке 1.4. Плотность при 200С, г/см3 | АSTM D 2500 ГОСТ 5066 Визуально ГОСТ 6321 СТО-ЦЗЛ-37 ГОСТ 3900 | -20 От бесцветного до желтого Выдерживает Не нормируется |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в месяц 1 раз в сутки |
|  |  |  | 2. Фракция стриппинг-секции К-3/3 – компонент сырья установок гидроочистки Л-24/6, ЛЧ-24/7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Фракционный состав: 95 % перегоняется при температуре, оС, не выше 2.2. Цвет 2.3. Испытание на медной пластинке 2.4. Плотность при 200С, г/см3 | ГОСТ 2177 Визуально ГОСТ 6321 СТО-ЦЗЛ-37 ГОСТ 3900 | 368 Желтый Выдерживает Не нормируется |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в месяц 1 раз в сутки |
|  | Фракция мазута с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-18 | На выходе с установки | 1.Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, оС, не ниже 2. Плотность при 20 оС, г/см3 | ГОСТ 4333 ГОСТ 3900 | 140 Не нормируется |  | 1 раз в сутки 1 раз в неделю |
|  | Головные фракции стабилизационных колонн установок АВТ-3,4,ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-19 | На выходе с установки | 1. Углеводородный состав, % масс: Сумма углеводородов С2, не более Сумма углеводородов С5 и выше, не более | ГОСТ 10679 | 2,5 20,0 |  | 1 раз в месяц |
|  | Газ с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-40 | На выходе с установки | 1. Углеводородный состав, % масс.: - Сумма углеводородов С5 и выше, не более | ГОСТ 14920 | 12,0 |  | По требованию |
|  | Раствор натра едкого технического СТО-ТО-39 | Емкость Е-11 | 1.Концентрация раствора натра едкого технического, % масс. | СТО-ЦЗЛ-41 | 1,0-2,0 |  | 1 раз в сутки |
|  | Дренажная вода | Е-1 | 1. рН среды | СТО-ЦЗЛ-31 | Не нормируется |  | 2 раза в неделю |
|  | Дренажная вода | Е-2 | 1. рН среды 2. Содержание железа, мг/дм3 | СТО-ЦЗЛ-31 СТО-ЦЗЛ-19 | Не нормируется Не нормируется |  | 2 раза в неделю 2 раза в неделю |
|  | Питательная вода для котлов-утилизаторов и парогенератора | Линия ХОВ после ДА-1 | - Прозрачность по «шрифту», см, не менее - Жесткость общая, мкг-экв/л, не более - Значение рН, ед. - Солесодержание, мг/л - Растворенный кислород, мкг/л, не более - Нефтепродукты, мг/л, не более - Свободная углекислота СО2, мг/л | СТО-ЦЗЛ-25 СТО-ЦЗЛ-54 СТО-ЦЗЛ-31 СТО-ЦЗЛ-15 СТО-ЦЗЛ-57 ПНДФ14.1:2:4.128-98 СТО-ЦЗЛ-13 | 30 50 8,5-9,5 Не нормируется 30 3 Отсутствие |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в неделю 1 раз в неделю |
|  | Котловая вода | Холодильники отбора проб с КУ-1/А,В, с Т-22 | 1. Прозрачность «по шрифту», см, не менее 2. Щелочность, мг-экв/л - по фенолфталеину - щелочность общая 3. Солесодержание, мг/л 4. Значение продувки котла, % | СТО-ЦЗЛ-25 СТО-ЦЗЛ-50 СТО-ЦЗЛ-15 расчет | 10 3-15 5-20 900-1700 3-5 |  | 1 раз в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 1 раз в сутки |
|  | Насыщенный пар | Холодильники отбора проб с КУ-1/А,В, Т-22 | 1. Условное солесодержание по NaCl: - без дегазации пробы, мг/л - с дегазацией пробы, мг/л, не более 2. Значение рН, ед. | СТО-ЦЗЛ-15 СТО-ЦЗЛ-31 | Не нормируется 0,5 6,0-9,0 |  | 1 раз в сутки 1 раз в неделю 1 раз в неделю |
|  | Прямогонная керосиновая фракция 140-240ОС с установок АВТ-3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-10 | На выходе с установки | 1. Плотность при 200С, кг/м3, не менее | ГОСТ 3900 | Высший сорт | Первый сорт | 1 раз в сутки |
|  |  |  |  |  | 780 | 775 |  |
|  |  |  | 2. Фракционный состав: - температура начала перегонки, 0С, не выше - 10% отгоняется при температуре, 0С, не выше - 50% отгоняется при температуре, 0С, не выше - 90% отгоняется при температуре, 0С, не выше - 98% отгоняется при температуре, 0С, не выше - остаток от разгонки, % не более - потери от разгонки, % не более | ГОСТ 2177 | 150 165 195 230 250 1,5 1,5 |  | 1 раз в сутки |
|  |  |  | 3. Кинематическая вязкость при 200С, мм2/с, (сСт), не менее | ГОСТ 33 | Высший сорт | Первый сорт | 1 раз в 10 дней |
|  |  |  |  |  | 1,30 | 1,25 |  |
|  |  |  | 4. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 5. Массовая доля меркаптановой серы, % 6. Массовая доля сероводорода 7. Испытание на медной пластинке при 1000С, в течение 3 ч 8. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже 9. Цвет 10. Содержание механических примесей и воды 11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 5985 ГОСТ 17323 ГОСТ Р 52030 ГОСТ 17323 ГОСТ 6321 ГОСТ 6356 Визуально Визуально ГОСТ 6307 | 0,7 Не нормируется, определение обязательно Отсутствие Выдерживает 28 Бесцветный Не нормируется, определение обязательно Отсутствие |  | 1 раз в 10 дней 1 раз в 10 дней 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в 10 дней |
| *Керосиновую фракцию 1400С-240 0С – компонент топлива ТС-1, который используется для приготовления топлива ТС-1 высшего и первого сорта, предназначенного для применения во всех климатических районах, за исключением районов I1 и II1 (по ГОСТ 16350-80), допускается вырабатывать с температурой начала кристаллизации не выше минус 500С. Примечание – Возможен частичный или полный вывод прямогонной керосиновой фракции из колонны К-3/1 установки ЭЛОУ-АТ-4 в линию острого орошения колонны К-2 установок АВТ-3,4 с последующей подачей на узлы гидродемеркаптанизации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитический контроль, проводимый лабораторией экоаналитического центра ЦЗЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выбросы в атмосферу из дымовой трубы печей П-1, 2, 3, 4 | Газоход на сбросе в дымовую трубу | 1. Содержание NO2, г/сек (мг/м3), не более | М-18, газоанализатор | 4,99 (325,66319) |  | 1 раз в квартал |
|  |  |  | 2. Содержание NO, г/сек (мг/м3), не более | М-18, газоанализатор | 2,772 (180,90949) |  |  |
|  |  |  | 3.Содержание SO2, г/сек (мг/м3), не более | ПНДФ13.1.3-97, газоанализатор | 22,2705 (1453,44332) |  |  |
|  |  |  | 4. Содержание CO, г/сек (мг/м3), не более | ПНДФ13.1:2:3.27-99, газоанализатор | 2,856 (186,39160) |  |  |
|  |  |  | 5. Содержание C1-C5, г/сек (мг/м3), не более | ПНДФ13.1:2.26-99, ПНДФ13.1:2:3.23-98 | 1,684 (109,90317) |  |  |
|  | Воды сточные с технологических установок и парков завода СТО-ООП-2 | Колодец на выходе с установки | 1.Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более - с установки АТ-4 - с блока ЭЛОУ 2.Содержание сероводорода, сульфидов, гидросульфидов, мг/дм3, не более - с установки АТ-4 | ПНДФ14.1:2:4.128-98 ПНДФ14.1:2.116-97 | 500 2000 20 |  | 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
|  |  |  |  | СТО-ЦЗЛ-9 ПНДФ14.1:2.109-97 |  |  |  |
|  | Вода оборотная обратная СТО-ООП-3 | На выходе с установки | 1. Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более: - 1 система 2 водоблока - 2 система 1 водоблока | ПНДФ14.1:2:4.128-98 | 10 5 |  | 1 раз в неделю |
| Примечание: при изменениях технологического режима, при проведении опытных пробегов, при выводе установки на режим, при выпуске несоответствующих компонентов частота контроля может быть изменена по согласованию руководства цеха №1 и ЦЗЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дренажная вода Е-2 | AIR001 | рН среды | ГОСТ 6307 | Не нормируется |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-1 | AIRSA501 | Содержание кислорода, %об., не менее | По инструкции на прибор | 2 |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-1 | AIRA502 | Содержание СО, ppm, не более | По инструкции на прибор | 100 |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-2 | AIRSA503 | Содержание кислорода, % об., не менее | По инструкции на прибор | 2 |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-2 | AIRA504 | Содержание СО, ppm, не более | По инструкции на прибор | 100 |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-3 | AIRSA505 | Содержание кислорода, % об., не менее | По инструкции на прибор | 2 |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-3 | AIRA506 | Содержание СО, ppm, не более | По инструкции на прибор | 100 |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-4 | AIRSA507 | Содержание кислорода, % об., не менее | По инструкции на прибор | 2 |  | постоянно |
|  | Дымовые газы печи П-4 | AIRA508 | Содержание СО, ppm, не более | По инструкции на прибор | 100 |  | постоянно |