РАЗДЕЛ 9. Краткая характеристика технологического оборудования,  регулирующих
и предохранительных клапанов.

9.1. Краткая характеристика технологического оборудования.

Таблица № 15

9.1.1. Краткая характеристика технологического оборудования (колонные аппараты).

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии | ## Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная температура, °С | Расчетное давление, кгс/см2 | Тип внутренних устройств, (количество тарелок, шт.) | Объём, м3 |
|  | Отбензинивающая колонна | К-1 | 1 | верх 09Г2С низ 09Г2С+08Х13 | Раствор слабой щелочи, ингибитор, нейтрализатор | 250 верх. 300 сер. 350 низ | 8,0 | клапанные (24) | 190 |
|  | Атмосферная колонна | К-2 | 1 | верх 09Г2С низ 09Г2С+08Х13 | Ингибитор, нейтрализатор | 200 верх 320 сер. 395 низ | 6,0 | клапанные (59) | 650 |
|  | Отпарная колонна К-3 | К-3/1 | 1 | 09Г2С | - | 240 верх 240 низ | 6,0 | клапанные (8) | 20,8 |
|  |  | К-3/2 | 1 | 09Г2С | - | 270 верх 360 низ | 6,0 | клапанные (6) | 20,6 |
|  |  | К-3/3 | 1 | 09Г2С | - | 320 верх 360 низ | 6,0 | клапанные (6) | 20,6 |
|  | Стабилизационная колонна бензина | К-4 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 170 верх 250 низ | 15,0 | клапанные (40) | 180 |
|  | Фракционирующая колонна | К-5 | 1 | 09Г2С | Ингибитор | 170 верх 200 низ | 6,0 | клапанные (70) | 355 |

Таблица №16

9.1.2. Краткая характеристика емкостного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии | ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная температура,°С | Расчетное давление, кгс/см2 | Объём, м3 |
|  | Емкость рефлюксная отбензинивающей колонны К-1 | Е-1 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 120 | 8,0 | 94,3 |
|  | Емкость рефлюксная атмосферной колонны К-2 | Е-2 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 120 | 6,0 | 95,7 |
|  | Емкость сборник кислой воды | Е-3 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 120 | 4,0 | 6,09 |
|  | Емкость рефлюксная стабилизационной колонны К-4 | Е-4 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 120 | 15,0 | 24,3 |
|  | Емкость рефлюксная фракционирующей колонны К-5 | Е-5 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 120 | 6,0 | 24,4 |
|  | Емкость отстоя солевых стоков | Е-6 | 1 | 09Г2С | Щелочной раствор | 120 | 18,0 | 153 |
|  | Дренажная емкость светлых нефтепродуктов | Е-8 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 4,0 | 68 |
|  | Дренажная емкость темных нефтепродуктов | Е-9 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 0,7 | 63,5 |
|  | Емкость охлаждающей жидкости насосов | Е-10 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 0,7 | 15,3 |
|  | Емкость для щелочного раствора | Е-11 | 1 | 09Г2С | - | 120 | атм. | 20 |
|  | Расширитель продувочной воды | Е-12 | 1 | 09Г2С | - | 115 | 0,7 | 0,98 |
|  | Емкость конденсатная | Е-13 | 1 | 09Г2С | - | 100 | атм. | 2,2 |
|  | Ресивер воздуха | Е-14/1÷2 | 2 | 09Г2С | - | 37 | 6,0 | 47,5 |
|  | Емкость ингибитора коррозии | Е-15 | 1 | 08Х18Н10Т | - | 120 | 4,0 | 0,64 |
|  | Емкость нейтрализатора | Е-16 | 1 | 08Х18Н10Т | - | 120 | 4,0 | 0,64 |

| Продолжение таблицы №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии | ## Техническая характеристика |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная температура,°С | Расчетное давление, кгс/см2 | Объём, м3 |
|  | Емкость деэмульгатора | Е-17 | 1 | 08Х18Н10Т | - | 120 | 4,0 | 0,64 |
|  | Емкость промывочной фракции | Е-18 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 4,0 | 40 |
|  | Факельный сепаратор | Е-19 | 1 | 09Г2С | - | 200 | 4,0 | 48 |
|  | Сепаратор топливного газа | Е-20 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 10,5 | 4,3 |
|  | Электродегидратор | ЭД-1÷4 | 4 | 09Г2С | - | 150 | 18,0 | 160 |
|  | Деаэратор | ДА-1 | 1 | Ст3 | - | 115 | 0,7 | 4,0 |
|  | Фильтр нефти | Ф-1А,1В | 2 | 09Г2С | - | 120 | 29,3 | 0,76 |
|  | Фильтр мазута | Ф-2А,2В | 2 | 08Х18Н10Т | - | 370 | 23,2 | 0,17 |
|  | Фильтр топливного газа | Ф-3А,3В | 2 | 09Г2С | - | 120 | 10,5 | 0,19 |
|  | Фильтр жидкого топлива | Ф-4А,4В | 2 | 10Г2 обечайка 09Г2С днище, заглушка | - | 120 | 16,0 | 0,016 |
|  | Фильтр по оборотной воде I-ой системы | Ф-5А,5В | 2 | 09Г2С | - | 100 | 16,0 | 0,41 |
|  | Фильтр по оборотной воде II-ой системы | Ф-6А,6В | 2 | 09Г2С | - | 100 | 16,0 | 0,41 |
|  | Бачок торцевого уплотнения | Н-1А,1В,1С Н-2А,2В,2С Н-3А,3В Н-8А,8В Н-15А,15В | 12 | 09Г2С | - | 100 | 40 | 0,0147 |
|  | Бачок торцевого уплотнения | Н-4А,4В Н-5А Н-5В Н-6А,6В Н-7А,7В Н-9А,9В Н-10А,10В Н-11А,11В Н-12А,12В Н-13А,13В Н-14А,14В Н-16А,16В Н-17А,17В Н-18А,18В Н-19А,19В Н-20А,20В Н-24А Н-24В Н-25А,25В Н-26А,26В Н-27А,27В Н-29А,29В Н-33А,33В | 44 | Сталь 20 Сталь 20 09Г2С Сталь 20 Сталь 20 09Г2С Сталь 20 Сталь 20 09Г2С Сталь 20 Сталь 20 09Г2С Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 09Г2С Обечайка 09Г2С Днище Ст.3 Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 | - | 100 | 40 | 0,001 |

## Таблица №17

## 9.1.3. Краткая характеристика насосного  оборудования

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Количество, шт. | Материал | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исполнение взрывозащиты эл. двигателя |
|  | Насос подачи нефти 5-АНГК-8/305.292/239.б.90.Д.А.400.У2 | Н-1A Н-1B Н-1C | 1 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос подачи нефти в печь П-2 5-АНГК-9/405.315/331.а.90.ДХ.Д.400.У2 | Н-2A Н-2B Н-2C | 1 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос подачи нефти в печь П-1 5-АНГК-7/305.225/188.б.90.ДХ.Д.200.У2 | Н-3A Н-3B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос цирк. орошения колонны К-1 НКВ 360/125 | Н-4A Н-4B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос орошения К-1 ТКА 63/80 | Н-5A Н-5B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос нестабильного бензина НКВ 210/200 | Н-6A Н-6B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос верхнего продукта К-2 ТКА 210/125 | Н-7A Н-7B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос мазута 5-АНГК-9/305.329/205.а.90.ДХ.Д.250.У2 | Н-8A Н-8B | 1 1 | Сталь легированная | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос фракции 230-360 оС НКВ 210/200 | Н-9A Н-9B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос 1ЦО колонны К-2 НКВ 360/125 | Н-10A Н-10B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос 2ЦО колонны К-2 НКВ 360/125 | Н-11A Н-11B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос 3ЦО колонны К-2 НКВ 600/125 | Н-12A Н-12B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |

| Продолжение таблицы №17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Количество, шт. | Материал | Техническая характеристика |
|  |  |  |  |  | Исполнение взрывозащиты эл. двигателя |
|  | Насос фракции 160-300 оС НКВ 210/200 | Н-13A Н-13B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос пропан-бутановой фракции ТКА 210/125 | Н-14A Н-14B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос горячей струи колонны К-4 5-АНГК-10/405.436/300.б.90.ДХ.А.400.У2 | Н-15A Н-15B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос горячей струи колонны К-5 НКВ 600/125 | Н-16A Н-16B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос фракции НК-62 оС ТКА 210/125 | Н-17A Н-17B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос фракции 140-240 оС ТКА 120/125 | Н-18A Н-18B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос фракции 110-180 оС ТКА 120/125 | Н-19A Н-19B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос фракции 70-110 оС ТКА 32/80 | Н-20A Н-20B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос подачи воды в электродегидраторы ТКА 63/125 | Н-21A Н-21B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос откачки дренажной емкости светлых нефтепродуктов Е-8 НВД 50/80 | Н-22 | 1 | Сталь легированная | 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос откачки дренажной емкости тёмных нефтепродуктов Е-9 НВД 50/80 | Н-23 | 1 | Сталь легированная | 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос откачки из факельного сепаратора Е-19 ТКА 63/200 | Н-24A Н-24B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос охлаждающей жидкости ТКА 210/125 | Н-25A Н-25B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdеIIBT4Х 1ExdеIIBT4Х |
|  | Насос откачки кислой воды из Е-2 3-АНГК-2.6/35а.34УТТ1.С.4-У2 | Н-26A Н-26B | 1 1 | Сталь легированная | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос подачи нефти на смешение со щелочью ТКА 63/80 | Н-27A Н-27B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос питательной воды 1х2 РЕР 131ВL | Н-28A Н-28B Н-28C | 1 1 1 | Сталь углеродистая | ExdIIBT3IР55 ExdIIBT3IР55 ExdIIBT3IР55 |
|  | Насос откачки кислой воды с установки 3-АНГК-4.7/80а.47УТТ.С.11-У2 | Н-29A Н-29B | 1 1 | Сталь легированная | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | ### Насос подачи реагентов в К-1 2ДП1.6/63К14В | Н-30 | 1 | Сталь легированная | 1ExdеIIBT4 |
|  | Насос подачи реагентов в К-2 2ДП1.6/63К14В | ##### Н-31 | 1 | Сталь легированная | 1ExdеIIBT4 |
|  | Насос подачи деэмульгатора 1УДП4/63К14В | Н-32A Н-32B | 1 1 | Сталь легированная | 1ExdеIIBT4 1ExdеIIBT4 |
|  | Насос промывочной жидкости ТКА 16/125 | Н-33A Н-33B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4Х 1ExdIIBT4Х |
|  | Насос питательной воды 1х2 РЕР 71СL | Н-34A Н-34B | 1 1 | Сталь углеродистая | ExdIIBT3IР55 ExdIIBT3IР55 |
|  | Насос подачи щелочного раствора ДП400/25К14В | Н-35A Н-35B | 1 1 | Сталь легированная | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос подачи ингибитора в К-5 1УДП1,6/63К14В | ##### Н-36 | 1 | Сталь легированная | 1ExdеIIBT4 |
|  | Перекачка конденсата ТКА 32/80 | Н-37A Н-37B | 1 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 1ExdIIBT4 |
|  | Насос подачи реагентов в К-4 2ДП1.6/63К14В | ##### Н-38 | 1 | Сталь легированная | 1ExdеIIBT4 |
|  | Насос закачки реагентов Niro 41-L-DL | ##### Н-39 | 1 | Сталь легированная | EexdeIICT5 |

##### Таблица №18

##### 9.1.4. Краткая характеристика теплообменного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | ## Материал корпуса | Методы защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Паспортные данные |  |  |  | Поверхность теплообмена, м2 |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная температура, °С |  | Расчетное давление, кгс/см2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мтр | тр | мтр | тр |  |
|  | Теплообменник нефть/фр. 160-300°С «Компаблок» СРL 50-V-300Pls | Т-1 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4404 | 1.4404 | пластинчатый |  |  |  | 83,7 |
|  |  |  |  |  |  | 120-хол. сторона 265-гор. сторона |  | 30,0-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/фр. 230-360°С «Компаблок» СРL 50-V-300Pls | Т-2 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4404 | 1.4404 | пластинчатый |  |  |  | 83,7 |
|  |  |  |  |  |  | 120-хол. сторона 320-гор. сторона |  | 30,0-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРL 75-V-250Pls | Т-3 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4404 | 1.4404 | пластинчатый |  |  |  | 164,8 |
|  |  |  |  |  |  | 135-хол. сторона 275-гор. сторона |  | 30,0-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРК 75-V-300Pls | Т-4 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4404 | 1.4404 | пластинчатый |  |  |  | 197,7 |
|  |  |  |  |  |  | 135-хол. сторона 275-гор. сторона |  | 30,0-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/1-ое ЦО К-2 «Компаблок» СРL 75-V-150Pls | Т-5 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4404 | 1.4404 | пластинчатый |  |  |  | 98,9 |
|  |  |  |  |  |  | 170-хол. сторона 220-гор. сторона |  | 30,0-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/1-ое ЦО К-2 «Компаблок» СРL 75-V-200Pls | Т-6 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4404 | 1.4404 | пластинчатый |  |  |  | 131,8 |
|  |  |  |  |  |  | 170-хол. сторона 220-гор. сторона |  | 30,0-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |

| Продолжение таблицы №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | ## Материал корпуса | Методы защиты металла оборудования от коррозии | Техническая характеристика |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Паспортные данные |  |  |  | Поверхность теплообмена, м2 |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная температура, °С |  | Расчетное давление, кгс/см2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мтр | тр | мтр | тр |  |
|  | Теплообменник нефть/ЦО К-1 «Компаблок» СРК 50-V-200Pls | Т-7 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 55,8 |
|  |  |  |  |  |  | 170-хол. сторона 215-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 18,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/ЦО К-1 «Компаблок» СРК 50-V-200Pls | Т-8 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 55,8 |
|  |  |  |  |  |  | 170-хол. сторона 215-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 18,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/фр. 160-300°С «Компаблок» СРК 50-V-250Pls | Т-9 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 69,8 |
|  |  |  |  |  |  | 205-хол. сторона 265-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 21,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/фр. 230-360°С «Компаблок» СРК 75-V-150Pls | Т-10 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 98,9 |
|  |  |  |  |  |  | 205-хол. сторон 320-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 21,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРК 75-V-200Pls | Т-11 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 131,8 |
|  |  |  |  |  |  | 225-хол. сторона 340-гор. сторона |  | 19,5-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРК 75-V-200Pls | Т-12 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 131,8 |
|  |  |  |  |  |  | 225-хол. сторона 340-гор. сторона |  | 19,5-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/2-ое ЦО К-2 «Компаблок» СРК 75-V-150Pls | Т-13 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 98,9 |
|  |  |  |  |  |  | 240-хол. сторона 290-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 17,5-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/2-ое ЦО К-2 «Компаблок» СРК 75-V-150Pls | Т-14 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 98,9 |
|  |  |  |  |  |  | 240-хол. сторона 290-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 17,5-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/3-е ЦО К-2 «Компаблок» СРК 75-V-150Pls | Т-15 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 98,9 |
|  |  |  |  |  |  | 255-хол. сторона 340-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 17,5-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/3-е ЦО К-2 «Компаблок» СРК 75-V-150Pls | Т-16 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 98,9 |
|  |  |  |  |  |  | 255-хол. сторона 340-гор. сторона |  | 18,0-хол. сторона 17,5-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРК 75-V-300Pls | Т-17А | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 197,7 |
|  |  |  |  |  |  | 270-хол. сторона 370-гор. сторона |  | 19,5-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРК 75-V-300Pls | Т-17В | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 197,7 |
|  |  |  |  |  |  | 270-хол. сторона 370-гор. сторона |  | 19,5-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРК 75-V-250Pls | Т-18 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 164,8 |
|  |  |  |  |  |  | 270-хол. сторона 370-гор. сторона |  | 19,5-хол. сторона 24,0-гор. сторона |  |  |
|  | Ребойлер отпарной колонны К-3 | Т-19 | 1 | 09Г2С | - | 240 | 320 | 12,1 | 15,1 | 212,5 |
|  | Теплообменник нефть/3-е ЦО К-2 «Компаблок» СРК 75-V-250Pls | Т-20 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины–1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 164,8 |
|  |  |  |  |  |  | 315-хол. сторона 340-гор. сторона |  | 35,0-хол. сторона 28,0-гор. сторона |  |  |
|  | Теплообменник нефть/мазут «Компаблок» СРК 75-V-250Pls | Т-21 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины–1.4547 | 1.4547 | пластинчатый |  |  |  | 164,8 |
|  |  |  |  |  |  | 335-хол. сторона 370-гор. сторона |  | 35,0-хол. сторона 28,0-гор. сторона |  |  |
|  | Генератор пара низкого давления | Т-22 | 1 | 09Г2С | - | 200 | 290 | 12,6 | 15,8 | 162 |
|  | Теплообменник нестабильного/стабильного бензина перед К-4 | Т-23 | 1 | 09Г2С | - | 130 | 200 | 23,0 | 18,4 | 118,7 |
|  | Теплообменник нестабильного/стабильного бензина после К-4 в К-5 | Т-24/1,2 | 1 | 09Г2С | - | 200 | 250 | 23,0 | 18,4 | 420,2 |
|  | Теплообменник нестабильного/стабильного бензина после К-4 в К-5 | Т-24/3,4 | 1 | 09Г2С | - | 200 | 250 | 23,0 | 18,4 | 420,2 |
|  | Теплообменник вода/стоки ЭЛОУ «Компаблок» СРK 50-V-200Pls | Т-25 | 1 | Крышки, стойка, панели – P275NL1/NH Пластины – 3.7025 | 3.7035 | пластинчатый |  |  |  | 55,8 |
|  |  |  |  |  |  | 130-хол. сторона 170-гор. сторона |  | 21,0-хол. сторона 18,0-гор. сторона |  |  |
|  | Подогреватель химочищенной воды | Т-26 | 1 | 09Г2С | - | 200 | 100 | 6,0 | 10,0 | 15,54 |
|  | Подогреватель промывочной фракции | Т-27 | 1 | 09Г2С | - | 200 | 120 | 11,8 | 14,7 | 20,7 |
|  | Подогреватель газового топлива | Т-28 | 1 | 09Г2С | - | 200 | 120 | 8,4 | 10,5 | 41,7 |
|  | Подогреватель жидкого топлива | Т-29 | 1 | 09Г2С | - | 250 | 120 | 15,0 | 16,0 | 92,3 |
|  | Подогреватель питательной воды | Т-30 | 1 | 09Г2С | - | 250 | 160 | 15,0 | 20,0 | 8,4 |
|  | Холодильник верха К-1 после ХВ-1 | Х-1 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 120 | 140 | 7,5 | 8,0 | 196 |
|  | Холодильник солевых стоков после Т-25 | Х-3/1,2 | 1 | 20ЮЧ 09Г2С | - | 120 | 120 | 14,4 | 18,0 | 237,4 |
|  | Холодильник верха К-4 после ХВ-4/1-3 | Х-4 | 1 | 09Г2С | Ингибитор, нейтрализатор | 120 | 120 | 12,0 | 15,0 | 402 |
|  | Холодильник верха К-5 после ХВ-5/1-3 | Х-5 | 1 | 09Г2С | Ингибитор | 120 | 120 | 6,0 | 7,5 | 441,3 |
|  | Холодильник фракции 140-240 оС после ХВ-3 | Х-6/1,2 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 120 | 15,9 | 12,7 | 107,4 |
|  | Холодильник пропан-бутановой фракции | Х-7/1,2 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 120 | 21,6 | 17,3 | 16 |
|  | Холодильник фракции 110-180 ºС | Х-8/1,2 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 120 | 14,0 | 11,2 | 107,4 |
|  | Холодильник фракции 70-110 ºС | Х-9/1,2 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 120 | 13,1 | 10,5 | 32 |
|  | Холодильник охлаждающей жидкости | Х-10/1,2 | 1 | 09Г2С | - | 120 | 120 | 9,9 | 7,9 | 171,4 |
|  | Холодильник продувочной воды | Х-15 | 1 | 09Г2С | - | 115 | 50 | 0,7 | 7,5 | 16,01 |
|  | Охладитель выпара из деаэратора ДА-1 | Х-16 | 1 | Сталь3 | - | 115 | 100 | 0,7 | 10,5 | 2 |
|  | Теплообменник охлаждения торцевого уплотнения насоса | Т-28А Т-28В Т-28С Т-34А Т-34В | 5 | Обечайка, змеевик TP 316L Днище WP 316L |  | 100 | 165 | 13,0 | 15,0 | 0,34 |

| Продолжение таблицы №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии | ## Техническая характеристика |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во секций, шт. | Расчетная температура, 0С | Расчетное давление, кгс/см2 | Поверхность теплообмена, м2 |
| ## Аппараты воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-1 АВГ-20-Ж-1,6-Б5-В3Т/6-2-8УХЛ1 | ХВ-1/1÷3 | 3 | Трубы – ЛАМШ 77-2-0,05 Крышки - 20ГМЛ | Ингибитор, нейтрализатор | 9 | 220 | 8,0 | 4800 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-2 АВГ-20-Ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8УХЛ1 | ХВ-2/1÷8 | 8 | Трубы - 08Х22Н6Т Крышки - 12Х18Н9ТЛ | Ингибитор, нейтрализатор | 24 | 170 | 16,0 | 4800 |
|  | Воздушный холодильник фр.140-2400С АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-6-8УХЛ | ХВ-3 | 1 | Трубы - Сталь20 Крышки - 09Г2С | - | 3 | 220 | 16,0 | 4800 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-4 АВГ-20-Ж-1,6-Б3-В3Т/6-2-8УХЛ | ХВ-4/1÷3 | 3 | Трубы -08Х22Н6Т Крышки - 12Х18Н9ТЛ | Ингибитор, нейтрализатор | 9 | 120 | 16,0 | 4800 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-5 АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-2-8УХЛ1 | ХВ-5/1÷3 | 3 | Трубы –Сталь20 Крышки - 20ГМЛ | Ингибитор | 9 | 120 | 6,0 | 4800 |
|  | Воздушный холодильник фр.110-1800С АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-6-8УХЛ1 | ХВ-6 | 1 | Трубы -Сталь20 Крышки - 20ГМЛ | - | 3 | 160 | 14,6 | 4800 |
|  | Воздушный холодильник фр.70-1100С АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В1Т/4-4-4УХЛ | ХВ-7 | 1 | Трубы -Сталь20 Крышки - 20ГМЛ | - | 3 | 145 | 16,0 | 1600 |
|  | Воздушный холодильник 1 ЦО, 3ЦО колонны К-2 (бензиновая фракция) АВГ-20-Ж-2,5-Б1-В3Т/6-2-8УХЛ1 | ХВ-8 | 1 | Трубы -Сталь20 Крышки - 20ГМЛ | - | 3 | 340 | 17,4 | 4800 |
|  | Воздушный холодильник конденсата пара АВМ-Г-20-Ж-1,6-Б1-В/6-6-3УХЛ1 | ХВ-9 | 1 | Трубы -Сталь20 Крышки - 20ГМЛ | - | 1 | 164 | 6,0 | 580 |

Таблица №19

# 9.1.5. Краткая характеристика вентиляционного оборудования.

| № п/п | Обозначение вентустановки, № позиции | Назначение, обслуживаемое помещение | Тип и номер вентилятора | Материал | Число оборотов рабочего колеса вентилятора об/мин) | Регламентируемый параметр. Производительность, (м3/час) | Тип электродвигателя | Исполнение взрывозащиты | Мощность, электродвигателя (кВт) | Число оборотов электродвигателя (об/мин). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П-1, П-1Р | Приток воздуха в КТП (1 этаж), операторный зал, аппаратную, кабинет начальника, РУ-6 кВ и ЩСУ-0,4 кВ (2 этаж) | ADH 710L/R | сталь | 696 | 28260 | АИР180М8 | Норм | 15 | 750 |
|  | П-2, П-2Р | Приток воздуха в венткамеру №1, лестницу, тамбур №1, венткамеру № 3 | АDH 280L/R | сталь | 1100 | 4510 | АИР80В4 | Норм | 1,5 | 1420 |
|  | П-3, П-3Р | Приток воздуха в операторный зал, комнату приёма пищи, коридор, комнату КИП, тамбур №2 | ADH 225L/R | сталь | 1670 | 3120 | АИР80В4 | Норм | 1,5 | 1420 |
|  | П-4, П-4Р | Приток воздуха в венткамеру №2, водяную насосную, полевую операторную. | АDН 450L/R | сталь | 880 | 12080 | АИР100L4 | Норм | 4 | 1435 |
|  | В-1, В-1Р | Вытяжная из операторного зала | R315 | сталь | 2450 | 300 | - | Норм | 0,22 | 2450 |
|  | В-2, В-2Р | Вытяжная из комнаты КИП, с/у | R160 | сталь | 2250 | 110 | - | Норм | 0,08 | 2250 |
|  | В-3, В-3Р | Вытяжная из комнаты приёма пищи | R200 | сталь | 2600 | 350 | - | Норм | 0,11 | 2600 |
|  | В-4, В-4Р | Вытяжная из операторного зала, аппаратной, кабинета начальника | ВР 80-75-2,5В | сталь-латунь | 2730 | 1510 | АИМ63А2 | 1ЕхdIIВТ4 | 0,37 | 2730 |
|  | В-5, В-5Р | Вытяжная из водяной насосной | ВР 80-75-6,3В | сталь-латунь | 940 | 6420 | 4ВР90L6 | 1ЕхdIIВТ4 | 1,5 | 940 |

## Таблица №20

9.1.6. Краткая характеристика дымососов

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение) | Номер позиции по схеме, индекс | Количество, шт. | Материал | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исполнение взрывозащиты эл. двигателя |
|  | Дымосос – отсос дымовых газов через котел-утилизатор КУ-1А, Д90/410 | Д-1А | 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 |
|  | Дымосос – отсос дымовых газов через котел-утилизатор КУ-1В, Д90/410 | Д-1В | 1 | Сталь углеродистая | 1ExdIIBT4 |

Таблица №21

9.1.7.  Краткая характеристика котлов-утилизаторов

| № п/п | Наименование оборудования | Номер по схеме, индекс | Кол-во, шт. | Краткая техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ррасч., кгс/см2 | Трасч., 0С | Поверхность нагрева, м2 | Производительность по пару, т/час |
|  | Котел-утилизатор тепла дымовых газов от технологических печей КГ-4/1,2-60 | КУ-1/А | 1 | 13,0 | 240 | испарительная – 400 пароперегревателя – 18,2 экономайзера - 251 | до 4,5 |
|  | Котел-утилизатор тепла дымовых газов от технологических печей КГ-4/1,2-60 | КУ-1/В | 1 | 13,0 | 240 | испарительная – 400 пароперегревателя – 18,2 экономайзера - 251 | до 4,5 |

Таблица №22

9.1.8. Краткая характеристика технологических печей

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.) | Номер позиции по схеме, индекс | Тепловая мощность, Гкал/ч | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во труб (глад/оребр) шт. радиация конвекц. | Диаметр труб, мм | Трасч. С | Ррасч. кгс/см2 | Материал труб | Пароперегреватель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал труб | Диаметр труб, мм | Кол-во труб, шт. |
|  | Печь нагрева горячей струи колонны К-1 | П-1 | 13,7 | 52 6/18 | 159 | 370 | 21,7 | 15Х5М-У | - | - | - |
|  | Печь нагрева отбензиненной нефти | П-2 | 34,69+0,71 | 112 18/54 | 159 | 395 | 33,7 | 15Х5М-У | Ст.20 | 159 | 12 оребрённых |

| Продолжение таблицы №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.) | Номер позиции по схеме, индекс | Тепловая мощность, Гкал/ч | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во труб (глад/оребр) шт. радиация конвекц. | Диаметр труб, мм | Трасч. С | Ррасч. кгс/см2 | Материал труб | Пароперегреватель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал труб | Диаметр труб, мм | Кол-во труб, шт. |
|  | Печь нагрева горячей струи колонны К-4 | П-3 | 9,822 | 56 12/36 | 159 | 250 | 31,5 | Ст.20 | - | - | - |
|  | Печь нагрева горячей струи колонны К-5 | П-4 | 12,289 | 56 12/32 | 159 | 200 | 12,7 | Ст.20 | - | - | - |

Таблица №23

9.2. Краткая характеристика предохранительных клапанов.

| № п/п | Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата) | Расчетное давление защищаемого аппарата (трубопровода), кгс/см2 | Оперативное (технологическое) давление в аппарате, кгс/см2 | Установочное давление предохранительного клапана, кгс/см2 | Направление сброса предохранительного клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выходной трубопровод Т-2 | 29,3 | 15,2 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-2 | 29,3 | 15,2 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-4 | 29,3 | 14,6 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-4 | 29,3 | 14,6 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-1 | 29,3 | 15,7 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-1 | 29,3 | 15,7 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-3 | 29,3 | 15,0 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-3 | 29,3 | 15,0 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-5 | 29,3 | 14,1 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-5 | 29,3 | 14,1 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-6 | 29,3 | 14,1 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-6 | 29,3 | 14,1 | 29,3 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-7 | 18,0 | 9,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-7 | 18,0 | 9,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-8 | 18,0 | 9,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |

| Продолжение таблицы №23 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата) | Расчетное давление защищаемого аппарата (трубопровода), кгс/см2 | Оперативное (технологическое) давление в аппарате, кгс/см2 | Установочное давление предохранительного клапана, кгс/см2 | Направление сброса предохранительного клапана |
|  | Выходной трубопровод Т-8 | 18,0 | 9,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-10 | 18,0 | 8,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-10 | 18,0 | 8,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-9 | 18,0 | 8,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-9 | 18,0 | 8,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-12 | 19,2 | 7,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-12 | 19,2 | 7,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-14 | 18,0 | 6,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-14 | 18,0 | 6,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-13 | 18,0 | 6,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-13 | 18,0 | 6,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-11 | 19,2 | 7,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-11 | 19,2 | 7,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-15 | 18,0 | 5,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-15 | 18,0 | 5,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-17/А | 19,2 | 4,6 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-17/А | 19,2 | 4,6 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | ##### Выходной трубопровод Т-16 | 18,0 | 5,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | ##### Выходной трубопровод Т-16 | 18,0 | 5,1 | 18,0 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-18 | 19,2 | 4,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-18 | 19,2 | 4,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-17/В | 19,2 | 4,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-17/В | 19,2 | 4,1 | 19,2 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | К-1 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | на факел |
|  | К-1 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | на факел |
|  | Е-1 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | на факел |
|  | Е-1 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | на факел |
|  | Выходной трубопровод Т-20 | 33,7 | 26,7 | 33,7 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-20 | 33,7 | 26,7 | 33,7 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-21 | 33,7 | 25,7 | 33,7 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-21 | 33,7 | 25,7 | 33,7 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | К-2 | 6,0 | 0,7 | 6,0 | на факел |
|  | К-2 | 6,0 | 0,7 | 6,0 | на факел |
|  | Е-2 | 6,0 | 0,7 | 5,5 | на факел |
|  | Е-2 | 6,0 | 0,7 | 5,5 | на факел |
|  | Выходной трубопровод Х-6/1,2 | 12,7 | 0,5 | 12,7 | в канализацию |
|  | Выходной трубопровод Т-23 | 23,0 | 13,3 | 22,5 | в дренаж светлых н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-23 | 23,0 | 13,3 | 22,5 | в дренаж светлых н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-24/1,2 | 23,0 | 13,15 | 22,5 | в дренаж светлых н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-24/1,2 | 23,0 | 13,15 | 22,5 | в дренаж светлых н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-24/3,4 | 23,0 | 12,9 | 22,5 | в дренаж светлых н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Т-24/3,4 | 23,0 | 12,9 | 22,5 | в дренаж светлых н/продуктов |
|  | Выходной трубопровод Х-7/1,2 | 17,3 | 0,5 | 17,3 | в канализацию |
|  | К-4 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | на факел |
|  | К-4 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | на факел |
|  | Е-4 | 15,0 | 13,0 | 14,5 | на факел |
|  | Е-4 | 15,0 | 13,0 | 14,5 | на факел |
|  | Выходной трубопровод Х-4 | 12,0 | 0,5 | 12,0 | в канализацию |
|  | Выходной трубопровод Х-8/1,2 | 11,2 | 0,5 | 11,2 | в канализацию |
|  | К-5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | на факел |
|  | К-5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | на факел |
|  | Е-5 | 6,0 | 4,5 | 5,2 | на факел |
|  | Е-5 | 6,0 | 4,5 | 5,2 | на факел |
|  | Выходной трубопровод Х-5 | 7,5 | 0,5 | 7,5 | в канализацию |
|  | Выходной трубопровод Х-9/1,2 | 10,5 | 0,5 | 10,5 | в канализацию |
|  | Н-38 | 22,3 | 15,5 | 21,6 | на прием Н-38 |
|  | Н-38 | 22,3 | 15,5 | 21,6 | на прием Н-38 |
|  | Н-36 | 15,3 | 5,2 | 10,4 | на прием Н-36 |
|  | Н-31 | 15,3 | 4,6 | 8,4 | на прием Н-31 |
|  | Н-30 | 15,3 | 4,6 | 10,8 | на прием Н-30 |
|  | Н-31 | 15,3 | 6,5 | 8,4 | на прием Н-31 |
|  | Н-30 | 15,3 | 6,5 | 10,8 | на прием Н-30 |
|  | Н-32А | 6,6 | 3,0 | 5,9 | на прием Н-32А |
|  | Н-32В | 6,6 | 3,0 | 5,9 | на прием Н-32В |
|  | Выходной трубопровод Х-3/1,2 | 14,4 | 0,5 | 14,4 | в канализацию |
|  | Н-35А | 15,7 | 12,0 | 15,7 | на прием Н-35А |
|  | Н-35В | 15,7 | 12,0 | 15,7 | на прием Н-35В |
|  | Выходной трубопровод Х-1 | 7,5 | 0,5 | 7,5 | в канализацию |
|  | Входной трубопровод Е-14/1 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | в атмосферу |
|  | Входной трубопровод Е-14/2 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | в атмосферу |
|  | Выходной трубопровод Т-27 | 14,7 | 10,5 | 14,7 | в дренаж темных н/продуктов |
|  | Е-18 | 4,0 | 0,7 | 4,0 | на факел |
|  | Е-18 | 4,0 | 0,7 | 4,0 | на факел |
|  | Выходной трубопровод Х-10/1,2 | 7,9 | 0,5 | 7,9 | в канализацию |
|  | Выходной трубопровод Е-20 | 10,5 | 2,0 | 10,0 | на факел |
|  | Выходной трубопровод Е-20 | 10,5 | 2,0 | 10,0 | на факел |
|  | л. LI-1028 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | в атмосферу |
|  | ЭД-1 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | ЭД-1 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | ЭД-2 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | ЭД-2 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | ЭД-3 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | ЭД-3 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | ЭД-4 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | ЭД-4 | 18,0 | 15,0 | 17,4 | в К-1 |
|  | Входной трубопровод Т-25 | 21,0 | 17,5 | 21,0 | в канализацию |
|  | л. HI-1001 | 64 | 6,0 | 10,0 | в атмосферу |
|  | л. HI-1001 | 64 | 12,0 | 16,0 | в атмосферу |
|  | л. HI-1001 | 64 | 21,0 | 25,0 | в атмосферу |
|  | л. HI-1001 | 64 | 30,0 | 33,7 | в атмосферу |
|  | Е-6 | 18,0 | 10,5 | 17,5 | на факел |
|  | Е-6 | 18,0 | 10,5 | 17,5 | на факел |
|  | л. Р11-1019 Фр. 160-300оС из Т-1 | 14,5 | 5,0 | 14,5 | на прием Н-1/А,В,С |
|  | л. Р11-1019 Фр. 160-300оС из Т-1 | 14,5 | 5,0 | 14,5 | на прием Н-1/А,В,С |
|  | л. Р02-1057 (ЭД-1,2,3,4) | 18,0 | 12,9 | 17,6 | в К-1 |
|  | л. Р02-1057 (ЭД-1,2,3,4) | 18,0 | 12,9 | 17,6 | в К-1 |
|  | л. Р09-1010 | 8,0 | 4,5 | 8,0 | Е-2 |
|  | л. Р09-1010 | 8,0 | 4,5 | 8,0 | Е-2 |
|  | КУ-1А | 13,0 | 13,0 | 13,7 | в атмосферу |
|  | л. MS-0002 | 15,0 | 12,0 | 12,4 | в атмосферу |
|  | КУ-1В | 13,0 | 13,0 | 13,7 | в атмосферу |
|  | л. MS-0012 | 15,0 | 12,0 | 12,4 | в атмосферу |
|  | л. Р21-1001 | 13,1 | 5,0 | 13,1 | на прием Н-1/А,В,С |
|  | л. Р21-1001 | 13,1 | 5,0 | 13,1 | на прием Н-1/А,В,С |
|  | л. Р13-1017 | 13,1 | 6,0 | 12,6 | в К-1 |
|  | л. Р13-1017 | 13,1 | 6,0 | 12,6 | в К-1 |
|  | Т-22 | 12,6 | 5,0 | 6,0 | в атмосферу |
|  | Т-22 | 12,6 | 5,0 | 6,0 | в атмосферу |
|  | Х-15 | 7,5 | 0,5 | 7,5 | в канализацию |
|  | л. LS-0006 Выход из П-2 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | в атмосферу |
|  | л. 7040к | 13,1 | 5,0 | 13,1 | на прием Н-1/А,В,С |
|  | л. 7040к | 13,1 | 5,0 | 13,1 | на прием Н-1/А,В,С |

Таблица №24

9.3. Краткая характеристика регулирующих и отсекающих клапанов

| № п/п | № поз. по схеме |  | Место установки клапана | Назначение клапана | Тип клапана (НО, НЗ) | Обоснование выбора клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № контура | № клапана |  |  |  |  |
| Регулирующие клапана |  |  |  |  |  |  |
|  | PIRC001 | PV001 | Линия откачки стоков ЭЛОУ с установки. | Для регулирования давления в Е-6. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения сброса нефти в канализацию. |
|  | LIRCA002 | LV002 | Линия кислой воды из Е-1 в Е-3. | Для регулирования раздела фаз в Е-1 по кислой воде. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения сброса бензина в канализацию. |
|  | FIRC003 | FV003 | Линия подачи пара в К-2. | Для регулирования расхода пара в К-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП, клапан закроется во избежание подъёма давления в К-2. |
|  | FIRC003 | LV003 | Линия откачки кислой воды Н-26/А,В из Е-2 в Е-3. | Для регулирования уровня раздела фаз в Е-2 по кислой воде. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения сброса бензина в канализацию. |

| Продолжение таблицы №24 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № поз. по схеме |  | Место установки клапана | Назначение клапана | Тип клапана (НО, НЗ) | Обоснование выбора клапана |
|  | № контура | № клапана |  |  |  |  |
|  | FIRC004 | FV004 | Линия подачи воды из Т-25 в смеситель С-1. | Для регулирования расхода воды в С-1. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания воды на электроды электродегидратора. |
|  | FIRCA004 | LV004 | Линия кислой воды из Е-4 в Е-3. | Для регулирования уровня раздела фаз в Е-4 по кислой воде. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения сброса ПБФ в канализацию. |
|  | FIRC005 | FV005 | Линия вывода фракции 160-300 °С в линию зимнего дизельного топлива. | Для регулирования расхода вывода фракции. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения вывода некондиционного продукта с установки. |
|  | FIRC006 LIRCSA012 | FV006 | Линия вывода фракции 140-240 °С с установки. | Для регулирования расхода вывода фракции. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения вывода некондиционного продукта с установки. |
|  | FIRC007 LIRCSA016 | FV007 | Линия вывода фракции 230-360 °С с установки. | Для регулирования расхода вывода фракции. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения вывода некондиционного продукта с установки. |
|  | FIRC008 LIRCSA008 | FV008 | Линия вывода мазута из Т-3 с установки. | Для регулирования расхода вывода мазута с установки, с коррекцией по уровню в кубе К-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения вывода некондиционного мазута с установки. |
|  | FIRC009 LIRCSA008 | FV009 | Линия вывода мазута из Т-4 с установки. | Для регулирования расхода вывода мазута с установки, с коррекцией по уровню в кубе К-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения вывода некондиционного мазута с установки. |
|  | FIRC010 LIRCSA014 | FV010 | Линия вывода фракции 160-300 °С в линию летнего дизельного топлива. | Для регулирования расхода вывода фракции. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения вывода некондиционного продукта с установки. |
|  | LIRCSA010 | LV010 | Линия верхнего продукта колонны К-2 от Н-7А,7В в Х-1. | Для регулирования уровня верхнего продукта К-2 в Е-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения снижения уровня в Е-2. |
|  | FIRC011 РIRC028 | FV011 | Обессоленная нефть от С-5 в Т-7. | Для регулирования расхода в Т-7, с коррекцией по давлению из ЭД-1÷4. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи сырья в Т-7, 9, 11, 13, 15, 17А, 17В и К-1. |
|  | FIRC012 LIRCSA001 | FV012 | Нефть от фильтров Ф-1А,1В в Т-2. | Для регулирования расхода нефти в Т-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи сырья на установку. |
|  | FIRC013 LIRCSA001 | FV013 | Нефть от Ф-1А,1В в Т-1 | Для регулирования расхода нефти в Т-1. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи сырья на установку. |
|  | LIRCSA012 | LV012 | Фракция 140-240 °С от К-2 в К-3/1. | Для регулирования уровня куба К-3/1. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения переполнения К-3/1. |
|  | LIRCSA014 | LV014 | Фракция160-300 °С из К-2 в К-3/2. | Для регулирования уровня куба К-3/2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения переполнения К-3/2. |
|  | LIRCSA016 | LV016 | Фракция 230-360 °С из К-2 в К-3/3. | Для регулирования уровня куба К-3/3. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения переполнения К-3/3. |
|  | FIRC015 РIRC028 | FV015 | Обессоленная нефть от С-6 в Т-8 | Для регулирования расхода в Т-8, с коррекцией по давлению из ЭД-1÷4. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи сырья в Т-8, 10, 12, 14, 16, 18 и К-1. |
|  | FIRC016 ТIRC050 | FV016 | Циркуляционное орошение из Т-7,8 в К-1. | Для регулирования расхода ЦО с коррекцией по температуре верха колонны. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры верха выше нормы. |
|  | FIRC017 ТIRC050 | FV017 | Орошение К-1 от Н-5/А,В | Для регулирования расхода орошения с коррекцией по температуре верха. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры верха колонны выше нормы. |
|  | TIRC017 | TV017A | 1ЦО К-2 байпас Т-5 и Т-6. | Для регулирования температуры 1ЦО. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения превышения температуры верха колонны выше нормы. |
|  | TIRC017 | TV017B | 1ЦО К-2 в теплообменники Т-5 и Т-6 (регулятор температуры ЦО). | Для регулирования температуры 1ЦО. | НО | При отключении воздуха КИП на установку, клапан откроется для предотвращения превышения температуры верха колонны выше нормы. |
|  | FIRCSA018A | FV018A | 1-ый поток отбензиненной нефти от насоса Н-3/А,В в П-1. | Для регулирования заданного расхода потока отбензиненной нефти в П-1. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA019A | FV019A | 2-ой поток отбензиненной нефти от насоса Н-3/А,В в П-1. | Для регулирования заданного расхода потока отбензиненной нефти в П-1. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | LIRCSA021 | LV021 | Линия ПБФ с установки после Х-7/1,2. | Для регулирования уровня ПБФ в Е-4. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения снижения уровня в Е-4. |
|  | FIRCSA022A | FV022A | 1-ый поток отбензиненной нефти в П-2 из Т-20, Т-21. | Для регулирования заданного расхода потока отбензиненной нефти в П-2. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA023A | FV023A | 2-ой поток отбензиненной нефти в П-2 из Т-20, Т-21. | Для регулирования заданного расхода потока отбензиненной нефти в П-2. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA024A | FV024A | 3-ий поток отбензиненной нефти в П-2 из Т-20, Т-21. | Для регулирования заданного расхода потока отбензиненной нефти в П-2. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA025A | FV025A | 4-ый поток отбензиненной нефти в П-2 из Т-20, Т-21. | Для регулирования заданного расхода потока отбензиненной нефти в П-2. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRC026 | FV026 | 2ЦО К-2 от Т-22 в К-2. | Для регулирования расхода 2ЦО. | НО | При отключении воздуха КИП на установку, клапан откроется для предотвращения превышения температуры в колонне выше нормы. |
|  | LIRCSA026 | LV026 | Линия вывода фр.НК-620С с установки от Н-17/А,В. | Для регулирования уровня в Е-5. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения снижения уровня в Е-5. |
|  | FIRC027 ТIRC077 | FV027 | 1ЦО К-2 из Т-5, Т-6. | Для регулирования расхода 1ЦО с коррекцией по температуре в К-2. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры в колонне выше нормы. |
|  | FIRC028 ТIRC075 | FV028 | Острое орошение верха К-2 от Н-7/А,В. | Для регулирования расхода орошения с коррекцией по температуре верха колонны. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры верха колонны выше нормы. |
|  | FIRC029 ТIRC082 | FV029 | 3ЦО К-2 из Т-15, Т-16. | Для регулирования расхода 3ЦО с коррекцией по температуре в колонне. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры в колонне выше нормы. |
|  | FIRC030 ТIRC103 | FV030 | 3ЦО К-2 от Т-19. | Для регулирования расхода 3ЦО через Т-19 с коррекцией по температуре низа К-3/1. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры в К-2 выше нормы. |
|  | FIRC031 LIRCSA006 | FV031 | Линия нестабильного бензина от Н-6/А,В в К-4. | Для регулирования расхода нестабильного бензина в К-4 с коррекцией по уровню в Е-1. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прекращения подачи бензина в К-4. |
|  | FIRCSA032A | FV032A | 1-ый поток стабильного бензина от Н-15/А,В в П-3. | Для регулирования заданного расхода потока стабильного бензина в П-3. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA033A | FV033A | 2-ой поток стабильного бензина от Н-15/А,В в П-3. | Для регулирования заданного расхода потока стабильного бензина в П-3. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA034A | FV034A | 3-ий поток стабильного бензина от Н-15/А,В в П-3. | Для регулирования заданного расхода потока стабильного бензина в П-3. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA035A | FV035A | 4-ый поток стабильного бензина от Н-15/А,В в П-3. | Для регулирования заданного расхода потока стабильного бензина в П-3. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | LIRCA033 | LV033 | Нефть от Е-6 к Н-1/А,В,С. | Для регулирования уровня нефти в Е-6. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения повышения уровня в Е-6. |
|  | LIRCA034 | LV034 | Откачка кислой воды из Е-3 Н-29/А,В с установки. | Для регулирования уровня кислой воды в Е-3. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется во избежание попадания продукта в линию откачки. |
|  | FIRC036 ТIRC122 | FV036 | ПБФ от Н-14/А,В в К-4 (острое орошение). | Для регулирования расхода острого орошения с коррекцией по температуре верха К-4. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры верха колонны выше нормы. |
|  | FIRC037 LIRCSA022 LIRCSA019 | FV037 | Фр. 110-180°С после Х-8/1,2 к границе установки. | Для регулирования расхода вывода фракции. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения вывода некондиционного продукта с установки. |
|  | FIRC038 LIRCSA019 | FV038 | Стабильный бензин из Т-24/1,2,3,4 в К-5 на 28 тарелку. | Для регулирования расхода стабильного бензина в К-5 с коррекцией по уровню в кубе К-4. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прекращения подачи бензина в колонну К-5. |
|  | FIRC039 FIRC130 | FV039 | Фр. НК-62°С от Н-17/А,В на острое орошение колонны К-5. | Для регулирования расхода орошения с коррекцией по температуре верха колонны. | НО | При отключении воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения температуры верха колонны выше нормы. |
|  | FIRCSA040A | FV040A | 1-ый поток фр.110-1800С от Н-16/А,В в П-4. | Для регулирования заданного расхода потока стабильного бензина в П-4. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA041A | FV041A | 2-ой поток фр.110-1800С от Н-16/А,В в П-4. | Для регулирования заданного расхода потока стабильного бензина в П-4. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA042A | FV042A | 3-ий поток фракции 110-180 0С от Н-16/А,В в П-4. | Для регулирования заданного расхода стабильного бензина в 3-ий поток печи. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRCSA043A | FV043A | 4-ый поток фракции 110-180 0С от Н-16/А,В в П-4. | Для регулирования заданного расхода стабильного бензина в 4-ый поток печи. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание прогара змеевика печи. |
|  | FIRC044 | FV044 | Фракция 70-110 °С после Х-9/1,2 с установки. | Для регулирования заданного расхода вывода фракции с установки. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание переполнения колонны К-5. |
|  | LIRCA044 | LV044 | Линия стоков ЭЛОУ от ЭД-1 в Т-25. | Для регулирования уровня раздела фаз в ЭД-1. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания нефти в стоки ЭЛОУ. |
|  | LIRCA045 | LV045 | Линия стоков ЭЛОУ от ЭД-3 в Т-25. | Для регулирования уровня раздела фаз в ЭД-3. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания нефти в стоки ЭЛОУ. |
|  | LIRCA046 | LV046 | Линия стоков ЭЛОУ от ЭД-2 в Т-25. | Для регулирования уровня раздела фаз в ЭД-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания нефти в стоки ЭЛОУ. |
|  | LIRCA047 | LV047 | Линия стоков ЭЛОУ от ЭД-4 в Т-25. | Для регулирования уровня раздела фаз в ЭД-4. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания нефти в стоки ЭЛОУ. |
|  | FIRC045 | FV045 | Линия подачи раствора нефти со щёлочью от смесителя С-7 в смеситель С-5. | Для регулирования расхода раствора нефти со щёлочью в смеситель С-5. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи раствора нефть щёлочь. |
|  | FIRC046 | FV046 | Линия подачи раствора нефти со щёлочью от смесителя С-7 в смеситель С-6. | Для регулирования расхода раствора нефти со щёлочью в смеситель С-6. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи раствора нефть щёлочь. |
|  | FIRC047 | FV047 | Линия подачи воды из Т-25 в смеситель С-2. | Для регулирования расхода воды в смеситель С-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания воды на электроды ЭД-3. |
|  | FIRC048 | FV048 | Линия подачи воды из Т-25 в смеситель С-3. | Для регулирования расхода воды в смеситель С-3. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания воды на электроды ЭД-2. |
|  | FIRC049 | FV049 | Линия подачи воды из Т-25 в смеситель С-4. | Для регулирования расхода воды в смеситель С-4. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания воды на электроды ЭД-4. |
|  | PIRCA059 | PV059А | Линия верхнего продукта из К-1 в ХВ-1/1÷3. | Для регулировки давления в К-1. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления в К-1 выше нормы. |
|  | PIRCA059 | PV059B | Линия на факел из Е-1. | Для регулировки давления в Е-1 с коррекцией по давлению в К-1. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления в Е-1 выше нормы. |
|  | PIRCA059 | PV059C | Линия углеводородного газа в топливную сеть из Е-1. | Для регулировки давления в Е-1 с коррекцией по давлению в К-1. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления в Е-1 выше нормы. |
|  | FIRC064 | FV064 | Линия подачи смеси нефти со щёлочью от С-7 к Н-1/А,В,С. | Для регулировки расхода смеси нефть щелочь к Н-1А,1В,1С. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи смеси нефть щёлочь к насосам. |
|  | FIRC066 | FV066 | Линия 3ЦО К-2 из Т-20 в Т-15. | Для регулировки расхода 3ЦО в Т-15. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения нагрева нефти в Т-15. |
|  | FIRC067 | FV067 | Линия 3ЦО К-2 из Т-20 в Т-16. | Для регулировки расхода 3ЦО в Т-16. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения нагрева нефти в Т-16. |
|  | FIRC069 | FV069 | Линия возврата нестабильного бензина с выкида Н-5/А,В в Е-1. | Для регулировки расхода рециркуляции с коррекцией по расходу острого орошения в К-1. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления на выкиде Н-5/А,В. |
|  | FIRC070 | FV070 | Линия стабильного бензина от Н-15/А,В в К-5 (пусковая). | Для регулирования расхода стабильного бензин в К-5. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления на выкиде Н-15/А,В. |
|  | PDIC076 | PDV076 | Линия верхнего продукта К-1 (байпас ХВ-1/1÷3 и Х-1). | Для поддержания перепада давления между К-1 и Е-1. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения сдувки газовой фазы в Е-1. |
|  | PIRC093 | PV093A | Линия на факел из Е-2. | Для регулировки давления газа в Е-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения сдувки газовой фазы на факел с Е-2. |
|  | PIRC093 | PV093B | Линия топливного газа в Е-2. | Для регулировки давления газа в Е-2. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи топливного газа в Е-2. |
|  | PIRCA129 | PV129A | Линия пропан-бутановой фракции из К-4 в ХВ-4/1÷3. | Для регулировки давления в К-4. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления в К-4 выше нормы. |
|  | PIRCA129 | PV129B | Линия на факел из Е-4. | Для регулировки давления газа в Е-4. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления в Е-4 выше нормы. |
|  | PDIC140 | PDV140 | Линия пропан-бутановой фракции из К-4 (байпас ХВ-4/1÷3 и Х-4). | Для поддержания перепада давления между К-4 и Е-4. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения сдувки газовой фазы в Е-4. |
|  | PIRC145 | PV145A | Линия на факел из Е-5. | Для регулировки давления газа в Е-5. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения сдувки газовой фазы на факел с Е-5. |
|  | PIRC145 | PV145B | Линия топливного газа в Е-5. | Для регулировки давления газа в Е-5. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи топливного газа в ёмкость Е-5. |
|  | LIRCA201 | LV201 | Линия ХОВ из сетей завода в деаэратор. | Для регулировки уровня в ДА-1. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи ХОВ в ДА-1. |
|  | LIRCA204 | LV204 | Линия продувочной воды из Е-12 в промливневую канализацию. | Для регулировки уровня в E-12. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения падения давления в ДА-1. |
|  | LIRCA205 | LV205 | Линия котловой питательной воды в Т-22. | Для регулирования уровня в парогенераторе Т-22. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется во избежание ухода уровня из ДА-1. |
|  | LIRCA208 | LV208 | Линия конденсата низкого давления от насосов Н-37А,37В. | Для регулировки уровня в Е-13. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для прекращения подачи конденсата в нефть. |
|  | PIRCA209 | PV209 | Линия пара низкого давления в деаэратор ДА-1. | Для регулирования давления в ДА-1. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для исключения превышения давления в ДА-1. |
|  | TIRC212 | TV212 | Линия пара среднего давления в теплообменник подогрева котловой воды Т-30. | Для регулирования температуры котловой воды к КУ-1А,1В. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется для поддержания температуры котловой воды. |
|  | TIRC219 | TV219 | Линия водяного пара из теплообменника подогрева ХОВ Т-26 в ДА-1. | Для регулирования температуры ХОВ воды в ДА-1. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для исключения превышения давления в ДА-1. |
|  | PIRCA223 | PV223 | Линия пара среднего давления из парогенератора Т-22. | Для регулирования давления в парогенераторе. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется во избежание превышения давления в парогенераторе выше нормы. |
|  | LIRCA502 | LV502 | Линия конденсата из сепаратора топливного газа Е-20 в факельный коллектор. | Для регулировки уровня конденсата топливного газа в сепараторе Е-20. | НЗ | При отключении воздуха КИП на установку, клапан закроется для предотвращения попадания топливного газа в факельный коллектор. |
|  | PIRCA502 | PV502 | Линия топливного газа из сетей завода на установку. | Для регулировки давления в системе топливного газа на установке (в Е-20). | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется во избежание превышения давления топливного газа выше нормы. |
|  | TIRC504 | TV504 | Линия пара низкого давления в теплообменник Т-28. | Для регулировки температуры топливного газа из Т-28. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется во избежание превышения температуры топливного газа выше нормы. |
|  | PIRCA506 ТIRC056 | PV506 | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-1. | Для регулировки давления топливного газа к форсункам печи, с коррекцией по температуре отбензиненной нефти из П-1 в К-1. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи топливного газа на основные горелки печи П-1. |
|  | TIRC506 | TV506 | Линия пара среднего давления в Т-29. | Для регулировки температуры жидкого топлива из Т-29. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется во избежание превышения температуры жидкого топлива выше нормы. |
|  | LIRCSA507A | LV507 | Линия закачки дизельного топлива в Е-18. | Для регулировки уровня промывочной фракции в Е-18. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется во избежание переполнения ёмкости. |
|  | FIRC508 | FV508 | Линия обратного жидкого топлива от горелок 1-ой секции П-2. | Для регулировки постоянства расхода обратного жидкого топлива, с коррекцией по расходу прямого жидкого топлива к горелкам 1-ой секции П-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для отсечения П-2 от линии обратного жидкого топлива. |
|  | FIRC510 | FV510 | Линия обратного жидкого топлива от горелок 2-ой секции П-2. | Для регулировки постоянства расхода обратного жидкого топлива, с коррекцией по расходы прямого жидкого топлива к горелкам 2-ой секции П-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для отсечения П-2 от линии обратного жидкого топлива. |
|  | FIRCA512 | FV512 | Линия топливного газа в факельный коллектор. | Для регулировки расхода топливного газа в факельный коллектор. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется для подачи топливного газа в факельный коллектор, во избежание образования взрывоопасной смеси. |
|  | PIRCA519 ТIRC175 | PV519 | Линия топливного газа к основным горелкам 1-ой секции П-2. | Для регулировки давления топливного газа к форсункам печи, с коррекцией по температуре отбензиненной нефти из П-2 в К-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи топливного газа на основные горелки 1-ой секции П-2. |
|  | PIRCA522 ТIRC074 | PV522 | Линия топливного газа к основным горелкам 2-ой секции П-2. | Для регулировки давления топливного газа к форсункам печи, с коррекцией по температуре отбензиненной нефти из П-2 в К-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи топливного газа на основные горелки 2-ой секции П-2. |
|  | PIRCA529 ТIRC175 | PV529 | Линия прямого жидкого топлива к горелкам 1-ой секции П-2. | Для регулировки давления жидкого топлива к 1-ой секции П-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи жидкого топлива на горелки. |
|  | PIRCA532 ТIRC074 | PV532 | Линия прямого жидкого топлива к горелкам 2-ой секции П-2. | Для регулировки давления жидкого топлива к 2-ой секции П-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи жидкого топлива на горелки. |
|  | PDIRCA540 | PDV540 | Линия пара среднего давления к горелкам 1-ой секции П-2. | Для регулировки давления пара к горелкам, с коррекцией по давлению в линии прямого жидкого топлива. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется для подачи пара на продувку жидкостных горелок. |
|  | PDIRCA542 | PDV542 | Линия пара среднего давления к горелкам 2-ой секции П-2. | Для регулировки давления пара к горелкам, с коррекцией по давлению в линии прямого жидкого топлива. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется для подачи пара на продувку жидкостных горелок. |
|  | PIRCA544 ТIRC118 | PV544 | Линия топливного газа к основным горелкам П-3. | Для регулировки давления топливного газа к форсункам печи, с коррекцией по температуре стабильного бензина из П-3 в К-4. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи топливного газа на основные горелки П-3. |
|  | PIRCA557 ТIRC136 | PV557 | Линия топливного газа к основным горелкам П-4. | Для регулировки давления топливного газа к форсункам печи, с коррекцией по температуре фракции 110-1800С из П-4 в К-5. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи топливного газа на основные горелки П-4. |
|  | PIRCA519 ТIRC175 | PV600 | Линия топливного газа к основным горелкам 1-ой секции П-2. | Для регулировки давления топливного газа к форсункам печи, с коррекцией по температуре отбензиненной нефти из П-2 в К-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи топливного газа на основные горелки 1-ой секции П-2. |
|  | PIRCA522 ТIRC074 | PV601 | Линия топливного газа к основным горелкам 2-ой секции П-2. | Для регулировки давления топливного газа к форсункам печи, с коррекцией по температуре отбензиненной нефти из П-2 в К-2. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для прекращения подачи топливного газа на основные горелки 2-ой секции П-2. |
|  | PIC407 | PV407 | Линия азота высокого давления из заводской сети на установку. | Для регулировки давления в линии азота низкого давления. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для предотвращения выхода из строя оборудования из-за превышения давления. |
|  | PIRC408 | PV408 | Линия промывочной фракции от общего коллектора в Е-18. | Для регулировки давления в коллекторе промывочной фракции. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для отсечения промывочного коллектора от Е-18. |
|  | LIRCA211 | LV211 | Линия подачи питательной воды в КУ-1А. | Для регулирования уровня в КУ-1А. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется для поддержания уровня в КУ-1А. |
|  | LIRCA213 | LV213 | Линия подачи питательной воды в КУ-1В. | Для регулирования уровня в КУ-1В. | НО | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан откроется для поддержания уровня в КУ-1В. |
|  | РIRC722 | РV722 | Линия поддавливания к БТУ Н-1/А,В,С, Н-2/А,В, Н-3/А,В,С, Н-8/А,В. | Для регулирования давления в БТУ насосов. | НЗ | При прекращении подачи воздуха КИП на установку клапан закроется для поддержания давления в БТУ Н-1/А,В,С, Н-2/А,В, Н-3/А,В,С, Н-8/А,В. |
|  | НS-Н502 | НV502 | Газоход на выходе из П-1. | Для регулирования разряжения в П-1. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | НS-Н505 | НV505 | Газоход на выходе из П-2. | Для регулирования разряжения в П-2. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | НS-Н508 | НV508 | Газоход на выходе из П-3. | Для регулирования разряжения в П-3. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | НS-Н510 | НV510 | Газоход на выходе из П-4. | Для регулирования разряжения в П-4. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
| Отсекающие клапана |  |  |  |  |  |  |
|  | - | UV003* | Линия подачи нефти из Е-6 на прием Н-1/А,В,С | Отсечение подачи нефти из Е-6 на прием Н-1/А,В,С | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV116* | Линия подачи нефти на установку | Отсечение подачи нефти на установку | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV019* | Линия откачки летнего дизельного топлива с установки. | Отсечение откачки летнего дизельного топлива с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV123* | Линия откачки мазута с установки. | Отсечение откачки мазута с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV020* | Линия откачки фр.140-2400С или зимнего дизельного топлива с установки. | Отсечение откачки фр.140-2400С или зимнего дизельного топлива с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV023* | Линия откачки ПБФ с установки. | Отсечение откачки ПБФ с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV032* | Линия откачки фр.110-1800С с установки. | Отсечение откачки фр.110-1800С с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV029* | Линия откачки фр.70-1100С с установки. | Отсечение откачки фр.70-1100С с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV028* | Линия откачки фр.НК-62оС с установки. | Отсечение откачки фр.НК-62оС с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV105 | Линия откачки темной некондиции с установки. | Открытие откачки темной некондиции с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV100* | Линия откачки темной некондиции на прием Н-1/А,В,С | Открытие откачки темной некондиции на прием Н-1/А,В,С | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV108* | Линия откачки светлой некондиции с установки. | Открытие откачки светлой некондиции с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV117* | Линия подачи сырой нефти в электродегидраторы ЭД-1÷4. | Отсечение подачи сырой нефти в ЭД-1÷4. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV036 | Линия сброса соленой воды из электродегидраторов ЭД-1÷4. | Отсечение сбросов соленой воды из электродегидраторов ЭД-1÷4. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV037 | Линия вытеснения нефти из электродегидраторов ЭД-2,4 в емкость Е-6 при освобождении. | Открытие сброса нефти из электродегидраторов ЭД-2,4 в емкость Е-6 при освобождении. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV118* | Линия подачи обессоленной нефти из электродегидраторов к теплообменнику Т-8. | Отсечение подачи обессоленной нефти из электродегидраторов в теплообменник Т-8. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV119* | Линия подачи обессоленной нефти из электродегидраторов к теплообменнику Т-7. | Отсечение подачи обессоленной нефти из электродегидраторов в теплообменник Т-7. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV113* | Линия подачи смеси нефти со щелочью к смесителю С-5. | Отсечение подачи смеси нефти со щелочью к смесителю С-5. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV114* | Линия подачи смеси нефти со щелочью к смесителю С-6. | Отсечение подачи смеси нефти со щелочью к смесителю С-6. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV115* | Линия подачи смеси нефти со щелочью на прием Н-1/А,В,С | Отсечение подачи смеси нефти со щелочью на прием насосов Н-1/А,В,С | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV038* | Линия подачи нефти из емкости Е-6 в линию темной некондиции. | Открытие подачи нефти из емкости Е-6 в линию темной некондиции. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV103 | Линия выкида Н-27/А,В | Отсечение подачи смеси нефти со щелочью к смесителю С-7. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV104 | Линия приема Н-27/А,В | Отсечение насосов Н-27-ых от линии подачи смеси нефти со щелочью на прием насосов. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV120* | Линия подачи обессоленной нефти от Т-18 в К-1. | Отсечение подачи обессоленной нефти от Т-18 в К-1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV121* | Линия подачи обессоленной нефти от Т-17В в К-1. | Отсечение подачи обессоленной нефти от Т-17В в К-1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV122* | Линия отбензиненной нефти от Н-2/А,В в П-2. | Отсечение подачи отбензиненной нефти от Н-2/А,В в П-2. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV048 | Линия выкида Н-5/А,В | Отсечение откачки бензиновой фракции от Н-5/А,В в К-1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV049 | Линия приема Н-5/А,В. | Отсечение насосов Н-5/А,В от линии бензиновой фракции из Е-1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV009* | Линия сдувки углеводородного газа с емкости Е-1 на факел. | Открытие сброса углеводородного газа с Е-1 на факел. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV047 | Линия вывода углеводородного газа с емкостей Е-1, Е-4 в линию неочищенного топливного газа. | Отсечение вывода углеводородного газа с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV126* | Линия сдувки углеводородного газа с емкости Е-4. | Открытие сброса углеводородного газа с Е-4 в линию неочищенного топливного газа или на печи. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV016* | Линия топливного газа в Е-2. | Открытие подачи топливного газа в Е-2 на поддавливание. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV017* | Линия сдувки углеводородного газа с Е-2 на факел. | Открытие сброса углеводородного газа с Е-2 на факел. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV008* | Линия подачи бензина от Н-7/А,В в холодильник Х-1. | Отсечение подачи бензина от Н-7/А,В в Х-1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV067 | Линия выкида Н-7/А,В | Отсечение откачки бензиновой фракции от Н-7/А,В в линию бензина К-1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV124 | Линия приема Н-7/А,В | Отсечение Н-7/А,В от линии бензиновой фракции из Е-2. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV068 | Линия приема Н-18/А,В | Отсечение Н-18/А,В от л. фр.140-2400С из К-3/1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV069 | Линия выкида Н-18/А,В | Отсечение откачки фр.140-2400С от Н-18/А,В к ХВ-3 | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV125 | Линия приема Н-9/А,В | Отсечение Н-9/А,В от л. фр.230-3600С из К-3/3. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV072 | Линия выкида Н-9/А,В | Отсечение откачки фр.230-3600С от Н-9/А,В к Т-10. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV022* | Линия стабильного бензина из Т-24/1÷4 в К-5. | Отсечение подачи стабильного бензина из Т-24/1÷4 в К-5. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV026* | Линия топливного газа в Е-5. | Открытие подачи топливного газа в Е-5 на поддавливание. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV027* | Линия сдувки углеводородного газа с Е-5 на факел. | Отсечение сброса углеводородного газа с Е-5 на факел. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV098 | Линия приема Н-20/А,В | Отсечение Н-20/А,В от л. фр.70-1100С из К-5. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV099 | Линия выкида Н-20/А,В | Отсечение откачки фр.70-1100С от Н-20/А,В к ХВ-7. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV093 | Линия приема Н-19/А,В | Отсечение Н-19/А,В от л. фр.110-1800С из К-5. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV092 | Линия выкида Н-19/А,В | Отсечение откачки фр.110-1800С от Н-19/А,В к Т-23. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV101 | Линия приема Н-29/А,В | Отсечение Н-29/А,В от линии кислой воды из Е-3. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV102 | Линия выкида Н-29/А,В | Отсечение откачки кислой воды от Н-29/А,В с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV504 | Линия приема Н-33/А,В | Отсечение Н-33/А,В от л. фр.230-360оС из Е-18. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV505 | Линия выкида Н-33/А,В | Отсечение подачи фр.230-3600С от Н-33/А,В к Т-27. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV506* | Линия приема Н-25/А,В | Отсечение Н-25-ых от линии охлаждающей жидкости из Е-10. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV507* | Линия выкида Н-25/А,В | Отсечение подачи охлаждающей жидкости от Н-25/А,В в контур охлаждения насосов. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV501 | Линия азота на продувку факельного коллектора. | Открытие подачи азота на продувку факельного коллектора. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV502 | Линия приема Н-24/А,В | Отсечение Н-24/А,В от линии факельного конденсата из Е-19. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV503 | Линия выкида насосов Н-24/А,В | Открытие откачки факельного конденсата от Н-24/А,В в линию некондиции светлых нефтепродуктов или в Е-8. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV021* | Линия сдувки углеводородного газа с Е-4 на факел. | Открытие сброса углеводородного газа с Е-4 на факел. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV010* | Линия нестабильного бензина от Н-6/А,В в К-4. | Отсечение подачи нестабильного бензина в К-4. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV024* | Линия топливного газа к основным горелкам П-3. | Отсечение топливного газа к основным горелкам П-3. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV510* | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-3. | Отсечение топливного газа к основным горелкам печи П-3. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV025* | Линия топливного газа к пилотным горелкам печи П-3. | Отсечение топливного газа к пилотным горелкам печи П-3. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV030* | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-4. | Отсечение топливного газа к основным горелкам печи П-4. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV511* | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-4. | Отсечение топливного газа к основным горелкам печи П-4. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV031* | Линия топливного газа к пилотным горелкам печи П-4. | Отсечение топливного газа к пилотным горелкам печи П-4. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV014* | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-2. | Отсечение топливного газа к основным горелкам печи П-2. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV509* | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-2. | Отсечение топливного газа к основным горелкам печи П-2. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV015* | Линия топливного газа к пилотным горелкам печи П-2. | Отсечение топливного газа к пилотным горелкам печи П-2. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV106* | Линия жидкого топлива на установку. | Отсечение жидкого топлива на установку. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV107* | Линия жидкого топлива с установки. | Отсечение жидкого топлива с установки. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV033* | Линия сброса давления с Е-20. | Открытие сброса топливного газа из емкости Е-20 на факел. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV034* | Линия топливного газа на установку. | Отсечение топливного газа на установку. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV201 | Линия пара низкого давления из парагенератора Т-22. | Отсечение вывода пара из парагенератора Т-22. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV012* | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-1. | Отсечение топливного газа к основным горелкам печи П-1. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV508* | Линия топливного газа к основным горелкам печи П-1. | Отсечение топливного газа к основным горелкам печи П-1. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV013* | Линия топливного газа к пилотным горелкам печи П-1. | Отсечение топливного газа к пилотным горелкам печи П-1. | НЗ | При отсутствии воздуха КИП клапан закрывается для предотвращения коксования змеевиков печи, исключения образования взрывоопасных концентраций в камере сгорания. |
|  | - | UV202* | Линия пара в объем печи П-2. | Открытие пара в объем печи П-2. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV203* | Линия пара на паровую завесу П-2,3. | Открытие пара на паровую завесу П-2,3. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV204* | Линия пара в объем печи П-3. | Открытие пара в объем печи П-3. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV205* | Линия пара в объем печи П-1. | Открытие пара в объем печи П-1. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV206* | Линия пара на паровую завесу П-1,4. | Открытие пара на паровую завесу П-1,4. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV207* | Линия пара в объем печи П-4. | Открытие пара в объем печи П-4. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV002 | Прием насоса Н-1А. | Отсечение нефти на прием насоса Н-1А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV003 | Выкид насоса Н-1А. | Отсечение нефти от Н-1А к теплообменникам Т-1,2. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV050 | Прием насоса Н-1В. | Отсечение нефти на прием насоса Н-1В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV047 | Выкид насоса Н-1В. | Отсечение нефти от Н-1В к теплообменникам Т-1,2. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV049 | Прием насоса Н-1С. | Отсечение нефти на прием насоса Н-1С. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV048 | Выкид насоса Н-1С. | Отсечение нефти от Н-1С к теплообменникам Т-1,2. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV013 | Прием насоса Н-2А. | Отсечение отбензиненной нефти из К-1 на прием Н-2А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV016 | Выкид насоса Н-2А. | Отсечение отбензиненной нефти от Н-2А к Т-20. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV014 | Прием насоса Н-2В. | Отсечение отбензиненной нефти из К-1 на прием Н-2В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV017 | Выкид насоса Н-2В. | Отсечение отбензиненной нефти от Н-2В к Т-20. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV015 | Прием насоса Н-2С. | Отсечение отбензиненной нефти из К-1 на прием Н-2С. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV018 | Выкид насоса Н-2С. | Отсечение отбензиненной нефти от Н-2С к Т-20. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV007 | Прием насоса Н-3А. | Отсечение отбензиненной нефти из К-1 на прием Н-3А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV055 | Выкид насоса Н-3А. | Отсечение отбензиненной нефти от Н-3А к П-1. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV010 | Прием насоса Н-3В. | Отсечение отбензиненной нефти из К-1 на прием Н-3В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV012 | Выкид насоса Н-3В. | Отсечение отбензиненной нефти от Н-3В к П-1. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV052 | Прием насоса Н-4А. | Отсечение подачи циркуляционного орошения с К-1 на прием насоса Н-4А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV053 | Выкид насоса Н-4А. | Отсечение подачи циркуляционного орошения от Н-4А к Т-7,8. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV051 | Прием насоса Н-4В. | Отсечение подачи циркуляционного орошения с К-1 на прием насоса Н-4В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV054 | Выкид насоса Н-4В. | Отсечение подачи циркуляционного орошения от Н-4В к Т-7,8. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV056 | Прием насоса Н-6А. | Отсечение подачи бензиновой фракции с Е-1 на прием Н-6А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV057 | Выкид насоса Н-6А. | Отсечение подачи бензиновой фракции от Н-6А к Т-23. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV019 | Прием насоса Н-6В. | Отсечение подачи бензиновой фракции с Е-1 на прием Н-6В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV058 | Выкид насоса Н-6В. | Отсечение подачи бензиновой фракции от Н-6В к Т-23. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV060 | Прием насоса Н-11А. | Отсечение подачи 2ЦО К-2 на прием насоса Н-11А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV059 | Выкид насоса Н-11А. | Отсечение подачи 2ЦО К-2 от Н-11А к Т-13,14. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV020 | Прием насоса Н-11В. | Отсечение подачи 2ЦО К-2 на прием насоса Н-11В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV021 | Выкид насоса Н-11В. | Отсечение подачи 2ЦО К-2 от Н-11В к Т-13,14. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV030 | Прием насоса Н-12А. | Отсечение подачи 3ЦО К-2 на прием насоса Н-12А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV031 | Выкид насоса Н-12А. | Отсечение подачи 3ЦО К-2 от Н-12А к Т-20. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV070 | Прием насоса Н-12В. | Отсечение подачи 3ЦО К-2 на прием насоса Н-12В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV069 | Выкид насоса Н-12В. | Отсечение подачи 3ЦО К-2 от Н-12В к Т-20. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV028 | Прием насоса Н-8А. | Отсечение подачи мазута с К-2 на прием насоса Н-8А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV029 | Выкид насоса Н-8А. | Отсечение подачи мазута от Н-8А к Т-21. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV045 | Прием насоса Н-8В. | Отсечение подачи мазута с К-2 на прием Н-8В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV046 | Выкид насоса Н-8В. | Отсечение подачи мазута от Н-8В к Т-21. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV062 | Прием насоса Н-10А. | Отсечение подачи 1ЦО К-2 на прием насоса Н-10А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV061 | Выкид насоса Н-10А. | Отсечение подачи 1ЦО К-2 от Н-10А к Т-5,6. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV022 | Прием насоса Н-10В. | Отсечение подачи 1ЦО К-2 на прием насоса Н-10В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV023 | Выкид насоса Н-10В. | Отсечение подачи 1ЦО К-2 от Н-10В к Т-5,6. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV032 | Прием насоса Н-15А. | Отсечение стабильного бензина с К-4 на прием Н-15А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV034 | Выкид насоса Н-15А. | Отсечение подачи стабильного бензина от Н-15А в печь П-3. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV033 | Прием насоса Н-15В. | Отсечение стабильного бензина с К-4 на прием Н-15В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV035 | Выкид насоса Н-15В. | Отсечение подачи стабильного бензина от Н-15В в печь П-3. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV071 | Прием насоса Н-14А. | Отсечение ПБФ с К-4 на прием Н-14А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV072 | Выкид насоса Н-14А. | Отсечение откачки ПБФ от Н-14А в К-4 и Х-7/1,2. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV036 | Прием насоса Н-14В. | Отсечение ПБФ с К-4 на прием Н-14В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV073 | Выкид насоса Н-14В. | Отсечение откачки ПБФ от Н-14В в К-4 и Х-7/1,2. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV074 | Прием насоса Н-16А. | Отсечение фр.110-180оС с К-5 на прием Н-16А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV075 | Выкид насоса Н-16А. | Отсечение подачи фр.110-180оС от Н-16А в П-4. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV037 | Прием насоса Н-16В. | Отсечение фр.110-180оС с К-5 на прием Н-16В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV038 | Выкид насоса Н-16В. | Отсечение подачи фр.110-180оС от Н-16В в П-4. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV076 | Прием насоса Н-17А. | Отсечение фр.НК-62оС с Е-5 на прием Н-17А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV077 | Выкид насоса Н-17А. | Отсечение подачи фр.НК-62оС от Н-17А в К-5 и с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV039 | Прием насоса Н-17В. | Отсечение фр.НК-62оС с Е-5 на прием Н-17В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV078 | Выкид насоса Н-17В. | Отсечение подачи фр.НК-62оС от Н-17В в К-5 и с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV041* | Линия пара в змеевик печи П-1. | Открытие пара в змеевик печи П-1. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV042* | Линия пара в змеевик печи П-2. | Открытие пара в змеевик печи П-2. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV043* | Линия пара в змеевик печи П-3. | Открытие пара в змеевик печи П-3. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV044* | Линия пара в змеевик печи П-4. | Открытие пара в змеевик печи П-4. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV027 | Прием насоса Н-13А. | Отсечение фр.230-300оС с К-3/2 на прием Н-13А. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV067 | Выкид насоса Н-13А. | Отсечение подачи фр.230-300оС от Н-13А в Т-9. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV066 | Прием насоса Н-13В. | Отсечение фр.230-300оС с К-3/2 на прием Н-13В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV068 | Выкид насоса Н-13В. | Отсечение подачи фр.230-300оС от Н-13В в Т-9. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV208 | Линия пара среднего давления с КУ-1А. | Отсечение вывода пара с котла-утилизатора КУ-1А в заводской коллектор. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | ЕUV209 | Линия пара среднего давления с КУ-1В | Отсечение вывода пара с КУ-1В в заводской коллектор | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии заслонка не меняет свое положение. |
|  | - | НV511 | Байпасный газоход котлов-утилизаторов | Байпасирование КУ-1А,В по дымовым газам | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | - | НV512 | Газоход от печей к котлу-утилизатору КУ-1А | Отсечение входа дымовых газов в котел-утилизатор КУ-1А | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | - | НV513 | Газоход от печей к котлу-утилизатору КУ-1В | Отсечение входа дымовых газов в котел-утилизатор КУ-1В | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | - | НV514 | Газоход от котла-утилизатора КУ-1А в дымовую трубу. | Отсечение выхода дымовых газов из КУ-1А | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | - | НV515 | Газоход от котла-утилизатора КУ-1В в дымовую трубу. | Отсечение выхода дымовых газов из КУ-1В. | Фиксированное положение | При отсутствии электроэнергии клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV7001* | Линия откачки фр.160-3000С с установки. | Отсечение откачки фр.160-3000С с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |
|  | - | UV7002* | Линия откачки фр.230-3600С с установки. | Отсечение откачки фр.230-3600С с установки. | Фиксированное положение | При отсутствии воздуха КИП клапан не меняет свое положение. |

*- средства автоматики используемые по «Плану локализации и ликвидации аварий».