Форма 2 «Требования к предмету оферты»

1.Общие положения.

  - Предмет закупки: фторопластовые (втулки, ленты, стержни), асбесто-технические (набивки, ткани, шнуры), паронитовые (паронит, прокладки ПМБ) изделия и термоочищенный порошковый графит сгруппированы по лотам (лоты неделимые). Участник может подать оферту на весь объем закупки или его часть (Лот);

  - Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

  - Плановые сроки поставки Товара указаны в форме 6:

ЛОТ №1 (фторопластовые изделия)

с 01.05.2018 по 11.05.2018

ЛОТ №2 (асбесто-технические изделия)

с 01.07.2018 по 31.07.2018

ЛОТ №3 (паронит)

с 05.04.2018 по 27.04.2018

ЛОТ №4 (прокладки ПМБ)

с 01.07.2018 по 31.07.2018

ЛОТ №5 (графит порошковый термоочищенный)

с 01.10.2018 по 20.10.2018

Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Основные требования к продукту.

Товар должен быть изготовлен в соответствии c требованиями ПДО.

Материалы (Лот 2-5) должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТом.

Фторопластовые изделия (Лот 1) должны соответствовать ТУ производителя. Предложение аналогов товара возможно, при условии, что качество, технические характеристики предложенного аналога не уступают заявленным в ПДО.

2.1. Лот №4

Прокладки должны быть изготовлены из паронита соответствующего ГОСТ 481-80  и удовлетворяющего требованиям пунктов 2.2.1-2.2.6.

2.2. Лот №3

2.2.1. Поверхность паронита и прокладок из него должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений.

2.2.2. Допускается незначительная ворсистость и незначительная непрокрашенность асбеста на поверхности и по кромкам.

2.2.3. Прокладки вырубают из листов паронита, при этом паронит не должен расслаиваться и крошиться.

2.2.4. По физико-механическим показателям листы паронита и прокладки должны соответствовать нормам, указанным в таблице

| Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- |
|  | ПМБ |
| 1. Плотность, г/см3 | 1,5-2,0 |
| 2. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 14 (140) |
| 3. Увеличение массы в жидких средах, %, не более: |  |
| воде при температуре100 °С в течение 5 ч | - |
| керосине при температуре 23 °С в течение 5 ч | 10-24 |
| масле МС-20 или МК-22 при температуре 150 °С в течение 5 ч | 23 |
| масле МК-8 при температуре 100 °С в течение 5 ч | - |
| топливе ТС-1 при температуре 200 °С в течение 5 ч | - |
| едком кали концентрации 450 г/дм3 при температуре 100 °С в течение 5 ч | - |
| 4. Уменьшение массы в жидких средах, %, не более: |  |
| 10 %-ной азотной кислоте по ГОСТ 4461-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | - |
| 10 %-ной серной кислоте по ГОСТ 4204-77 при температуре (100±5) °С в течение 5 ч | - |
| 5. Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), % | 5-16 |
| 6.Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см2), %, не менее | 40 |

2.2.5. Паронит должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений.

2.2.6. Паронит должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины.

2.6. Товар должен быть изготовлен в соответствии ГОСТом, ТУ не ранее февраля 2018 г., и не бывший в эксплуатации.

2.7. Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты получения на склад Покупателя.

2.8. Вся продукция должна быть сертифицирована, что должно подтверждаться предоставлением сертификатов (паспортов) качества,  сертификатов соответствия, заверенных оригинальной печатью Поставщика. Возможно предложение аналогов. Поставщик предоставляет комплект документации, подтверждающей технические параметры на предложенный Товар в составе Технического предложения (форма 6).

3.Требования к контрагенту

3.1. Контрагент является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

•	официальным торговым домом производителя,

•	постоянным региональным представительством производителя РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

•	постоянно действующим дилером/дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера/дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

•	сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера/дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя или подписанный с производителем двусторонний договор,

•	официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя.

4.Условия выполнения поставки товаров.

4.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и в количестве, указанные в ПДО. Качество, технические характеристики, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации: Форма 6 «Технико-коммерческое предложение». Допускается уменьшение/увеличение количества Товара, обусловленное технологией затаривания (намотки, фасовки), не превышающее 10% от общего количества указанного в Форме 6. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара.

4.2. Контрагент осуществляет доставку Товара до склада/объекта Покупателя за свой счет, в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

4.3. Контрагент осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета-фактуры Поставщика оплатить Товар в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента его получения на складе/объекте Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.

4.4. Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя. Оформление пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.130.

4.5.Въезд автотранспорта на склад/объект Покупателя – при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

4.6.Контрагент осуществляет поставку Товара до склада Покупателя (г. Ярославль, ул. Гагарина, д.77) за свой счет, в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке и хранении.

4.7. Условия и порядок передачи Товара осуществляется согласно пункта 3 Формы 3 «Договор поставки».

Директор по снабжению         _______________________________ Д.Ю. Уржумов