ОАО «Славнефть – ЯНОС»

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

насос   АЦМС 4-160

№ по схеме   Н –601 А

Цех № 5 ,  установка по производству МТБЭ

г. Ярославль

Технический паспорт

Назначение насоса  Подача ХОВ в К-601

|  | насос | электродвигатель |
| --- | --- | --- |
| Марка | АЦМС 4-160 | АИМ М90L 2У2.5 |
| Заводской номер | 2633 | 15278 |
| Завод-изготовитель | ООО «Линас» |  |
| Год выпуска | 1999 | 1999 |
| Введён в эксплуатацию | 2000 | 2000 |

Техническая характеристика насоса

| 1 | Производительность | 2 м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2 | Напор | 120 м |
| 3 | Род и температура перекачиваемой среды | ХОВ, t=30-40 оС |
| 4 | Диаметр рабочего колеса | 140мм |
| 5 | Марка применяемого масла | - |
| 6 | Вращение ротора | против часовой стрелки |
| 7 | Тип уплотнения | CR-N2/4 |
| 8 | Вес агрегат насос | 104 кг. 60 кг. |
| 9 | Подшипники | графит силицированный СГ-Т |

Техническая характеристика электродвигателя

| 1 | Мощность | 3 кВт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность | 2835 об/мин |
| 3 | Вес | 50 кг. |

1

Характеристика основных деталей

| № п/п | Наименование деталей | чертёж | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус |  | 12Х18Н10Т |
| 2 | Вал |  | 12Х18Н10Т |
| 3 | Рабочее колесо 1 |  | 12Х18Н10Т |
| 4 | Рабочее колесо 2 |  | - |
| 5 | Уплотняющее колесо рабочих колёс |  | 40Х |
| 6 | Уплотнение |  | CR-N2/4 |
| 7 | Защитная гильза левая |  | - |
| 8 | Защитная гильза правая |  | - |

Паспорт составил _________(С.Б.Черненко)Проверил __________(Л.В.Лыпко)

2

Модернизация и изменение в конструкции насоса

| Дата | Содержание |
| --- | --- |

3

Ведомость учета эксплуатации насоса

| Год | Количество часов работы за год | Кол-во часов работы со дня начала эксплуатации, включая отчётный год |  | Год | Количество часов работы за год | Кол-во часов работы со дня начала эксплуатации, включая отчётный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1426 | 1426 |  |  |  |  |
| 2001 | 4236 | 5662 |  |  |  |  |
| 2002 | 5757 | 11419 |  |  |  |  |
| 2003 | 1815 | 13234 |  |  |  |  |
| 2004 | 5156 | 18390 |  |  |  |  |
| 2005 | 7683 | 26073 |  |  |  |  |
| 2006 | 402 | 26475 |  |  |  |  |
| 2007 | - | 26475 |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |

4

Учёт заменённых деталей

| Дата | Заменённые детали | Причины замены | Подпись механика |
| --- | --- | --- | --- |

5

Фактические зазоры

| Дата замера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

Фактические зазоры

| Дата замера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

Сведения о ремонте насоса

| Дата | Краткое описание ремонта | Подпись механика |
| --- | --- | --- |
| 29.10.01 | Произведен текущий ремонт(акт № 105) | С.Б.Черненко |
| 21.09.02 | Произведен текущий ремонт(акт № 161) | С.Б.Черненко |

8

Сведения о ремонте насоса

| Дата | Краткое описание ремонта | Подпись механика |
| --- | --- | --- |

9

Сведения о ремонте насоса

| Дата | Краткое описание ремонта | Подпись механика |
| --- | --- | --- |

10

Сведения о ремонте насоса

| Дата | Краткое описание ремонта | Подпись механика |
| --- | --- | --- |

11