Данные с объемами работ по запросу к ПДО 2023

| №, п/п |  | Наименование | Тех. индекс | Объем, м3 Длина, м | Диаметр, мм | Материал | Р раб | Т раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 ЭПБ трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех 1, ВТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гудрон из колонны К-301 на прием к насосу Н-301 А,В,С |  | 10 | 104,4 | 426х12 273х10 57х5 | 15Х5М | 0,1 | 340 |
|  | Гудрон от насоса Н-301 А,В,С через фильтр Ф-301 А,В в теплообменники Т-307 А,В; Т-305 В, Т-303 В |  | 11 | 291,7 | 273х10 159х8 57х5 | 15Х5М | 16,6 | 340 |
|  | Гудрон из теплообменника Т-303 А,В в холодильник Т-312 А,В |  | 15 | 318,3 | 159х8 108х8 89х6 57х5 | Сталь20 | До кл.сб. 11,9 После кл.сб. 9,2 | 160 |
|  | Металлизированная фракция из колонны К-301 к насосам Н-302A,B |  | 18 | 98 | 108х6 57х5 | 15Х5М | 0,4 | 370 |
|  | Металлизированная фракция от насосов Н-302A,B через фильтры Ф-302A,B в теплообменник Т-301 и в колонну К-301 |  | 19 | 201,3 | 89х6 57х5 | 15Х5М | 11,7 | 370 |
|  | Металлизированная фракция из теплообменника Т-301 в холодильник Т-313. |  | 20 | 139 | 89х4 57х4 | Сталь20 | 10,2 | 103 |
|  | Вакуумный газойль из колонны К-301 к насосам Н-303A,B,C. |  | 22 | 248,8 | 530х10 426х10 377х9 108х8 57х6 57х5 | Сталь20 | 0,7 | 299 |
|  | Вакуумный газойль от насоса Н-303A,B,C в теплообменник Т-306A,B; в колонну К-301 (нижнее Г.О.) |  | 23 | 255,2 | 377х12 273х10 108х8 57х6 | Сталь20 | 16,4 | 299 |
|  | Вакуумный газойль из парогенератора Т-310A,B в колонну К-301 (нижнее Ц.О.) |  | 28 | 89,6 | 273х8 219х7 159х6 57х4 | Сталь20 | До кл.сб. 12,9 После кл.сб. 12,2 | 171 |
|  | Л.В.Д. от насосов Н-305A,B,C в колонну К-301(до клапанной сборки) (верхнее Г.О.) в теплообменник Т-302A,B |  | 34 | 100,8 | 325х8 273х8 219х7 159х6 89х5 57х4 | Сталь20 | 12,4 | 172 |
|  | Л.В.Д. из теплообменника Т-302A,B в холодильник АВО-301/1-4 |  | 36 | 182,8 | 273х8 159х6 108х6 57х4 | Сталь20 | 11,4 | 139 |
|  | Мазут от Н-311A,B,C в теплообменники Т-301; Т-302A,В; Т-303A; Т-304A; Т-305A; Т-306A; Т-307A |  | 4 | 398,5 | 325х8 273х10 219х7 219х10 57х4 57х6 | Сталь20 | 15,8 | 273 |
|  | Мазут от теплообменника T-302B в теплообменники Т-303B; Т-304B; Т-305B; Т-306B; Т-307B |  | 5 | 151,1 | 219х7 219х10 57х4 57х6 | Сталь20 | 14,2 | 273 |
|  | Мазут из теплообменника Т-307A в печь П-301A |  | 6 | 297,9 | 325х12 219х10 159х8 108х8 57х6 | Сталь20 | 9,6 | 290 |
|  | Воздух КИП на обдув датчиков погасания пламени печей П-301А,В |  | 68 | 49 | 57х4 | 10Г2 | 4,0 | Окр.ср. |
|  | Мазут из теплообменника Т-307B в печь П-301B |  | 7 | 180,5 | 325х12 219х10 159х8 108х8 57х6 | Сталь20 | 9,6 | 290 |
| Цех 1, АВТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сырая нефть из резервуаров 10,11,12 к насосам Н-1,1А,1Б, 1В. |  | 1/343 | 353,5 | 510 377 325 273 219 57 | Ст20 | гидр. | 10 |
|  | Нижний продукт колонны К-4 из Х-5,6 в холодильник Х-7. |  | 122А | 64 | 219 108 89 57 | Ст20 | 11,0 | 50 |
|  | Некондиционные фр.62-85, 85-105, 105-180, НК-180, 140-240 с установки. |  | 164 | 48 | 159 108 89 | Ст20 | 16,0 | 50 |
|  | Бутановая фр. из л.2335к в Е-1К. |  | 2343К | 363,5 | 89 57 | Ст20 | 10,0 | 35 |
|  | Фр. 240-300 из л.44 в теплообменник Т-1К. |  | 2361к | 9 | 108 | Ст20 | 11,8 | 150 |
|  | Фр.НК-180 из л.15 в К-4 |  | 2494К | 185 | 89 | Ст20 | 15,3 | 101 |
|  | Фр.85-180оС от Н-7, Н-7А на приём Н-6, Н-6А, в л. 11 в холодильники Х-1/3,4,5 |  | 25 (7262к) | 135 | 108 89 57 32 | Ст20 | 16,0 | 50 |
|  | 3 ц.о. из теплообменника Т-26 в теплообменник Т-24. |  | 2508К | 50 | 219 159 57 | Ст20 | 13,5 | 290 |
|  | Фр.240-300 из теплообменника Т-27\7 через Т-30 в Т-1к |  | 2778к(2574к) | 210 | 159 108 57 32 | Ст20 | 11,8 | 280 |
|  | Фр.40-180 от Н-6К,6К/1 в теплообменник Т-1/5 |  | 3182К | 294 | 219 108 57 25 | Ст20 | 16,0 | 160 |
|  | Фр.40-180 из теплообменника Т-1/5 в К-1. |  | 3183К | 246 | 219 | Ст20 | 13,5 | 150 |
|  | Пары фр.НК-62 из К-9 в конденсаторы Х-20, Х-21/1,2, и АВЗ-1,2 |  | 338 | 96 | 530 426 377 325 273 219 57 | Ст20 | 3,0 | 120 |
|  | Фр.НК-62 из конденсаторов Х-20, Х-21/1,2 и АВЗ-1,2 в Е-18. |  | 339 | 69 | 273 219 159 89 57 | Ст20 | 3,0 | 65 |
|  | Мазут из л.470 в теплообменник Т-27/1 |  | 521 | 105 | 159 89 32 | 15Х5М | 24,5 | 350 |
|  | Обессоленая нефть от насосов Н-20, 20А, 20Б в Т-1/5 |  | 6703к | 76 | 377 273 219 89 57 | Ст20 | 11,6 | 110 |
| Цех 5, 25/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота из Е-9,9а на прием Н-3б, Н-37, 37а, и в л. К-006 |  | 102 | 33 | 273 159 89 57 | Ст20 | 2,2 | 9 |
|  | Щелочь от Н-15,15г в С-3, Е-18а |  | 109г | 75 | 108 89 57 32 18 | 12Х18Н10Т | 10 | 25 |
|  | Аварийная линия, коллектор |  | 113 | 355 | 219 159 108 89 57 32 | Ст20 | 5 | 108 |
|  | Аварийная линия из Е-3 |  | 113/1 | 16 | 89 | Ст20 | 9 | 4 |
|  | Аварийная линия из Е-15 |  | 113/2 | 21 | 89 | Ст20 | 5 | 52 |
|  | Аварийная линия из Е-10, Е-19 |  | 113/3 | 55 | 89 57 | Ст20 | 6,6 | 50 |
|  | Аварийная линия из Е-13 |  | 113/4 | 2 | 89 | Ст20 | 4,5 | 35 |
|  | Газ на факел от СППК Е-3,10,15,18,18а,19,24 в л.114 |  | 115 | 105 | 325 159,5 108 89 57 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Переток серной кислоты из Е-6 в Е-7а |  | 12 | 15 | 57 | Ст20 | 8 | 8 |
|  | ППФ из Т-4,4а в Е-12 |  | 24 | 30 | 159 57 | 12Х18Н10Т | 9,2 | 44 |
|  | Серная кислота от Н-3б,37,37а в л. 40,45а |  | 2862к | 56 | 57 32 | 12Х18Н10Т Ст20 | 9 | 9 |
|  | Отработанная серная кислота из линии 40 в линию 2863к/1 |  | 2863к | 57 | 57 22 | Ст20 | 5 | 5 |
|  | Отработанная серная кислота из линии 2863к и К-005 в Е-5 |  | 2863к/1 | 0,5 | 57 | Ст20 | 5 | 5 |
|  | Депропанизированное сырье из Т-5 в Т-3к |  | 33 | 12 | 159 | 12Х18Н10Т Ст20 | 11,3 | 80 |
|  | Пары изобутана на прием ГК-101 А,Б |  | 330 | 196 | 6300 4262 377 159 89 57,5 | Ст3 Ст20 | 0,2 | 4 |
|  | Антипомпажный переброс от ГК-101 А,Б в Е-51 А,Б |  | 332 | 44 | 108 219 3774 | Ст20 | 5,5 | 87 |
|  | Пары из Е-51 А,Б на прием ГК-101 А,Б |  | 333 | 44 | 57 89 377 | Ст20 | 5,5 | 87 |
|  | Сырье из парка тит.72 на прием Н-5,5а |  | 1 | 357 | 159 57 32 | 12Х18Н10Т Ст20 | 4,5 | 40 |
|  | Пары изобутана от ГК-101а,б (из л.331/1) в Е-22 |  | 338 | 144 | 159 219 | Ст20 | 5,8 | 87 |
|  | Сброс у/в с бака дегазации Д-1 (ГК-101А), Д-2 (ГК-101Б) в линию 333 |  | 339 | 34 | 108 32 | Ст20 | 8 | 50 |
|  | Депропанизированное сырье из Т-3к в Т-7 |  | 34 | 31 | 108 159 108 32 | 12Х18Н10Т Ст20 | 10 | 64 |
|  | Циркуляция раствора NaOH от Н-15,15г в Е-1,2 |  | 3528к | 37 | 57 | 12Х18Н10Т Ст20 | 8 | 35 |
|  | Переток кислоты из Р-1 в Р-1а |  | 37 | 12 | 6300 4260 108 89 | Ст20 | 1,2 | 5 |
|  | Переток продуктов реакции из Р-1 в Р-1а и по каскадам Р-1 |  | 38 | 37 | 630 325 | Ст20 | 1,2 | 5 |
|  | Серная кислота из отстойной зоны Р-1а на прием к Н-3, 3а. |  | 39 | 54 | 4266 108 219 | 12Х18Н10Т Ст20 | 0,6 | 5 |
|  | NaOH из л. 110 в л. 3541к |  | 4098к | 9 | 89 25 | 12Х18Н10Т | 13,2 | 49 |
|  | Серная кислота из линии 40 в Е-7а. |  | 41 | 50 | 219 | Ст20 | 7 | 5 |
|  | Дегазация Е-7, 7а в Р-1а |  | 41а | 56 | 2194 108 57 | Ст20 | 3,4 | 10 |
|  | Изобутан от Н-8, 8а в К-2 |  | 58 | 100 | 159 32 | Ст20 | 13 | 52 |
|  | Изобутан от Н-8,8а в Т-12, Е-579,581 или на ГНЭ |  | 59 | 348 | 159 89 89 57 | 12Х18Н10Т Ст20 | 13 | 52 |
|  | Изобутан из Е-579,581 на установку в линию 19б,49,53,69б |  | 66 | 422 | 57 89 108 | Ст20 | 10 | 35 |
|  | Дренаж Е-17 в л.6000 |  | 700 | 6 | 57 32 | Ст20 | 1 | 35 |
|  | Продукты реакции с низа К-2 в Т-11а |  | 71 | 35 | 3772 2730 57 | Ст20 | 7,4 | 79 |
|  | Авиаалкилат из Т-16 в Е-17 |  | 88 | 31 | 159 108 89 | Ст20 | 2 | 40 |
|  | Авиаалкилат из Е-17 к Н-2, 2а |  | 89 | 30 | 159 108 32 | 12Х18Н10Т | 2 | 40 |
|  | Авиаалкилат из Е-18а в Е-18 |  | 92 | 16 | 89 25 | 12Х18Н10Т | 12 | 40 |
|  | Авиаалкилат с установки из Е-18 в л.2171к |  | 93 | 156 | 89 108 159 | 12Х18Н10Т | 8 | 40 |
| Цех 5, УНСЩС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отработанный воздух из К-1 в холодильник Х-2 |  | 103/1 | 39 | 108 89 57 | Ст20 | 5,0 | 85 |
|  | Отработанный воздух из Х-2 в емкость Е-5 |  | 103/2 | 9 | 108 89 | Ст20 | 5,0 | 60 |
|  | Отработанный воздух из Е-5 с установки |  | 103/3 | 29,5 | 108 89 | Ст20 | 5,0 | 60 |
|  | Нефтепродукт из емкости Е-1 к насосу Н-6 |  | 105/1 | 40 | 108 89 57 | Ст20 | гидр. | 40 |
|  | Нефтепродукт от Н-6 с установки |  | 105/2 | 34,5 | 89 25 | Ст20 | 11,5 | 40 |
| Цех 5, ГФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ППБФ с ГФУ в Е-115, Е-116 |  | 120 | 150 | 108х6 159х6 | Ст20 | 9,0 | 40 |
|  | Газ в газосборную сеть завода от аппарата II-Е-2 |  | 123(а) | 4,5 | 108х6 | Ст20 | 17,0 | 60 |
|  | Газ в газосборную сеть завода от аппарата II-Е-3 |  | 123(б) | 56 | 108х7 57х6 | Ст20 | 7,5 | 60 |
|  | Газ на факел с I секции |  | 129 | 66 | 273х10 219х10 | Ст20 | 0,5 | 130 |
|  | Газ на факел из аппарата I-Т-2 |  | 129(а) | 11 | 219х10 57х6 | Ст20 | 0,5 | 125 |
|  | Газ на факел из аппарата I-Е-2 |  | 129(б) | 16 | 89х7 57х6 | Ст20 | 0,5 | 60 |
|  | Газ на факел из аппарата I-Е-3 |  | 129(г) | 17 | 89х7 57х6 | Ст20 | 0,5 | 65 |
|  | Газ на факел из аппарата I-Т-13 |  | 129(д) | 12 | 219х11 57х6 | Ст20 | 0,5 | 75 |
|  | Газ на факел из аппарата I-Е-18 |  | 129(е) | 16 | 89х7 57х6 | Ст20 | 0,5 | 55 |
|  | Газ на факел из аппарата I-К-4 |  | 129(ж) | 55 | 89х7 57х6 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Газ на факел с насосов I секции |  | 129(з) | 66 | 57х5 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Газ на факел с маслобаков насосов I секции |  | 129(и) | 69 | 57х5 25х3 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Газ на факел от аппаратов II-Т-2, II-Т-3, II-К-4 (старого), II-Е-2, II-Е-3 |  | 129а(а) | 128 | 219x10 108х6 89х6 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Газ на факел с маслобаков насосов II сек. |  | 129а(ж) | 28 | 25х3 32х3 | Ст20 | 0,5 | 40 |
|  | Газ в газосборную сеть завода от аппарата I-Е-2 |  | 130(а) | 7 | 108х6 57х6 | Ст20 | 17,5 | 60 |
|  | Газ в газосборную сеть завода от аппарата I-Е-3 |  | 130(б) | 52 | 108х6 89х6 | Ст20 | 7,5 | 65 |
|  | Газ в газосборную сеть завода от аппарата I-Е-18 |  | 130(в) | 16 | 57х6 | Ст20 | 7,0 | 55 |
|  | Линия поддавливания в парк тит.66 с установки ГФУ |  | 130а | 480 | 108х6 57х4 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Газовая головка из емкостей Е-123-126 парка тит.66 на установку ГФУ |  | 178 | 226 | 159х6 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Бутановая фракция с ГФУ в бутановое кольцо завода |  | 2335к | 150 | 159х8 108х6 | Ст20 | 24,0 | 35 |
|  | Бутановая фракция в парк тит.66 из бутанового кольца завода |  | 2336к | 50 | 89х6 | Ст20 | 14,4 | 35 |
|  | Бутановая фракция с уст. 25/7 в парк тит.66 |  | 2338к | 40 | 89х6 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Масло от маслозаправочной станции к насосам I секции |  | 273 | 73 | 25х3,5 | Ст20 | 20,0 | 20 |
|  | Масло к насосам от маслозапра-вочной станции к насосам II секции и III-Н-1,2,3,4,5 |  | 274 | 130 | 25х3,5 | Ст20 | 20,0 | 20 |
|  | Бутановая фракция в парк тит.66 |  | 2764к | 373 | 108х6 89х6 | Ст20 | 14,4 | 35 |
|  | Насыщенный раствор МЭА из контакторов I-К-4, II-К-4 (старый), II-К-4 (новый) в лин. № 1282 на установку тит.22 |  | 2980к | 85 | 108х6 89х6 | Ст20 | 21,0 | 45 |
|  | Регенерированный раствор МЭА из линии № 1190 с установки тит. 22 в теплообменник Т-10 |  | 2981к | 16 | 89х6 57х4 | Ст20 | 1,5 | 45 |
|  | Откачка регенерированного МЭА из Е-14 насосами Н-14,22, 22А |  | 2998к | 9 | 57х4 | Ст20 | 0,5 | 45 |
|  | Закрытая система дренирования с насосов I и IV секций, аппаратов IV секции |  | 3059к | 84 | 57х4 | Ст20 | 21,0 | 65 |
|  | Линия бутана из парка тит.66 на ГФУ |  | 411 | 151 | 108х4 | Ст20 | 14,4 | 35 |
|  | Линия пропана из линии № 133 в контактор I-К-4 |  | 4162к | 120 | 89х6 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Непредельное сырье из линии № 1-127 в контактор II-К-4 (новый) |  | 4451к | 23 | 89х5 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Очищенное непредельное сырье из контактора II-К-4 (новый) в лин. № 1-128 |  | 4452к | 25 | 89х5 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Пропан-пропиленовая фракция в контактор II-К-4 (новый) из линии № II-8 |  | 4453к | 65 | 89х5 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Очищенная пропан-пропиленовая фракция из контактора II-К-4 (новый) в линию № 1-22 |  | 4454к | 58 | 89х5 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Раствор МЭА из линии № 69 в контактор II-К-4 (новый) |  | 4455к | 87 | 89х5 | Ст20 | 21,0 | 45 |
|  | Насыщенный раствор МЭА из контактора II-К-4 (новый) на регенерацию в линию № 74 |  | 4456к | 84 | 89х5 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Газ на факел от ППК контактора II-К-4 (новый) в линию № 129 |  | 4457к | 46 | 89х5 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Дренажная линия от контактора II-К-4 (новый) в линию № 3059к |  | 4458к | 17 | 57х4 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Пропан от III-Н-3, III-Н-4, III-Н-5 на установку производства водорода |  | 4470к | 32 | 89х6 | Ст20 | 24,0 | 35 |
|  | Перемычка из линии № 4470к в линию № 3385к |  | 4471к | 8 | 89х6 | Ст20 | 24,0 | 35 |
|  | Пропановая фракция в емкости парка тит. 66 Е-124, 125 |  | 4660к | 341 | 89х5 | Ст20 | 15,0 | 50 |
|  | Пропановая фракция из емкостей парка тит. 66 к насосам Н-124, 124р |  | 4661к | 287 | 159х6 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Пропановая фракция от насосов Н-124, 124р в линию 4666к. |  | 4662к | 50 | 108х6 89х6 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Бутановая фракция от насоса I-Н-10 в линию № 4660к |  | 4663к | 84 | 57х5 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Бутановая фракция от насоса I-Н-10 в линию № 174 |  | 4664к | 53 | 57х4 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Азот в парк тит. 66 |  | 4665к | 244 | 89х6 57х4 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | ПББФ от Е-115, 116 на I, II секции и бутановое кольцо ГФУ |  | 4919к | 212 | 159х6 | Ст20 | 9,0 | 40 |
|  | ББФ со II секции в Е-113, 114 |  | 4920к | 240 | 108х6 | Ст20 | 9,0 | 40 |
|  | Раствор МЭА из емкости приготовления раствора Е-11 на прием насоса Н-12 |  | 65 | 17 | 108х6 89х6 | Ст20 | 1,0 | 35 |
|  | Регенерированный раствор МЭА от насоса Н-12 в линию № 68 |  | 66 | 27 | 108х6 57х4 | Ст20 | 25,0 | 35 |
|  | Регенерированный раствор МЭА от насосов Н-11, 12 в контакторы I-К-4, II-К-4 (старый), II-К-4 (новый) |  | 68 | 85 | 108х5 | Ст20 | 25,0 | 35 |
|  | Раствор МЭА из линии № 68 в контактор I-К-4 |  | 69 | 42 | 89х6 | Ст20 | 21,0 | 45 |
|  | Насыщенный раствор МЭА из линий №№ 74, 75 в теплообменник Т-7/1 |  | 77 | 41 | 159х6 | Ст20 | 1,5 | 35 |
|  | Насыщенный раствор МЭА из теплообменника Т-7/2 в регенератор К-5 |  | 78 | 30 | 159х6 | Ст20 | 1,5 | 90 |
|  | Сероводород из сепаратора Е-12 в общеза-водскую сероводородную линию |  | 81 | 266 | 108х6 89х6 | Ст20 | 1,5 | 80 |
|  | Регенерированный раствор МЭА из ри-бойлера Т-8 в теплообменник Т-7/2 |  | 85 | 16 | 159х6 89х6 | Ст20 | 1,5 | 130 |
|  | Насыщенный раствор МЭА из Т-7/1 в T-7/2 |  | 87 | 11 | 325х18 | Ст20 | 1,5 | 65 |
|  | Регенерированный раствор МЭА из теплообменника Т-7/2 в теплообменник Т-7/1 |  | 87а | 11 | 219х8 | Ст20 | 1,5 | 95 |
|  | Сероводородная вода на прием Н-14, 22, 22а из Е-12 |  | 90 | 61 | 57х5 | Ст20 | 1,5 | 80 |
|  | Сероводородная вода от Н-14, 22, 22а в К-5 |  | 91 | 68 | 57х5 | Ст20 | 1,5 | 80 |
|  | Газ на факел из парка тит.66 в линию № 925 |  | 991 | 906 | 273х6 219х6 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Газ из Е-108-126 парка тит.66 в Е-127 |  | 992к | 258 | 273х8 159х6 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Остаток с низа колонны I-К-1 в рибойлер I-Т-2 |  | I-10 | 24 | 273х10 57х5 | Ст20 | 17,5 | 125 |
|  | Пары из рибойлера I-Т-2 в колонну I-К-1 |  | I-11 | 33 | 530х12 325х12 | Ст20 | 17,5 | 125 |
|  | Остаток колонны I-К-1 из рибойлера I-Т-2 в теплообменник I-Т-1 |  | I-12 | 15 | 159х8 108х5 | Ст20 | 17,5 | 125 |
|  | Линия выхода непредельного сырья из I-К-4 |  | I-128-2 | 73 | 108х6 89х4 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Сжиженная бутановая фракция из конденсаторов-холодильников I-Т-5/2,3,4,5 в емкость I-Е-3 |  | I-15 | 26 | 219х8 159х6 | Ст20 | 7,5 | 65 |
|  | Сжиженная бутановая фракция из емкости I-Е-3 на прием насоса I-Н-4, 5 |  | I-16 | 23 | 219х10 159х8 | Ст20 | 7,5 | 65 |
|  | Кубовый остаток бутановой колонны из рибойлера I-Т-3 в холодильник I-Т-6 |  | I-21 | 101 | 108х6 89х6 | Ст20 | 7,5 | 130 |
|  | Сырье от теплообменника I-Т-1 в колонну I-К-1 |  | I-4 | 52 | 159х8 | Ст20 | 17,5 | 80 |
|  | Пары ректификата из колонны I-К-1 в холодильники I-Т-4/1,2,3 |  | I-5 | 76 | 273х10 219х10 | Ст20 | 17,5 | 75 |
|  | Нормальный бутан с I секции в линию №2764к |  | I-50 | 57 | 89х6 57х5 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Пары изобутана со шлема колонны I-К-3 в конденсаторы-холодильники I-Т-5/1, I-Т-14 |  | I-52 | 84 | 377х12 273х10 219х10 | Ст20 | 7,5 | 75 |
|  | Изобутан из I-Т-5/1, I-Т-14 в Е-18 |  | I-53 | 32 | 159х8 57х5 | Ст20 | 7,5 | 55 |
|  | Подкачка нормального бутана в пропан |  | I-59 | 40 | 57х5 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Ректификат из холодильников I-Т-4/1,2,3 в рефлюксную емкость I-Е-2 |  | I-6 | 53 | 159х8 57х5 | Ст20 | 17,5 | 60 |
|  | Петля хроматографа пропана с I секции |  | I-61 | 161 | 25х2,5 | Ст20 | 21,0 | 35 |
|  | Петля хроматографа суммы бутанов с I секции |  | I-62 | 80 | 25х2,5 | Ст20 | 14,0 | 65 |
|  | Петля хроматографа пентана с I секции |  | I-63 | 117 | 32х3,5 25х2,5 | Ст20 | 7,5 | 130 |
|  | Петля хроматографа изобутана с I секции |  | I-64 | 82 | 25х2,5 | Ст20 | 14,0 | 55 |
|  | Петля хроматографа нормаль-ного бутана с I секции |  | I-65 | 86 | 25х2,5 | Ст20 | 15,0 | 35 |
|  | Кубовый остаток пропановой колонны II-К-1 в рибойлер II-Т-2 |  | II-10 | 22 | 219х10 57х5 | Ст20 | 17,5 | 125 |
|  | Пары из рибойлера II-Т-2 в пропановую колонну II-К-1 |  | II-11 | 13 | 530х12 273х12 | Ст20 | 17,5 | 125 |
|  | Кубовый остаток пропановой колонны II-К-1 из рибойлера II-Т-2 в теплообменник II-Т-1 |  | II-12 | 15 | 108х6 57х6 | Ст20 | 17,5 | 125 |
|  | Пары бутановой фракции со шлема колонны II-К-2 в конденсаторы-холодильники II-Т-5/1,2 |  | II-14 | 64 | 325х11 219х8 | Ст20 | 7,5 | 70 |
|  | Сжиженная бутановая фракция из конденсатора-холодильника II-Т-5/1,2 в рефлюксную емкость II-Е-3 |  | II-15 | 26 | 159х8 108х6 | Ст20 | 7,5 | 65 |
|  | Бутановая фракция из емкости II-Е-3 на прием насосов II-Н-4,5 |  | II-16 | 21 | 159х8 57х5 | Ст20 | 7,5 | 65 |
|  | Остаток бутановой колонны из рибойлера II-Т-3 в холодильник II-Т-6 |  | II-21 | 16 | 89х6 57х5 | Ст20 | 7,5 | 130 |
|  | Сырье от теплообменника II-Т-1 в пропановую колонну II-К-1 |  | II-4 | 47 | 108х6 | Ст20 | 17,5 | 80 |
|  | Пары пропановой фракции со шлема колонны II-К-1 в конденсатор-холодильник II-Т-4 |  | II-5 | 53 | 219х10 108х6 | Ст20 | 17,5 | 75 |
|  | Линия поддавливания с II секции |  | II-58 | 50 | 108х6 57х5 | Ст20 | 17,5 | 65 |
|  | Сжиженная пропановая фракция из конденсатора-холодильника II-Т-4 в емкость II-Е-2 |  | II-6 | 18 | 219х10 159х8 | Ст20 | 17,5 | 60 |
|  | Линия пентан с II секции на хроматограф |  | Б/Н - 1 | 85 | 25х2,5 | Ст20 | 7,5 | 130 |
|  | Газ на факел с маслобаков и насосов III секции |  | Б/Н - 8 | 12 | 89х4 25х2,5 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Масло от масло-заправочной станции к насосам IV секции |  | Б/Н - 5 | 30 | 25х2,5 | Ст20 | 20,0 | 20 |
| Цех 5, МТБЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдувка газовых пробок от Н-402 А,Б, Н-404 А,Б, Н-502 А,Б в Е-402 |  | 402/12 | 54 | 57х4 32х3,5 25х3 | Сталь 20 | 0,02 | 40 |
| Цех 5, УПСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кислота от насоса Р-213 до нейтрализатора |  | 18. (SU-7) | 63,8 | 57х4 25х3 | 10Х17Н13М2Т | 1,25 | 20 |
|  | Линия пара 12 кгс/см2 в деаэратор Д-1 |  | 27 | 21 | 273х11 57х3,5 | Ст20 | 12 | 260 |
|  | Перегретый пар от клапана поз. PV 2201 до охладительного устройства Е-207 |  | 29 | 80 | 273х10 108х5 89х6 159х8 14х2 57х3.5 | Ст20 Ст20 Ст20 Ст20 12Х18Н10Т Ст20 | 12 | 356 |
|  | Линия топливного газа до теплообменника Т-1. |  | 3 | 28 | 219х7 159х4.5 57х4 | Ст20 | 0,6 | 40 |
|  | Линия технологического газа от А-103 до R-101А,B |  | 40 P103.01, 103.02, 103.03 | 29 | 630х10 57х3 32х3,5 18х2,5 | 10Х2М1(ASTMA691-11-CL22) 12МХ(A335-P11) 12МХ(A335-P11) 12МХ(A335-P11) | 0,11 | 410 |
|  | Линия технологического газа из R-102 в Е-103 |  | 43 PG 106.01 | 4 | 630х10 530х10 | Ст20 (А106-В) | 0,03 | 399 |
|  | Линия подачи щелочи из Е-4 в нейтрализатор |  | 7 | 6 | 57х3,5 | Ст20 | атм | 20 |
| Лот № 1 ЭПБ сосуды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех 1, АВТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | А-28 | 7,3 | 1700 | 09Г2С | атм. | 200 |
|  | Воздушный холодильник |  | АВГ-1 | 1,76 | - | Крышки: Н52-3 Трубы: ST 35-2В | 14,0 | 250 |
|  | Воздушный холодильник |  | АВЗ-1 | 3,48 | - | Крышки: 09Г2С Трубы: Ст10 | 16,0 | 150 |
|  | Воздушный холодильник |  | АВЗ-2 | 3,48 | - | Крышки: 09Г2С Трубы: Ст20 | 16,0 | 150 |
|  | Воздушный холодильник |  | АВЗ-3 | 3,48 | - | Крышки: Ст20Л Трубы: ЛАМШ77-2-0,05 | 15,0 | 200 |
|  | Емкость |  | Е-1 | 80 | 3000 | 16ГС, 09Г2С | 5,0 | 50 |
|  | Емкость |  | Е-1к | 25 | 2400 | 16ГС | 8,0 | 200 |
|  | Теплообменник |  | Т-1/5 | 17,4 | 1200 | Корпус: 09Г2С Трубы: Ст20 | мтр: 16,0 тр: 16,0 | мтр: 200 тр: 200 |
|  | Теплообменник |  | Т-22/5 | 7,5 | 1000 | Корпус: 09Г2С Трубы: 15Х5М | мтр: 16,0 тр: 21,5 | мтр: 280 тр: 350 |
|  | Теплообменник |  | Т-22/6 | 7,5 | 1000 | Корпус: 09Г2С Трубы: 15Х5М | мтр: 16,0 тр: 18,0 | мтр: 280 тр: 350 |
|  | Теплообменник |  | Т-27/1 | 7,3 | 1000 | Корпус: 09Г2С+12Х18Н10Т Трубы: 08Х18Н10Т | мтр: 16,0 тр: 29,0 | мтр: 280 тр: 350 |
|  | Холодильник |  | Х-25к | 1,7 | 600 | Корпус: 09Г2С Трубы: ЛАМШ 77 | мтр: 16,0 тр: 10,0 | мтр: 200 тр: 60 |
|  | Холодильник |  | Х-4/2 | 7,2 | 1000 | Корпус: 09Г2С Трубы: ЛАМШ 77 | мтр: 12,0 тр: 3,0 | мтр: 100 тр: 100 |
| Цех № 1, ВТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | Е-303 | 22,6 | 2000 | 09Г2С-14 | 0,2 | 40 |
|  | Сепаратор |  | Е-305 | 31,0 | 2400 | 09Г2С-14 | 0,5 | 200 |
|  | Емкость |  | Е-306 | 10,0 | 1600 | 09Г2С-14 | 0 | 90 |
|  | Емкость |  | Е-307 | 40,0 | 2400 | 09Г2С-14 | 0,5 | 90 |
|  | Ресивер |  | Е-308 | 68,0 | 2800 | 09Г2С-14 | 5,0 | 37 |
|  | Сепаратор |  | Е-310 | 4,3 | 1200 | 09Г2С-14 | 3,0 | 40 |
|  | Сепаратор |  | Е-314 | 2,7 | 1200 | 09Г2С-14 | 0,2 | 40 |
|  | Сепаратор |  | Е-315 | 3,8 | 1200 | 09Г2С-8 | 0,2 | 40 |
|  | Теплообменник сдвоенный |  | Т-314 | МТР:1,60ТР:0,62 | 500 | 09Г2С | МТР:2,5 ТР:3,0 | МТР:50 ТР:45 |
|  | Фильтр |  | Ф-302А | 0,017 | 273 | 08Х18Н10Т | 11,7 | 370 |
|  | Фильтр |  | Ф-302В | 0,017 | 273 | 08Х18Н10Т | 11,7 | 370 |
|  | Холодильник |  | Х-302 | МТР:1,975ТР:1,030 | 800 | 09Г2С | МТР:0 ТР:1,8 | МТР:94 ТР:40 |
|  | Холодильник |  | Х-303 | МТР:1,775ТР:0,83 | 800 | 09Г2С | МТР:0 ТР:1,8 | МТР:107 ТР:35 |
|  | Холодильник |  | Х-304 | МТР:1,775ТР:0,83 | 800 | 09Г2С | МТР:0,2 ТР:1,4 | МТР:124 ТР:40 |
| Цех № 5, 25/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник |  | Т-16а | 4,8 | 800 | Корпус: (Ст3,16ГС,09Г2С)+10Х17Н13М2Т Трубы: 10Х17Н13М2Т | мтр: 16,0 тр: 10,0 | мтр: 100 тр: 60 |
| Цех № 5, ГФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | I-Е-18 | 27,8 | 2000 | ВСт3 | 7,5 | 55 |
|  | Емкость |  | I-Е-2 | 27,6 | 2000 | 12Х18Н10Т | 17,5 | 60 |
|  | Емкость |  | I-Е-3 | 27,8 | 2000 | ВСт3 | 7,5 | 65 |
|  | Конденсатоотводчик (T-2) |  | I-Е-8 | 0,5 | 630 | Ст3 | 10,0 | 187 |
|  | Конденсатоотводчик (T-13) |  | I-Е-8 | 0,5 | 630 | Ст3 | 10,0 | 187 |
|  | Сепаратор |  | I-Е-9 | 1,5 | 820 | Ст3 | 6,0 | 90 |
|  | Пропановая колонна |  | I-К-1 | 88,5 | 2000 | 09Г2С+ 08Х18Н10Т | 17,5 | 75 |
|  | Изобутановая колонна |  | I-К-3 | 147,4 | 2000 | Ст3 | 7,5 | 70 |
|  | Теплообменник |  | I-Т-1 | МТР 1,2 ТР 0,6 | 600 | 08Х18Н10Т | МТР17,5 ТР 17,5 | МТР130 ТР 80 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | I-Т-14 | МТР 9,8 ТР 2,54 | 1400 | 16ГС+08Х13 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 70 ТР 45 |
|  | Рибойлер |  | I-Т-2 | МТР 13,0 ТР 1,4 | 1600 | 09Г2С+ 12Х18Н10Т | МТР17,5 ТР 12,0 | МТР125 ТР 220 |
|  | Рибойлер |  | I-Т-3 | МТР 13,0 ТР 1,4 | 1600 | 16ГС, 09Г2С | МТР 7,5 ТР 12,0 | МТР130 ТР 220 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | I-Т-5/1 | МТР 9,8 ТР 2,54 | 1600 | 16ГС+08Х13 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 70 ТР 45 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | I-Т-5/2 | МТР 3,56 ТР 1,2 | 1000 | 16ГС, Ст3 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 70 ТР 45 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | I-Т-5/3 | МТР 3,56 ТР 1,2 | 1000 | 16ГС, Ст3 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 70 ТР 45 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | I-Т-5/4 | МТР 3,56 ТР 1,2 | 1000 | 16ГС, Ст3 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 70 ТР 45 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | I-Т-5/5 | МТР 3,56 ТР 1,2 | 1000 | 16ГС, Ст3 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 70 ТР 45 |
|  | Емкость |  | II-Е-2 | 27,64 | 2000 | 08Х18Н10Т | 17,5 | 65 |
|  | Конденсатоотводчик (T-2) |  | II-Е-8 | 0,5 | 630 | Ст3 | 10,0 | 187 |
|  | Сепаратор |  | II-Е-9 | 0,7 | 630 | Ст3 | 6,0 | 90 |
|  | Контактор |  | II-К-4 | 42,0 | 2000 | 09Г2С+ 08Х18Н10Т | 21,0 | 35 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | II-Т-5/1 | МТР 7,1 ТР 1,4 | 1000 | ВСт3сп5 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 75 ТР 45 |
|  | Конденсатор-холодильник |  | II-Т-5/2 | МТР 7,1 ТР 1,4 | 1000 | ВСт3сп5 | МТР 7,5 ТР 6,0 | МТР 75 ТР 45 |
|  | Емкость |  | IV-Е-3А | 25,0 | 2400 | 09Г2С | 14,5 | 100 |
|  | Емкость факельная |  | IV-Е-5А | 16,0 | 2000 | ВСт3сп5 | 0,5 | 35 |
|  | Емкость |  | Е-126 | 100,0 | 3000 | 20КА | 15,0 | 35 |
|  | Фильтр |  | Е-25/1 | 0,08 | 357 | Ст20 | 8,0 | 30 |
|  | Фильтр |  | Е-25/2 | 0,08 | 357 | Ст20 | 8,0 | 30 |
|  | Рибойлер |  | Т-8 | 12,5 | 1600 | 16ГС+10Х17Н13М2Т | МТР 1,5 ТР 12,0 | МТР130 ТР 200 |
| Цех № 5, МТБЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | Е-116 | 100 | 3000 | Ст3Н | 13 | 40 |
|  | Смеситель |  | СМ-102 | 230 | 150 | 09Г2С | 16 | 100 |
|  | Фильтр |  | Ф-801А | 35 | 500 | 09Г2С | 16 | 110 |
|  | Фильтр |  | Ф-801Б | 35 | 500 | 09Г2С | 16 | 110 |
| Цех № 5, УНСЩС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | Е-9 | 23,5 | 2200 | Ст20 | атм | 35 |