Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1. Общие положения

- Предмет закупки: поставка стандартного набора инструмента для электромонтеров ООО «ЯНОС-Энерго» в соответствии с разовыми заявками. Количество предлагаемого участником Товара указывается в форме 6, с учетом плановых сроков поставки.

- Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых Товаров.

- Товар поставляется делимыми лотами в соответствии с формой 6.

- Плановые сроки поставки Товара: с 15.05.2019 по 31.08.2019 г.

- Гарантийный срок на поставляемый товар – указывается поставщиками в соответствии с формой 6.

- Предложение аналогов товара возможно, при условии, что качество, технические характеристики предложенного аналога не уступают заявленным в ПДО.

- При заполнении формы 6 (Технико-коммерческое предложение) обязательно указывается ГОСТ, ТУ, Артикул, Кат.№, организация  и страна – изготовитель предлагаемого  Товара.

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Ярославнефтеоргсинтез-Энерго» (ООО «ЯНОС-Энерго»).

- Отгрузочные реквизиты грузополучателя: Склад Покупателя: г. Ярославль, Московский пр-т, д.150

2. Требования к предмету закупки

2.1. Качество, функциональные и эргономические зхарактеристики, предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации: Форма 6 «Технико-коммерческое предложение».

2.2 . Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный в соответствии с ГОСТ, ТУ, Кат№, Арт., Заказной документацией.

2.3. Товар поставляется в соответствии с графиком. На поставляемый Товар предоставляются документы (копии), относящиеся к Товару и предусмотренные законом или иными нормативными документами, такие как: сертификаты качества/соответствия, заверенные оригинальной печатью поставщика.

2.4. Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предохраняющую его от загрязнений, механических повреждений и рассыпания. На Товар/упаковку должна быть нанесена маркировка/ярлыки, штрих-код, содержащие достоверную информацию о Товаре, в т.ч. указание на производителя, ссылку на сертификацию, количество единиц в упаковке.

2.5. Количество единиц Товара в упаковке, предлагаемое Контрагентом не должно превышать количество, указанное в Форме 6.

2.6. Гарантия качества на Товар – в соответствии с Договором.

2.7. Если предлагается Товар, аналогичный запрашиваемому, то Поставщик предоставляет полную информацию о предложенном аналоге (наименование, технические характеристики, ГОСТ/ТУ/Кат.№,/Арт, каталог) в составе Технико-Коммерческого предложения (форма 6, графа «Предложение. Наименование Товара»).

2.8. Перечень закупаемой продукции (номенклатура):

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартного набора инструмента

для электромонтеров участков технологических цехов

| № п/п | Наименование | ЕД изм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отвертки: |  |  |
|  | Отвертка шлицевая изолированная SL-0,4×2,0×40мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка шлицевая изолированная SL-0,5×3,0×100мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS) ), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка шлицевая изолированная SL-0,6(0,8)×4,0×100мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка шлицевая изолированная SL-1,0×5,5×125мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка шлицевая изолированная SL-1,2×6,5×150мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка шлицевая изолированная SL-1,2(1,6)×8,0×175мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка крестовая изолированная PH1×80мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка крестовая изолированная PH2×100мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка крестовая изолированная PH3×150мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка крестовая (позидрайв) изолированная PZ1×80мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка крестовая (позидрайв) изолированная PZ2×100мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Отвертка крестовая (позидрайв) изолированная PZ3×100мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | кол. |
|  | Отвертка с профилем жала TORX изолированная TX30×100мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная, защита от перекатывания, маркировка профиля на торце рукоятки, температура использования от -40 °С до +70 °С | шт. | инд. |
|  | Набор диэлектрических отверток со сменными стержнями в сворачиваемом чехле с поясным креплением (IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная с защитой от перекатывания, комплектность: - ручка-держатель, - сменная отвертка-жало VDE SL-2,5мм - сменная отвертка-жало VDE SL-4,0мм - сменная отвертка-жало VDE SL-5,5мм - сменная отвертка-жало VDE PH1, - сменная отвертка-жало VDE PH2, - сменная отвертка-жало VDE PZ1 - сменная отвертка-жало VDE PZ2, - сворачиваемый чехол износостойкий с поясным креплением | компл. | инд. |
|  | Отвертка шлицевая укороченная SL-0,8×4,0×25÷40мм (ISO 2380-1,2),жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная с защитой от перекатывания | шт. | кол. |
|  | Отвертка шлицевая укороченная SL-1,0×5,5×25÷40мм (ISO 2380-1,2),жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная с защитой от перекатывания | шт. | кол. |
|  | Отвертка шлицевая укороченная SL-1,0×5,5×25÷40мм (ISO 2380-1,2),жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная с защитой от перекатывания | шт. | кол. |
|  | Отвертка крестовая укороченная PH1×25÷40мм (ISO 2380-1,2),жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная с защитой от перекатывания | шт. | кол. |
|  | Отвертка крестовая укороченная PH2×25÷40мм (ISO 2380-1,2),жало хром-ванадий-молибденовая сталь вороненая с антикоррозионным покрытием, рукоятка многокомпонентная с защитой от перекатывания | шт. | кол. |
|  | Шарнирно-губцевый инструмент изолированный (VDE) |  |  |
|  | Плоскогубцы комбинированные (пассатижи) изолированные 160мм (ISO 5749, IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), кованые, целиком подвергнутые закалке и отпуску, режущие кромки с индукционной закалкой до твердости не менее 60HRC, ванадиевая высоколегированная углеродистая инструментальная сталь, с защитой от коррозии, рукоятки двухкомпонентные | шт. | инд. |
|  | Плоскогубцы комбинированные (пассатижи) изолированные 200мм (ISO 5749, IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS), кованые, целиком подвергнутые закалке и отпуску, режущие кромки с индукционной закалкой до твердости не менее 60HRC, ванадиевая высоколегированная углеродистая инструментальная сталь, с защитой от коррозии, рукоятки двухкомпонентные | шт. | кол. |
|  | Бокорезы изолированные 160мм (ISO 5749, IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS) кованые, целиком подвергнутые закалке и отпуску, режущие кромки с индукционной закалкой до твердости не менее 60HRC, ванадиевая высоколегированная углеродистая инструментальная сталь, с защитой от коррозии, рукоятки двухкомпонентные | шт. | инд. |
|  | Бокорезы изолированные усиленные (Кабелерез) 200мм (ISO 5749, IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS) кованые, целиком подвергнутые закалке и отпуску, режущие кромки с индукционной закалкой до твердости не менее 60HRC, ванадиевая высоколегированная углеродистая инструментальная сталь, с защитой от коррозии, рукоятки двухкомпонентные | шт. | кол. |
|  | Плоскогубцы удлинённые (плоские круглогубцы, утконосы) комбинированные изолированные 160(170)мм (ISO 5749, IEC 60900-2012, VDE 1000В, GS) кованые, целиком подвергнутые закалке и отпуску, режущие кромки с индукционной закалкой до твердости не менее 60HRC, ванадиевая высоколегированная углеродистая инструментальная сталь, с защитой от коррозии, рукоятки двухкомпонентные | шт. | инд. |
|  | Шарнирно-губцевый инструмент слесарный |  |  |
|  | Универсальные переставные клещи 250мм (DIN ISO 8976), диаметр захвата до50мм, 25 позиций установки, кованые, целиком подвергнутые закалке и отпуску, губки с индукционной закалкой до твердости не менее 60HRC, хромо-ванадиевая инструментальная вороненая сталь, с защитой от коррозии, рукоятки из противоскользящего материала | шт. | кол. |
|  | Инструмент для снятия изоляции |  |  |
|  | Нож кабельный изолированный 180(200)мм (IEC 60900-2012, VDE 1000В) | шт. | кол. |
|  | Нож универсальный эргономичный с выдвижным рычагом, со сменными сегментированными лезвиями 18мм, металлическая направляющая, рукоятка многокомпонентная, пружинный фиксатор | шт. | инд. |
|  | Съемник изоляции (стриппер) с проводов 0,05–6,0 мм2 с функцией частичного снятия изоляции (надрез и смещение) и снятия изоляции с середины провода, прижимные губки с шириной не менее 13мм, металлическая отбортовка защитной крышки механизма, съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение, нескользящие двухкомпонентные рукояткисо вставками из мягкой термопластрезины. | шт. | кол. |
|  | Инструмент для удаления оболочек кабелей диаметром 8÷28мм с настройкой глубины резания, нож с прямым лезвием и лезвием-крючком, включая защитный чехол | шт. | кол. |
|  | Ключи, Головки |  |  |
|  | Набор торцевых головок 1/2” 10÷32мм, из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). Минимальный состав 24 предмета: Головки торцевые шестигранные 1/2” (18шт.) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; Рукоятка трещоточная реверсивная 1/2” с многокомпонентным нескользящим покрытием (ISO 3315), 260-280мм; Вороток Т-образный 1/2”, 300 мм; Удлинитель 1/2”, (2 шт.) 125, 250 мм; Шарнир карданный 1/2”; Кейс металлический | компл. | инд. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 10мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 11мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 12мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 13мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 14мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 15мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 16мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 17мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 18мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 19мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 20мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 21мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 22мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 24мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 27мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 30мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Головка торцевая 12-гранная удлиненная, размер 32мм, привод 1/2”, длина головки не менее 70мм, кованая хромо-ванадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 2725-1). | шт. | кол. |
|  | Набор ключей комбинированных рожковых/накидных 6÷22 мм из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 7738, ISO 3318). Минимальный состав 16 предметов: Ключ комбинированный рожковый/накидной (16шт.) 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22мм. | компл. | инд. |
|  | Ключ рожковый 24-27мм из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 10102 и DIN 3110) | шт. | кол. |
|  | Ключ рожковый 30-32мм из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 10102 и DIN 3110) | шт. | кол. |
|  | Ключ рожковый 34-36мм из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 10102 и DIN 3110) | шт. | кол. |
|  | Ключ рожковый 24-27мм из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 10102 и DIN 3110) | шт. | кол. |
|  | Ключ рожковый 24-27мм из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (ISO 10102 и DIN 3110) | шт. | кол. |
|  | Набор ключей трубчатых 6-22 мм из хромомолибденовой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (DIN 896). Минимальный состав 9 предметов: Ключ трубчатый торцевой 6-гранный (9шт.) 6×7, 7×8, 9×10, 11×12, 13×14, 15×16, 17×18, 19×20, 21×22мм. | компл. | кол. |
|  | Набор Г-образных удлиненных ключей TORX с центрированным штифтом в пластиковом держателе (T9TR, T10TR, T15TR, T20TR, T25TR, T27TR, T30TR, T40TR, T50TR), материал хромованадиевая сталь, подверженная целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием Минимальный состав 10 предметов: Ключ Г-образный удлиненный TORX с центрированным штифтом (9шт.) T9TR, T10TR, T15TR, T20TR, T25TR, T27TR, T30TR, T40TR, T50TR, Пластиковый держатель (футляр) | компл. | кол. |
|  | Набор Г-образных шестигранных удлиненных ключей 3-19 мм из хромомолибденовой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием (DIN 896). Минимальный состав 11 предметов: Ключ шестигранный Г-образный удлиненный (11шт.) 3,4,5,6,7,8,10,12,14,17,19мм. | компл. | кол. |
|  | Ключ разводной длина 150-160мм, зев 0-20мм с линейкой, из кованой хромо-ванадиевой стали, подверженной целиком закалке и отпуску с антикоррозионным покрытием, рукоятка с нескользящим покрытием | шт. | инд. |
|  | Универсальные ножницы по металлу прямые 250мм. Рез стали толщиной до 1,2мм. Кованая конструкция из хромомолибденовой стали. Режущие кромки с насечкой для предотвращения проскальзывания при резании. Хромированные гайки и болты. Рукоятки с двухкомпонентными накладками. Двойная спиральная пружина. Управляемый одной рукой фиксатор с автоматическим освобождением при сведении рукояток. Идентификационная панель с указанием направления резания | шт. | кол. |
|  | Ножовка по металлу с металлическим каркасом, с возможностью поворота полотна кратно 90°, длина полотна 300 мм | шт. | кол. |
|  | Молоток искробезопасный, боек 500г, нескользящая рукоятка | шт. | инд. |
|  | Молоток искробезопасный, боек 1000г, нескользящая рукоятка | шт. | кол. |
|  | Указатель напряжения двухполюсный до 1000В, диаметр щупов не более 2,5м. Функции: AC/DC, 24, 110,220,380V, «определение фазы», «прозвонка цепи» | шт. | инд. |
|  | Бесконтактный индикатор напряжения (кабелеискатель) | шт. | инд. |
|  | Фонарь светодиодный налобный, регулирование фокуса линзой, элемент питания AAA, минимальный поток 160Лм, дальность 150м | шт. | инд. |
|  | Электропаяльник 40Вт, форма жала – клин, двухкомпонентная рукоятка | шт. | кол. |
|  | Сумка монтажника 300х170х220 мм с ручками и плечевым ремнем. 12 наружных карманов, 3 внутренних отделения с петлями и карманами. Материал - водонепроницаемый высококачественный полиэстер 1680D. Прошитые мягкие ручки для удобства переноски. Ремень с резиновым наплечником и металлическими карабинами. Металлические кольца для крепления плечевого ремня. Прочная усиленная молния с крупными звеньями. Жесткое дно с резиновыми ножками. Максимальная нагрузка до 15кг. | шт. | инд. |
|  | Рюкзак монтажника с резиновым дном. Материал: влагозащитный полиэстер. Водозащитное резиновое дно с высокими бортиками. Просторное внутреннее отделение с 1 большим широким карманом и 16 карманами для инструментов, переднее отделение с 8 внутренними мини-карманами, 3 боковых кармана разных габаритов, 1 внешний фронтальный карман на липучке, 8 капроновых крепежных элементов на фронтальной и боковой частях рюкзака, широкий плоский карман на задней части рюкзака. Широкие мягкие регулирующиеся лямки. Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака. Светоотражающие элементы на клапане рюкзака. Прочные усиленные молнии с крупными звеньями Максимальная нагрузка 20 кг Габариты: 430х360х230 мм | шт. | кол. |
|  | # Ящик для инструмента пластиковый, размер - 405×255×285 мм, металлические защелки, возможность установки навесного замка. органайзер на крышке и съемный лоток для мелких деталей. | шт. | инд. |
|  | Дополнительно на установку |  |  |
|  | Набор вставок отверточных (бит) с магнитным держателем 1/4"/ Минимальный состав 28 предмет) биты с прямым шлицем: 4 мм, 4.5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 6.5 мм, 8 мм; биты Phillips: PH0, PH1, 2 х PH2, PH3; биты Pozidriv: PZ0, PZ1, 2 х PZ2, PZ3; биты Torx с отверстием: T10R, T15R, 2 х T20R, T25R, 2 х T30R, T40R; биты с шестигранным шлицем: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм магнитный держатель 1/4" с фиксирующим кольцом для вставок, длина 60 мм. | компл. | кол. |
|  | Набор сверл по металлу d 1-13 мм в металлическом боксе, материал HSS-R Минимальный состав 25 предметов: Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком диаметр 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм. | компл. | кол. |
|  | Пресс-клещи с набором матриц в платиковом кейсе. Минимальный состав 7 предметов: - Пресс-клещи 260мм с механизмом быстрой смены матриц. Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги. Материал корпуса — качественная 3-х миллиметровая сталь. Удлиненные нескользящие рукоятки для опрессовки двумя руками. Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки. Регулятор прижимного усилия матриц. - Матрица для овальной двухконтурной опрессовки изолированных наконечников и разъемов сечением 0,5-6,0 мм2, - Матрица для трапециевидной опрессовки втулочных наконечников сечением 0,25-6,0 мм2, - Матрица для трапециевидной опрессовки втулочных наконечников сечением 10-25 мм2, - Матрица для лепестковой двухконтурной опрессовки автоклемм двойным обжимом сечением 0,25-2,5 мм2, - Матрица для клиновидной опрессовки медных наконечников и гильз сечением 0,25-10 мм2 - Пластиковый кейс. | компл. | кол. |
|  | Рулетка измерительная 8м×32мм. Лента с антиабразивным покрытием на всю длину и термопластичным покрытием на первых 10 см. Ограничитель с двухсторонними выступами с креплением на три заклепки. Выдвижение до «излома» не менее 3м. Демпфирующая резиновая вставка. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Эластомерное покрытие корпуса. Зажим для крепления к поясу. | шт. | кол. |
|  | Штангенциркуль нониусный с глубиномером длина 150мм, шаг измерения 0,1мм | шт. | кол. |
|  | Ключ трубный рычажный (газовый) № 1 | шт. | кол. |
|  | Ключ трубный рычажный (газовый) № 2 | шт. | кол. |
|  | Ключ трубный рычажный (газовый) № 3 | шт. | кол. |
|  | Пистолет для монтажной пены универсальный с тефлоновым покрытием | шт. | кол. |
|  | Промышленный рычажно-плунжерный шприц 400мл | шт. | кол. |
|  | Расходные материалы |  |  |
|  | Лезвия к ножу с отламывающимися сегментами, ширина 18мм, 10шт. Режущая кромка с индукционной закалкой. | компл. | кол. |

Примечание:

- В графе «Назначение» указано 
инд.- инструмент для индивидуального повседневного пользования;
кол.- инструмент для коллективного пользования (на нескольких человек), периодического действия.

- Инструмент должен быть аналогичен по техническим и качественным характеристикам представленному в графе «Пример».

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:

    - документацию, указанную в  п. 2.2, Приложения к Договору на поставку Товара,

    - заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара (при наличии);

    - оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (при наличии);

    - паспорта;

    - сертификаты ТР ТС/ ГОСТ Р (при наличии)

    - инструкция по эксплуатации;

    - товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3. Требования к контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - Участник закупки, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; | Справка об опыте за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью (в свободной форме) | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

4. Условия поставки Товара.

4.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и в количестве, указанные в ПДО.

4.2. Разбивка количества Товара по местам отгрузки указывается в письменной заявке Покупателя. Заявка направляется Покупателем факсимильной связью/электронной почтой и считается принятой Поставщиком к исполнению с момента ее направления Покупателем. Подтверждением направления заявки Покупателем Поставщику является распечатка об отправлении факсимильных/электронных сообщений. Риск неполучения заявки в связи со сбоями в средствах связи и иным, не зависящим от Покупателя причинам, лежит на Поставщике.

4.3. Контрагент осуществляет доставку Товара до склада/объекта Покупателя грузовым автотранспортом за свой счет, в упаковке, предохраняющей Товар от рассыпания и обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

4.4. Контрагент осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.

4.5. Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя. Оформление пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.130.

Заявка на оформление пропусков подается предварительно, в день, предшествующий дню поставке Товара.

Въезд автотранспорта на склад/объект Покупателя осуществляется Пн-Чт с 8.00-15.30 Пт с 8.00-14.30 (г. Ярославль, Московский проспект, д.150) – при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной (форма Торг-12) на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

Начальник участка								А.А. Молчанов

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ООО «ЯНОС-Энерго» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ООО «ЯНОС-Энерго» договор поставки <наименование товаров> / договор подряда на <наименование работ> / договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ООО «ЯНОС-Энерго» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ООО «ЯНОС-Энерго».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП